- АДМИНИСТРАЦИЯ  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- МИНИСТЕРСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНого РАЗВиТиЯ,  АРХИТЕКТУРЫ  И  гРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

- РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

- (ГАУ РО «ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»)

- Генеральный план Боковского сельского поселения

- Боковского района Ростовской области

Муниципальный контракт №10 от 15.02.2008г.

- Пояснительная записка

- Том I

- Положения о территориальном планировании

Ростов-на-Дону

2009 г.

- АДМИНИСТРАЦИЯ  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- МИНИСТЕРСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНого РАЗВиТиЯ,  АРХИТЕКТУРЫ  И  гРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

- РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

- (ГАУ РО «ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»)

- Генеральный план Боковского сельского поселения

- Боковского района Ростовской области

Муниципальный контракт №10 от 15.02.2008г.

- Пояснительная записка

- Том I

- Положения о территориальном планировании

Директор                                                                   Т. Г. Морозова

Главный архитектор проекта                                    И.А. Ладыгина

Ростов-на-Дону

2009 г.

Состав авторского коллектива

Архитектурно – планировочная часть проекта:

Главный архитектор проекта                   		И.А. Ладыгина

Архитектор                                                		А.А.Резникова

Архитектор                                                		С.А. Гребенник

Архитектор                                                		Е.Г.Склярова

Архитектор                                                		Е.В.Солошенко

Архитектор                                          	      		Р.Г.Скоблицкий

Сбор исходных данных:

Главный архитектор проекта                  		Т.А. Батырова

Экономическая часть проекта:

Начальник отдела

инвестиционных программ                     		Е. И. Ананьев

Главный специалист                                		С. А. Орлинский

Ведущий специалист                               		К. Н. Мищенко

Специалист 1 категории                          		К. А. Евтишина

Специалист 2 категории                          		Е. Д. Осерская

Инженерная подготовка, вертикальная планировка территории,

инженерная инфраструктура и транспорт:

Начальник отдела инженерно-

транспортной инфраструктуры                              Н.Б.Смирнов

ГИП по инженерной

инфраструктуре                                                       И.А.Кондаков

Руководитель группы                                         Н. Ю. Зинченко

по инженерной подготовке,

вертикальной планировке территории

и транспортной инфраструктуре

Инженер                                                    		Т. В. Рязанцева

Архитектор                                               		Ю. Ю. Пивень

Архитектор                                                		И. А. Ботова

Экологические мероприятия:

Эколог                                                    		С.А Чурилов

Проект выполнен в соответствии с действующими техническими нормативами, в том числе Ростовской области и  Градостроительным 	   Кодексом РФ.

Состав проекта

- Генеральный план Боковского сельского поселения Боковского района

- Ростовской области  (утверждаемая часть проекта)

Том I. Пояснительная записка. Положения о территориальном планировании.

Генеральный  план  развития сельского  поселения (основной чертеж).

- Обоснование генерального плана Боковского сельского поселения Боковского района Ростовской области.

- Том II.  Пояснительная записка. Обосновывающая часть.                                      Том III. Графические материалы по  генеральному  плану сельского поселения   1. Ситуационный план расположения сельского поселения на территории муниципального района,  М 1: 100 000;							            2. План современного использования территории (опорный план)  М 1: 25000;     3. Схема  результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения,  М 1:25000;						  4. Генеральный план развития сельского поселения (основной чертеж),            схема планируемых границ функциональных зон, М 1:25000;				  5. Схема градостроительного развития системы общественных центров и  размещения учреждений и предприятий обслуживания,  схема ландшафтно-рекреационного зонирования и туризма, М 1:25000;					    6. Схема градостроительной реорганизации производственных территорий, схема транспортной инфраструктуры, М 1:25000;						  7. Схема инженерных сетей ( схемы водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи), М 1:25 000.                 По схемам  генеральных планов населенных пунктов –                                          8.    ст Боковская											       9.    х.Дуленков 											    10.  х.Коньков												    11.  х.Белавин										                       12.  х.Горбатов											             13.  х.Астахов											   	 14.  х.Дубовой												     15.  х.Ильин												8.1-15.1	Планы современного использования территорий (по каждому населенному пункту)                                                      М 1:5000;				8.2-15.2	Схемы генерального плана, совмещенные со схемами  планируемых границ территорий первоочередного планирования и схемами размещения первой очереди  комплексного жилищного строительства, (по каждому населенному пункту)                                                      М 1:5000;

- 8.3-15.3	Схемы инженерной подготовки и благоустройства территории 	         (по каждому населенному пункту)                                М 1:5000;			    Том IV. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

- Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.		     Том V. Оценка воздействия на окружающую среду.

Том I. Положения о территориальном планировании.

| Содержание |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие положения территориального планирования | 6 |
| 2 | Цели и задачи генерального плана | 7 |
| 3 | Общие сведения о территории | 8 |
| 4 | Население, жилой фонд и культурно-бытовое обслуживание | 9 |
| 5 | Планировочная организация территории и функциональное зонирование | 14 |
| 6 | Рекреация и ландшафтная организация территории | 15 |
| 7 | Инженерно-транспортная инфраструктура | 15 |
| 8 | Охрана окружающей среды, мероприятия по защите окружающей среды | 21 |

1. Общие положения территориального планирования.

- Генеральный план Боковского сельского поселения Боковского района

Ростовской области  разработан в соответствии с

- Градостроительным кодексом РФ№109-ФЗ от 29.12.2004 г;

- Нормативами Градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области, утвержденными приказом №2 Министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства РО от 16.07.07 г;

- Земельным Кодексом РФ №136-ФЗ от 25.10.2001 г.;

- Лесным Кодексом РФ №200-ФЗ от 04.12.2006 г.;

- Водным Кодексом РФ №201-ФЗ от 04.12.2006г.;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;

- требованиями технических регламентов.

Основанием для разработки генерального плана являются следующие документы и материалы:

- Муниципальный контракт №10 от 15.02.2008г. на разработку Боковского сельского  поселения     Боковского  района Ростовской области;

- Постановление Главы Боковского района от 05.12.07г. №1140                   «О разработке генеральных планов сельских поселений Боковского района Ростовской области»;

В основе генерального плана Боковского сельского поселения заложены комплексная программа развития муниципального образования, положения о территориальном планировании, содержащиеся в схеме:

- Схема территориального планирования Ростовской области, выполненная институтом РосНИПИУрбанистики, г.Санкт-Петербург в  2005г.

- Учитывалась также «Схема территориального планирования  Волгоградской области», разработанная ЗАО "Институт Волгоградгражданпроект" (г.Волгоград) в 2008г.

- Состав проекта определен на основании задания на разработку Генерального плана Боковского сельского поселения Боковского района

Ростовской области, утвержденного Главой Администрации Боковского района и согласованного Заместителем министра территориального развития, архитектуры и градостроительства, Главным архитектором  Ростовской области.

В проекте проводится анализ основных проблем и тенденций развития Боковского сельского поселения и населенных пунктов,  входящих в его состав, даются предложения по эффективному использованию градостроительного, природного потенциала сельского поселения, как малой системы расселения, а также закладываются предпосылки его дальнейшего устойчивого развития.

Данная работа является планировочным документом перспективного развития поселения и количественные показатели его развития по отдельным отраслям не являются директивными при определении конкретных объемов финансирования.

Генплан разрабатывается на период до 2028 г., с выделением I очереди –

2013 г. Основные исходные данные приведены на 01.01.2008 г.

Картографический материал для разработки генерального  плана  Боковского сельского поселения предоставляется Муниципальным заказчиком на территорию площадью 380 км² М 1:25 000   и площадью  26,4  км²                 М 1:5000.

Границы территории Боковского сельского поселения установлены Областным законом Ростовской области от 19.11.2004 N 192-ЗС "Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования "Боковский район" и муниципальных образований в его составе"

Основными источниками статистической информации являются: Паспорта МУ«Боковское сельское поселение» (по состоянию на 01.01.07, на 01.01.09) и «База данных ПМО РО Боковский муниципальный район Боковское сельское поселение за 2006, 2007 годы» - Сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/ .

2. Цели и задачи генерального плана

Настоящий генеральный план определяет основные направления территориального развития и границы функциональных зон сельского поселения, улучшение экологической ситуации и развитие рекреационной инфраструктуры, размещение объектов по этапам строительства (первая очередь – 5 лет; расчетный срок – 20 лет) и на перспективу, за пределами расчетного срока.

Основной целью генплана является определение поэтапной долгосрочной стратегии территориального планирования поселения, условий формирования среды жизнедеятельности на основе комплексной оценки состояния территории, ее потенциала, рационального природопользования, повышения жизненного уровня населения Боковского сельского поселения с выбором оптимального решения архитектурно-планировочной организации и функционального зонирования территории поселения.

Цели генерального плана:

- Определение градообразующей базы поселения на основании предложений по формированию инвестиционных зон и территорий экономического развития.

- Определение направлений развития инженерной, транспортной и социальной  инфраструктур поселения.

- Предложения по зонированию территории поселения с установлением зон различного функционального назначения и ограничений на их использование при осуществлении  градостроительной деятельности.

- Предложения по установлению границ населенных пунктов поселения.

Основные задачи генерального плана:

- Выявление и оценка природного и экономического потенциала территории и условий эффективной его реализации.

- Выявление инвестиционных привлекательных зон и объектов с определением приоритетов инвестирования – в организацию малого бизнеса, привлечение бюджетных средств для поддержки агрокомплекса, привлечение частных инвестиций в базовую инфраструктуру жизнедеятельности при поддержке из бюджетов всех уровней.

- Зонирование территории поселения с установлением зон различного функционального назначения и ограничений на их использование при осуществлении градостроительной деятельности.

- Обеспечение более высокого социального потребления, включающего комфортное жилье, качественные услуги транспорта, связи, среду обитания в целом.

- Улучшение экологической обстановки посредством выделения территорий, выполняющих средозащитные и санитарно-гигиенические функции.

- Разработка мер по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3.Общие сведения о территории

Боковское сельское поселение входит в состав Боковского района, расположенного на севере Ростовской области и граничит по северу  с Кружилинским и Калининским сельскими поселениями Шолоховского района, по востоку - с Волгоградской областью, по югу - с Краснокутским, Земцовским сельскими поселениями, по западу - с Каргинским, частично с Земцовским сельскими поселениями.

Боковское СП включает 8 населённых пунктов – хутора: Дубовой, Горбатов, Белавин, Астахов, Дулёнков, Ильин, Коньков и ст. Боковская. По территории протекают реки Чир и Кривая. Численность населения поселения – 6,9 тыс.чел.

В станице Боковской, расположеной  в 354 км от областного центра - г. Ростова-на-Дону и в 100 км от ближайшей железнодорожной станции – станицы Обливской,  сосредоточены административно-хозяйственные, культурно-бытовые учреждения и предприятия Боковского района и Боковского СП.

Проектировщиками выявлены следующие негативные черты современного состояния экономической и социальной сфер развития территории:

• неудобство транспортно-географического положения;

• низкая эффективность сельхозпроизводства;

• высокий процент незанятости трудоспособного населения;

• отрицательный демографический баланс;

• миграция населения в областной и районные центры;

• диспропорции в обеспеченности культурно-бытовыми услугами

различных населенных пунктов;

• недостаточность бюджетного финансирования,

Учтены положительные факторы состояния территории:

• значительный объем свободных земельных ресурсов;

• плодородные почвы,  благоприятные для растениеводства;

• сохранение  в целостном состоянии лесных сообществ и небольших участков песчаной  степи, а также водных объектов, флоры и фауны территории;

• относительно развитая транспортная инфраструктура;

• электро и газообеспеченность большинства населенных пунктов;

• водообеспеченность территории.

Все экономические расчеты и развитие поселения даны по оптимистическому сценарию.

4. Население, жилищный фонд и культурно-бытовое обслуживание

Население

Существующее население Боковского с.п. на 01.01.2008 г. составляет 6953 человек, что составляет от общей численности населения Боковского района (16,1тыс.чел.) - 43%.  Расчетную численность населения Боковского с.п. см. в таблице 1.

Таблица 1

Перспективная численность населения Боковского с.п.

| Населенный пункт | Настоящее время 2007г. | Численность жителей (чел.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетные сроки генерального плана |  |
|  |  | 2013г. | 2028г. |
| ст. Боковская | 5146 | 5352 | 6008 |
| х. Астахов | 135 | 115 | 70 |
| х. Белавин | 341 | 338 | 331 |
| х. Горбатов | 174 | 174 | 179 |
| х. Дубовой | 102 | 102 | 97 |
| х. Дуленков | 622 | 627 | 685 |
| х. Ильин | 56 | 53 | 46 |
| х. Коньков | 377 | 402 | 442 |
| Всего по Боковскому сельскому поселению | 6953 | 7169 | 7858 |

Таблица 2

Структура занятости населения Боковского с.п.

по основным отраслям хозяйствования

| Численность экономически активного населения по отраслям: | Человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | На 01.01.08 | Расчетные сроки генерального плана |  |
|  |  | 2013г. | 2028г. |
| Промышленность | 84 | 369 | 453 |
| Сельское хозяйство | 158 | 276 | 315 |
| В сфере обслуживания | 1154 | 1023 | 1521 |
| Прочие | 648 | 1199 | 1120 |
| Всего занятого населения: | 2044 | 2867 | 3409 |

Жилищный  фонд

На 1 очередь строительства (2013г.) планируется введение 16,335 тыс.м² общей площади жилья. На расчетный срок (2028г.) планируется введение 72,290 тыс. м² жилья. В итоге общая площадь жилищного фонда на расчетный срок составит 238,79 тыс. м², что обеспечит  увеличение жилого фонда поселения в 1,5 раза по сравнению  с современным состоянием.

Таблица 3

Современное состояние и проектируемые показатели жилищного фонда

| Показатели жилищного фонда | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2008г. | 1-я очередь строительства (2013г.) | Расчетный срок (2028г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд – всего | тыс. м² общей площади квартир | 164,5 | 180,84 | 238,79 |
| Убыль жилищного фонда по техническому состоянию | тыс. м² общей площади квартир | - | 1,61 | 3,05 |
| Сохраняемый жилищный фонд | тыс. м² общей площади квартир | 164,5 | 179,23 | 235,74 |
| Новое жилищное строительство – всего | тыс. м² общей площади квартир | - | 16,34 | 74,29 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м²/чел. | 23,66 | 25 | 30 |

Таблица 4

Распределение пополнения жилищного фонда

по населенным пунктам Боковского с.п.

| Населенный пункт | Современное состояние на 01.01.2008г. тыс. м2 | 1 очередь строительства, тыс. м2 | Расчетный срок, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Боковское СП, всего | - | 16,34 | 74,29 |
| ст. Боковская | - | 14,04 | 67,79 |
| х. Астахов | - | 0,15 | 0,75 |
| х. Белавин | - | 0,5 | 1,1 |
| х. Горбатов | - | 0,5 | 1,1 |
| х. Дубовой | - | 0,5 | 1,1 |
| х. Дуленков | - | 0,15 | 0,75 |
| х. Ильин | - | – | 0,6 |
| х. Коньков | - | 0,5 | 1,1 |

Культурно-бытовое обслуживание

Генеральным планом предлагается ряд основных приоритетных направлений развития системы обслуживания Боковского сельского поселения:

- формирование трехступенчатой системы учреждений соцкультбыта;

- доведение обеспеченности населения всеми видами культурно-бытового обслуживания, особенно социально значимых объектов, до нормативного уровня при минимальных затратах времени;

- для формирования центров обслуживания необходимо создавать многофункциональные объекты, использующие блокировку учреждений торговли, бытового обслуживания, культуры, спорта и т.д.

Проектируемые учреждения образования:

- сельскохозяйственный техникум  (ст. Боковская);

- начальная школа -детский сад, 2 объекта (х. Коньков и х. Белавин);

-детский сад, совмещенный с квартирой для обслуживающего  персонала

(х, Горбатов);

- начальная школа (х. Дуленков), пристройка к средней школе

(ст. Боковская).

Проектируемые учреждения здравоохранения:

- аптека (ст. Боковская);

- аптечные пункты – 3 объекта (х. Горбатов, х. Коньков, х. Ильин).

Проектируемые учреждения культуры:

- центр культуры казачьего быта (ст. Боковская);

- пристройка к библиотеке (ст. Боковская);

- библиотека – 3 объекта (х.Дуленков, х.Коньков, х.Белавин);

- сельский клуб (х. Ильин);

- храм – часовня Смоленской божьей матери (х. Ильин).

Проектируемые спортивные здания и сооружения

- площадка для мини-футбола – 6 объектов (х. Коньков,  х. Белавин,

х. Горбатов, х. Астахов, х. Дубовой)

- спортивный комплекс с плавательным бассейном (ст. Боковская)

Проектируемые учреждения бытового обслуживания:

- магазин продовольственных товаров -2 объекта (х.Дуленков, х.Ильин)

- кафе (ст. Боковская)

- столовая (х.Дуленков)

- банно-оздоровительный комплекс (ст. Боковская)

- мини-прачечная (ст. Боковская)

- мини-химчистка (ст. Боковская)

Таблица 5

Проектируемые учреждения культуры

| Учреждения культуры | Местоположение учреждения | Вместимость | Размер земельного участка, м² | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центр культуры казачьего быта | ст. Боковская | 160 чел. | 8100 | с актовым залом на 160 мест |
| Пристройка к библиотеке | ст. Боковская | 2000 экз. | 1640 |  |
| Библиотека | х. Дуленков | 3000 экз. | 108 |  |
| Библиотека | х. Коньков | 2000 экз. | 54 |  |
| Библиотека | х. Белавин | 1500 экз. | 54 |  |
| Сельский клуб | х. Ильин | 30 чел. | 500 |  |
| Храм – часовня Смоленской божьей матери | х. Ильин | по проекту | по проекту | инициатива населения |

Таблица 6

Проектируемые спортивные здания и сооружения

| Учреждения физкультуры | Местоположение учреждения | Габариты основной площадки | Размер земельного участка, м² | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стадион с футбольным полем | ст. Боковская | сущ. | сущ. | ремонт |
| Площадка для мини-футбола | х. Дуленков | 30 х 60 м | 1800 |  |
| Площадка для мини-футбола | х. Коньков | 30 х 60 м | 1800 |  |
| Площадка для мини-футбола | х. Белавин | 30 х 60 м | 1800 |  |
| Площадка для мини-футбола | х. Горбатов | 30 х 60 м | 1800 |  |
| Площадка для мини-футбола | х. Астахов | 30 х 60 м | 1800 |  |
| Площадка для мини-футбола | х. Дубовой | 30 х 60 м | 1800 |  |
| Спортивный комплекс с плавательным бассейном | ст. Боковская | по заданию на проектирование | отведен | проект утвержден |

Таблица 7

Проектируемые учреждения бытового обслуживания

| Учреждения бытового обслуживания | Местоположение учреждения | Вместимость | Размер земельного участка, м² | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магазин продовольственных товаров | х. Дуленков | 15 чел. | 250 | От площади торгового зала ~2 м²/чел. |
| Магазин продовольственных товаров | х. Ильин | 15 чел. | 250 |  |
| Кафе | ст. Боковская | 60 чел. | 900 |  |
| Столовая | х. Дулёнков | 30 чел. | 750 |  |
| Банно-оздоровительный комплекс | ст. Боковская | 54 места | 3000 |  |
| Мини-прачечная | ст. Боковская | 78 кг/смену | 2000 |  |
| Мини-химчистка | ст. Боковская | 10 кг/смену | 1000 |  |

- Планировочная организация территории

и функциональное зонирование

При разработке проекта генплана Боковского сельского поселения  предложено:

- для развития населенных пунктов Боковского сельского поселения установить их новые проектные границы;.

- развитие сложившейся планировочной структуры, упорядочение кварталов;

- развитие основных функциональных зон  поселения: жилых, производственных, общественно-деловых, рекреационных и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- развитие общественных центров в каждом населенном пункте;

- формирование общественных зон и предприятий по предоставлению услуг населению в структуре межпоселковой системы центров;

- создание благоустроенной зоны отдыха на берегу реки  Чир с устройством обслуживающих реку дорог, совмещенных с пешеходным движением;

- устройство парковой зоны на левом берегу реки Чир в станице Боковская, озеленение живописных балок с прудами и родниками;

- формирование и организация режима зон охраны источников водоснабжения, открытых водоемов и объектов природы.

Настоящим проектом предусматривается развитие туризма и отдыха с учетом использования имеющихся природных факторов - создание специализированных рекреационных зон различного ранга и направления, с использованием прибрежных.

- Рекреация и ландшафтная организация территории

Настоящим проектом предусматривается развитие туризма и отдыха с учетом использования имеющихся природных факторов - создание специализированных рекреационных зон различного ранга и направления, с использованием прибрежных.      Предусматривается развитие туристических баз, организация специального района любительского рыболовного промысла, любительская и спортивная охота, организация водноспортивного отдыха.

Рекреационный ресурс территории включает:

- наличие редких ландшафтов,  лесов, лесополос, ценных видов флоры;

- наличие промысловых и редких видов фауны, в т.ч. ихтиофауны;

- наличие водных объектов, пригодных для организации пляжей,

водно-спортивного туризма;

- наличие ресурсов для развития агротуризма.

На землях поселения можно развивать:

- коневодство и конный спорт;

- спортивную охоту и рыбалку,

- устраивать приюты и минигостиницы в охот- и рыбхозяйствах;

- организовывать санаторно-курортное лечение, детские оздоровительные лагеря;

- организовать поддержку культуры сохранившегося казачьего быта.

- Инженерно-транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура

Основу транспортной сети составляют дороги регионального значения : «Миллерово–Вешенская», «Обливская –Советская–Боковская–Каргинская», «Обливская–Советская–Боковская–Белавин-(до границы с Волгоградской областью). Населенные пункты соединяются автодорогами с твердым и грунтовым покрытием. Средняя плотность автомобильных дорог составляет  0,1 км/км². Общая протяженность автодорог общего пользования местного значения – 121,1 км, улично-дорожной сети -55,3 км.

В границах поселения осуществляются автомобильные транспортные связи с областным центром и соседними районами с помощью автобусного сообщения.

В поселении развит трубопроводный транспорт, представленный газопроводом общей длиной 54,5км. Газифицировано 7 из 8 населенных пунктов территории.

Транспортная инфраструктура предоставляет Боковскому сельскому поселению возможность успешного развития в системе народного хозяйства района и области.

Улично-дорожная сеть  на территории поселения формируется во взаимной увязке с системой улиц и дорог, обслуживающих соседние населенные пункты и  с внешними транспортными связями. Автовокзал на 20 мест находится  в селитебной зоне ст. Боковская, обслуживает 1 автобусный маршрут, протяженностью 34 км.

Расстояние от ст. Боковской до х. Дуленков – 6 км,  до х. Астахов – 13 км, до х. Белавин – 18 км,  до х. Горбатов – 25 км,  до х. Дубовой – 28 км,  		         до х. Коньков – 5 км,  до х. Ильин – 14 км. Объемы автомобильных перевозок за 2007г.: грузов – 1млн.т, пассажиров – 1500 чел. Виды общественного пассажирского автотранспорта – 14 автобусов, из них: – ЛАЗ 695 – 1, Икарус 2561 – 1, Икарус 2551 – 2, Мерседес-Бенц – 7, Скания–1, ПАЗ 3205–2.

Проектные предложения.

Проектируемая транспортная схема Боковского сельского поселения выполнена в соответствии со схемой территориального планирования Ростовской области.

При проектировании  улично- дорожной сети учитывалась ориентация на преимущественное использование легковых автомобилей, а также обслуживание жилых зон общественным транспортом.

Проектные решения основаны на оптимизации  уличной сети, исключению движения грузового транспорта по жилым улицам, сохранения в общественном центре пешеходной зоны, определении оптимального маршрута общественного транспорта, а также создании условий для удобного передвижения инвалидов.

Транспортная сеть подразделяется на автомобильные дороги  регионального значения, поселковые дороги,  улицы в жилой застройке основные и второстепенные, полевые дороги.

На первую очередь предусматривается:

Внешняя сеть:

Генеральным планом предлагается осуществить капитальный ремонт существующей автомобильной дороги местного значения с твердым покрытием (асфальтобетон) — 22 км; реконструкцию автомобильной дороги «Белавин-Дубовое – 3,5 км — выполнение твердого покрытия (асфальтобетон).

Местная сеть:

В пределах существующей застройки предлагается реконструкция местных улиц и проездов с целью приведения их технических параметров к нормативным с заменой грунтощебеночного покрытия на асфальтобетонное:

1) х. Астахов — 1,3 км

2) ст. Боковская - 0,4км

3) х. Горбатов — 0,3 км

4) х. Дубовой — 0,1 км

5) х. Дуленков — 0,7 км

6) х. Коньков — 0,5 км.

На расчетный срок предусматривается:

Внешняя сеть:

Генеральным планом предусматривается реконструкция автомобильной дороги «Белавин–Дубовое – 13,5 км — выполнение твердого покрытия (асфальтобетон); новое строительство — автомобильная дорога «Белавин-Горбатов» - 4,9 км — асфальтобетонное покрытие.

Местная сеть:

В пределах существующей застройки предлагается реконструкция местных улиц и проездов с целью приведения их технических параметров к нормативным.

Новое строительство дорог с асфальтовым покрытием:

1) х. Астахов — 2,0 км

2) х. Белавин — 2,9 км

3) ст. Боковская — 3,0 км

4) х. Горбатов — 2,4 км

5) х. Дубовой — 0,5 км

6) х. Дуленков — 2,4 км

7) х. Ильин — 0,8 км

6) х. Коньков — 0,7 км.

Плотность автомобильных дорог в населенных пунктах будет составлять от 2,5 до 3,5 км/кв.км, что соответствует нормативным значениям.

Проектом предлагается разместить дополнительное количество СТО в следующих населенных пунктах: х.Дубовой -1 СТО на 1пост, х.Горбатов -2 СТО на 4 поста,  х.Белавин на -  2 СТО на 4 поста, х. Астахов 1 СТО на 1 пост,  х.Дуленков – 2 СТО на 4 поста, ст.Боковская -3 СТО на  6постов, Коньков –3 СТО на 6 постов,  х.Ильин – 1 СТО на 1пост.

Существующие  автозаправочные станции  (АЗС) размещаются в следующих населенных пунктах : ст. Боковская -2,  х.Горбатов-1, Белавин-1. Существующее количество станций достаточно для обеспечения топливом  расчетного количества автомобилей.

Размещение пожарного депо

На данный период пожарное депо на 2 машины  размещено в с.п. Боковская. Для проектируемого поселения это количество недостаточно. Проектом  предполагается размещение дополнительного пожарного поста на 2 машины в х. Белавин.

Маршрутное сообщение.

Современная  организация  межпоселкового маршрутного сообщения  удовлетворяет потребностям населения.  Трассировка маршрутного сообщения проведена  от ст. Боковская по 7 основным  маршрутам : ст.Боковская-ст. Вешенская, ст. Боковская-х. Ильичи, ст. Боковская-х.Дубовой,ст. Боковская, -            п. Краснозоринский,  ст. Боковская-ст. Обливская.

Внутрипоселковый общественный транспорт.

На сегодняшний момент в ст. Боковской отсутствуют маршруты внутренней связи . Проектом предлагается организовать  внутрипоселковое маршрутное сообщение в  ст. Боковская и х. Дуленков.

Водоснабжение

Для водоснабжения потребителей Боковского сельского поселения на 1-ю очередь и расчетный срок необходимо осуществить реконструкцию водопроводных сооружений станицы Боковской и остальных хуторов поселения, выполнить перекладку трубопроводов, имеющих большую степень износа и проложить новые участки трубопроводов в станице Боковской, водоснабжение которой осуществляется с помощью буровых на воду скважин, пробуренных на западной окраине населенного пункта. На базе этих скважин функционирует водопровод протяженностью 23км с водоразборными колонками. Проектом генерального плана предлагается реконструкция систем водоснабжения сельского поселения, в основу которой положено осуществление работ по перекладке и новой прокладке сетей водопровода в населенных пунктах, а также замена водонапорных башен и насосов артезианских скважин, имеющих большой процент износа. Перекладку и новое строительство сетей водопровода следует вести с устройством вводов водопровода в жилые дома и другим потребителям, установкой пожарных гидрантов, согласно нормативам. Проектом генплана предлагается  организация зон санитарной защиты источников питьевого водоснабжения.

Водоотведение

Проектом генерального плана для канализования станицы Боковской на 1-ю очередь  предлагается осуществить строительство очистных сооружений канализации модульного типа с комплексом биологической очистки и обработки осадка, позволяющих обеспечить степень очистки стоков в пределах ПДК для рыбохозяйственных водоемов. Площадку для размещения ОСК предлагается разместить южнее полигона твердых бытовых отходов.  Предлагаемая  площадка  расположена с учетом розы ветров и ее расположение соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», что дает возможность организации сброса очищенных сточных вод в р.Кривая, протекающую в 800 метрах от ОСК. Место сброса очищенных сточных вод подлежит в установленном порядке согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора, природоохранными органами и органами в сфере управления водными ресурсами.  На территории ОСК предлагается разместить накопительный резервуар для сбора канализационных стоков от хуторов Коньков и Дулёнков. При этом канализационные стоки от потребителей  указанных хуторов предлагается направлять в водонепроницаемые септики и по мере из заполнения перевозить на ОСК ассенизационными машинами. Из накопительного резервуара собранные стоки следует направлять насосной станцией на ОСК. Ориентировочная площадь земельного участка для размещения комплекса ОСК составит порядка 2,5 – 3,0 га. Для сбора сточных вод и направления их на ОСК, по территории станицы Боковской  необходимо запроектировать и построить сети самотечных канализационных коллекторов, для чего предлагается в 1-ю очередь построить канализационные коллекторы в центральной части станицы, а канализование остальной части станицы завершить на расчетный срок.   Главную  КНС  предлагается разместить на пересечении улицы Советской и пер. Северный и строительство ее осуществить в   1-ю очередь, с учетом расходов стоков на расчетный срок. Подачу канализационных стоков от насосной станции на ОСК предполагается осуществить по двум напорным трубопроводам с устройством дюкера по дну реки Чир. Разработка схемы  канализования станицы должна быть осуществлена на последующих стадиях проектирования силами специализированной организации. В связи с достаточной удаленностью остальных хуторов поселения от ОСК, а также с малыми объемами канализационных стоков предлагается отвод канализационных стоков осуществлять в сооружения подземной фильтрации после предварительной очистки в септиках.

Санитарно-защитную зону от септика до жилого здания следует принимать 5 м. Септики предлагается выполнять на группу близко расположенных  друг к другу домов. Разработка схемы канализования хуторов должна быть осуществлена на последующих стадиях проектирования силами специализированной организации.

Газоснабжение

Источником газоснабжения Боковского поселения являются ГРС Калининская Шолоховского района  и  ГРС Каргинская от которых по межпоселковым  газопроводам  высокого давления I категории (1,2 мПа), газ направляется в населенные пункты поселения.  Газораспределительные сети поселения  представляет собой трехступенчатую систему газопроводов высокого, среднего и низкого давления, с установленными на них газорегуляторными пунктами для последовательного снижения давления газа перед газоиспользующим оборудованием потребителей. В настоящее время сетевое газоснабжение имеют все населенные пункты поселения, кроме  хуторов   Коньков и Ильин.  Газификация  хуторов Коньков и Ильин  предусмотрена перспективной схемой газоснабжения Боковского района, разработанной Ростовским филиалом ОАО «Гипрониигаз». В соответствии с указанной схемой, Генеральным планом предлагается подключение указанных хуторов от межпоселкового газопровода высокого давления 1 категории  Р=1.2 Мпа, проходящего вдоль дороги  Обливская –Каргинская.  На основании указанной схемы  газоснабжения Боковского района  на последующих стадиях проектирования, силами специализированной организации необходимо разработать схемы газоснабжения населенных пунктов, которые подлежат газификации на расчетный срок.  В пределах 1 очереди реализации генерального плана предлагается осуществить 100% газификацию  населенных пунктов, имеющих газораспределительные сети, а газификацию хуторов Коньков и Ильин завершить  на расчетный срок.

Теплоснабжение

В станице Боковской расположено две квартальные газовые котельные на ул.Чкалова,41б и ул.Советской,22, обслуживающие редакцию газеты, районную библиотеку, 16-ти квартирные дома-5 шт., детсад-ясли и районную больницу.   Кроме того, имеются  автономные газовые котельные для теплоснабжения общественных зданий в центре станицы.  Остальные здания станицы и частный сектор Боковского поселения отапливаются квартирными газовыми теплогенераторами. Проектом генерального плана предлагается реконструкция  тепловых сетей и оборудования  квартальных и автономных муниципальных котельных. Разработка схемы теплоснабжения станицы должна быть осуществлена на последующих стадиях проектирования силами специализированной организации с разбивкой объемов реконструкции на 1 очередь и на расчетный срок.

Электроснабжение.

Электроснабжение населенных пунктов Боковского  сельского  поселения осуществляется от двух питающих  подстанций, расположенных на территории поселения.   На территории станицы Боковская размещается  ПС «Боковская» 35/10 кВ в которой  установлено 2 трансформатора мощностью 4000 кВа.  На территории  хутора Белавин   размещается  ПС «Белавинская» 35/10 кВ., в которой установлен 1 трансформатор  мощностью 2500 кВа.    Подача  электроэнергии в хутора Боковского  поселения  производится по линиям ВЛ-10 на понизительные подстанции (КТП) откуда производится распределение электроэнергии  потребителям.   Генеральным планом не предусматривается изменение существующей схемы внешнего электроснабжения населенных пунктов поселения.

Схемы существующего электроснабжения внутри населенных пунктов поселения так же остаются без изменений. В случае размещения новых объектов жилищного и общественного назначения осуществляется развитие сетей 10 (6) кВ с установкой, при необходимости, в центрах нагрузок новых трансформаторный подстанций 10(6)/0,4 кВ. Уточненные расчетные электрические нагрузки объектов нового строительства определяются на основании нормативно-технических документов  при разработке проектной документации на последующих стадиях проектирования. В целом по поселению необходимо выполнить реконструкцию существующих сетей уличного освещения и предусмотреть на I очередь 100% обеспеченность уличным освещением всех населенных пунктов.

Связь

Генеральным планом не предусматривается изменений в существующей сети фиксированной связи в населенных пунктах поселения, кроме  х. Ильин, телефонизацию которого предлагается осуществить на 1-ю очередь. Операторам рекомендуется выполнение работ по реконструкции и замене оборудования в целях улучшения качества связи и предоставления дополнительных услуг. Отсутствие необходимости расширения сетей фиксированной связи обусловлено развитием мобильной связи, которая в настоящее время по стоимости эксплуатации более доступна населению.

- Охрана окружающей среды, мероприятия                                                   по защите окружающей среды

Согласно ФЗ№7 «Охрана окружающей среды» от 10.01.02 экологическая стратегия градостроительного  развития  сельских поселений направлена  на  обеспечение  устойчивого  и экологически безопасного развития производственных  сил  на  территории, создание    условий обеспечивающих снижение  антропогенного  воздействия  на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания населения.

Рекомендуемые мероприятия, направленные на уменьшение (или предотвращение)  вредного воздействия на компоненты окружающей среды:

Атмосферный воздух:

- внедрение новых технологических процессов по установке и совершенствованию существующего газоочистного и  пылеулавливающего

оборудования;

- разработка проектов санитарно-защитных зон на всех предприятиях;

- мониторинг за состоянием  атмосферного воздуха;

- использование проектируемыми котельными газового топлива;

- организация контроля за химическим составом выхлопных газов

автотранспорта;

- создание экономических условий по использованию более  экологически безопасных видов топлива (газовое топливо, биотопливо и топливо, отвечающее требованиям EURO II и EURO III).

Поверхностные и подземные воды:

- создание канализационных очистных сооружений в райцентре для  доведения качества сбрасываемой воды до норм. показателей;

- строительство ливневой канализации с очистными сооружениями;

- расчистка и благоустройство русел водоемов;

- увеличение производительности систем оборотного и повторно-  последовательного водоснабжения на предприятиях;

- строительство на значимых сельхозпредприятиях локальных очистных  сооружений;

- организация регулярного  гидромониторинга поверхностных водных  объектов;

-предотвращение загрязнения водоемов;

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны  водоисточников и водоохранных зонах водоемов;

- контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.

Почвы:

- организация учета и контроля за использованием агрохимикатов, вносимых в почву;

- приведение складов для хранения пестицидов и удобрений в соответствие с требованиями санитарно-гигиенических норм и правил;

- приведение территории скотомогильника в соответствие с рекомендациями п.5.6 «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» от 4.12.95 №13-7-2/469 (Ограждение объекта глухим забором выс.  ≥2м, с внутр. стороны по периметру забора  - траншея глуб. 0,8-1,4м и шир. ≥ 1,5м с устройством вала из вынутого грунта);

- утилизация отходов производства и потребления;

- создание вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос;

- принятие мер по предотвращению разлива нефтепродуктов;

-рекультивация техногенно-нарушенных территорий;

- создание природно-экологического каркаса и обеспечение нормативных требований по озеленению территории, в том числе сохранение лесов.

Отходы производства и потребления:

-     ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов;- обеспечение предприятия коммунального хозяйства необходимым специализированным транспортом и организация дезинфекции мусоросборочных контейнеров.

Рекомендуемые мероприятия, направленные на уменьшение (или предотвращение)  вредного воздействия на компоненты окружающей среды

| Компоненты окружающей среды | Рекомендуемые мероприятия |
| --- | --- |
| Атмосферный воздух | - внедрение новых технологических процессов по установке и соверше- нствованию существующего газоочистного и пылеулавливающего оборудования; - разработка проектов санитарно-защитных зон на всех предприятиях; - мониторинг за состоянием атмосферного воздуха; - использование проектируемыми котельными газового топлива; - организация контроля за химическим составом выхлопных газов автотранспорта; - создание экономических условий по использованию более экологически безопасных видов топлива (газовое топливо, биотопливо и топливо, отвечающее требованиям EURO II и EURO III); |
| Поверхностные и подземные воды | - создание канализационных очистных сооружений в райцентре для доведения качества сбрасываемой воды до норм. показателей; - строительство ливневой канализации с очистными сооружениями; - расчистка и благоустройство русел водоемов; - увеличение производительности систем оборотного и повторно- последовательного водоснабжения на предприятиях; - строительство на значимых сельхозпредприятиях локальных очистных сооружений; - организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов; -предотвращение загрязнения водоемов; - соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточников и водоохранных зонах водоемов; - контроль над использованием водных ресурсов и их качеством; |
| Почвы | - организация учета и контроля за использованием агрохимикатов, вносимых в почву; - приведение складов для хранения пестицидов и удобрений в соответствие с требованиями санитарно-гигиенических норм и правил; - приведение территории скотомогильника в соответствие с рекомендациями п.5.6 «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» от 4.12.95 №13-7-2/469 (Ограждение объекта глухим забором выс. ≥2м, с внутр. стороны по периметру забора - траншея глуб. 0,8-1,4м и шир. ≥ 1,5м с устройством вала из вынутого грунта); - утилизация отходов производства и потребления; - создание вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос; - принятие мер по предотвращению разлива нефтепродуктов; -рекультивация техногенно-нарушенных территорий; - создание природно-экологического каркаса и обеспечение нормативных требований по озеленению территории, в том числе сохранение лесов. |
| Отходы производства и потребления | - ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов; - обеспечение предприятия коммунального хозяйства необходимым специализированным транспортом и организация дезинфекции мусоросборочных контейнеров. |