- АДМИНИСТРАЦИЯ  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- МИНИСТЕРСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНого РАЗВиТиЯ,  АРХИТЕКТУРЫ  И  гРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

- РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

- (ГАУ РО «ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»)

- Генеральный план Боковского сельского поселения

- Боковского района Ростовской области

Муниципальный контракт №10 от 15.02.2008г.

- Пояснительная записка

- Том II

- Обосновывающая часть

Ростов-на-Дону

2009 г.

- АДМИНИСТРАЦИЯ  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- МИНИСТЕРСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНого РАЗВиТиЯ,  АРХИТЕКТУРЫ  И  гРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

- РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

- (ГАУ РО «ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»)

- Генеральный план Боковского сельского поселения

- Боковского района Ростовской области

Муниципальный контракт №10 от 15.02.2008г.

- Пояснительная записка

- Том II

- Обосновывающая часть

Директор                                                                  Т. Г. Морозова

Главный архитектор проекта                                 И.А. Ладыгина

Ростов-на-Дону

2009 г.

Состав авторского коллектива

Архитектурно – планировочная часть проекта:

Главный архитектор проекта                   		И.А. Ладыгина

Архитектор                                                		А.А.Резникова

Архитектор                                                		С.А. Гребенник

Архитектор                                                		Е.Г.Склярова

Архитектор                                                		Е.В.Солошенко

Архитектор                                          	      		Р.Г.Скоблицкий

Сбор исходных данных:

Главный архитектор проекта                  		Т.А. Батырова

Экономическая часть проекта:

Начальник отдела

инвестиционных программ                     		Е. И. Ананьев

Главный специалист                                		С. А. Орлинский

Ведущий специалист                               		К. Н. Мищенко

Специалист 1 категории                          		К. А. Евтишина

Специалист 2 категории                          		Е. Д. Осерская

Инженерная подготовка, вертикальная планировка территории,

инженерная инфраструктура и транспорт:

Начальник отдела инженерно-

транспортной инфраструктуры                              Н.Б.Смирнов

ГИП по инженерной

инфраструктуре                                                       И.А.Кондаков

Руководитель группы                                              Н. Ю. Зинченко

по инженерной подготовке,

вертикальной планировке территории

и транспортной инфраструктуре

Инженер                                                    		Т. В. Рязанцева

Архитектор                                               		Ю. Ю. Пивень

Архитектор                                                		И. А. Ботова

Экологические мероприятия:

Эколог                                                    		С.А Чурилов

Проект выполнен в соответствии с действующими техническими нормативами, в том числе Ростовской области и  Градостроительным 	   Кодексом РФ.

Состав проекта

- Генеральный план Боковского сельского поселения Боковского района

- Ростовской области  (утверждаемая часть проекта)

Том I. Пояснительная записка. Положения о территориальном планировании.

Генеральный  план  развития сельского  поселения (основной чертеж).

- Обоснование генерального плана Боковского сельского поселения Боковского района Ростовской области.

- Том II.  Пояснительная записка. Обосновывающая часть.                                      Том III. Графические материалы по  генеральному  плану сельского поселения   1. Ситуационный план расположения сельского поселения на территории муниципального района,  М 1: 100 000;							            2. План современного использования территории (опорный план)  М 1: 25000;     3. Схема  результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения,  М 1:25000;						  4. Генеральный план развития сельского поселения (основной чертеж),            схема планируемых границ функциональных зон, М 1:25000;				  5. Схема градостроительного развития системы общественных центров и  размещения учреждений и предприятий обслуживания,  схема ландшафтно-рекреационного зонирования и туризма, М 1:25000;					    6. Схема градостроительной реорганизации производственных территорий, схема транспортной инфраструктуры, М 1:25000;						  7. Схема инженерных сетей ( схемы водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи), М 1:25 000.                 По схемам  генеральных планов населенных пунктов –                                          8.    ст Боковская											       9.    х.Дуленков 											    10.  х.Коньков												    11.  х.Белавин										                       12.  х.Горбатов											             13.  х.Астахов											   	 14.  х.Дубовой												     15.  х.Ильин												1. Планы современного использования территорий (по каждому населенному пункту)                                                      М 1:5000;				2. Схемы генерального плана, совмещенные со схемами  планируемых границ территорий первоочередного планирования и схемами размещения первой очереди  комплексного жилищного строительства, (по каждому населенному пункту)                                                      М 1:5000;

- 3. Схемы инженерной подготовки и благоустройства территории 	         (по каждому населенному пункту)                                М 1:5000;			    Том IV. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

- Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.		     Том V. Оценка воздействия на окружающую среду.

Том II. Пояснительная записка. Обосновывающая часть.

| Раздел | Содержание | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения о территории Боковского сельского поселения | 7 |
| 1.1. | Историческая справка | 7 |
| 1.2. | Географическое положение | 7 |
| 2 | Природно-ресурсный потенциал | 8 |
| 2.1 | Климат | 8 |
| 2.2 | Рельеф | 9 |
| 2.3 | Инженерно-геологическая оценка территории | 10 |
| 2.3.1 | Техногенные условия | 10 |
| 2.3.2 | Гидрологические условия | 10 |
| 2.3.3 | Физико-механические характеристики грунтов | 11 |
| 2.3.4 | Специфические грунты | 11 |
| 2.3.5 | Минерально-сырьевые ресурсы | 11 |
| 2.4 | Гидрография | 11 |
| 2.5 | Земельный фонд | 13 |
| 2.5.1. | Оценка сельскохозяйственных земель | 13 |
| 2.5.2. | Кадастровая оценка сельскохозяйственных земель | 15 |
| 2.6 | Растительность и животный мир | 17 |
| 2.7 | Ландшафтно-рекреационный потенциал | 18 |
| 3 | Комплексная оценка, основные проблемы и основные решения генерального плана | 21 |
| 3.1 | Система расселения | 21 |
| 3.1.1 | Типология населенных пунктов сельского поселения | 21 |
| 3.1.2 | Типология сельского расселения | 23 |
| 3.2 | Население | 24 |
| 3.3 | Жилищный фонд | 28 |
| 3.4 | Система культурно-бытового обслуживания | 31 |
| 3.4.1 | Расчет культурно-бытового обслуживания | 39 |
| 3.5 | Трудовые ресурсы | 50 |
| 3.6 | Сфера экономики | 51 |
| 3.7 | Архитектурно-планировочная организация территории | 59 |
| 3.8 | Функциональное зонирование территории | 68 |
| 3.9 | Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории | 71 |
| 3.9.1 | Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории | 72 |
| 3.9.1.1 | Вертикальная планировка | 72 |
| 3.9.2 | Защита от опасных физико-геологических процессов. Противоэрозионные мероприятия | 76 |
| 3.9.2.1 | Мероприятия по борьбе с оврагами и противооползневые мероприятия. | 77 |
| 3.9.2.2 | Защита территорий от подтопления и затопления | 78 |
| 3.9.2.3 | Подготовка просадочных территорий. | 80 |
| 3.9.2.4 | Защита от ветровой дефляции. | 76 |
| 3.9.3 | Благоустройство прибрежной территории | 77 |
| 3.9.4 | Агролесомелиорация | 77 |
| 3.10 | Санитарная очистка территории | 78 |
| 3.11. | Транспортная инфраструктура | 80 |
| 3.12. | Инженерная инфраструктура | 85 |
| 3.12.1. | Водоснабжение и водоотведение | 85 |
| 3.12.1.1. | Водоснабжение | 85 |
| 3.12.1.2. | Водоотведение | 93 |
| 3.12.2 | Электроснабжение | 95 |
| 3.12.2.1 | Связь | 97 |
| 3.12.3 | Теплогазоснабжение | 98 |
| 3.12.3.1 | Теплоснабжение | 98 |
| 3.12.3.2 | Газоснабжение | 99 |
| 4 | Охрана окружающей среды | 105 |
| 5 | Основные технико-экономические показатели проекта генерального плана | 107 |
| 6 | Правовая база, используемая при разработке проектной документации | 112 |
| 7 | Приложения. Исходно-разрешительная документация | 115 |

# 1.Общие сведения о территории Боковского сельского поселения

# 1.1. Историческая справка

Все селения Боковского сельского поселения возникли в период с середины ХVIII до середины ХIХвв. в качестве хуторов в составе юрта ст.Еланской (ныне – Шолоховский район), расположенной на Дону ниже по течению от ст.Вёшенской.

В своем развитии центр поселения и района ст.Боковская прошли несколько этапов.  Станица возникла в середине ХIХв. в виде х.Земцова, который являлся самым малым и поздним поселением среди окрестных хуторов. Развитию этого хутора способствовало строительство в нём церкви в 1866г. Первым священником церкви был А.П. Боков, в честь которого хутор получил второе – местное - название. До 1897 г. хутор практически назывался Земцово-Боковским, а в 1897 г. при переписи населения ему дали окончательное название  -  х.Боков.

В 1918г. х.Боков переименован в ст.Боковскую, у которой в подчинении находилось 12 хуторов: Ушаков, Дубовой, Горбатов, Астахов, Дуленков, Земцов, Малахов, Вербовка, Евлантьев, Коньков, Ильин и Белавин.

В январе 1935г. образован Боковский район с центром в ст.Боковской. В 1962г. район был реорганизован и входил в состав Вешенского района до              9 декабря 1970г., когда был снова восстановлен Боковский район с центром           в станице Боковской. В состав этого района вошел и Боковский сельский совет, который в 1992 году был преобразован в поселковую администрацию. К ней были отнесены ст.Боковская и хутора Астахов, Белавин, Горбатов, Дубовой, Дуленков, Ильин и Коньков.  В 2006 году на базе поселковой администрации возникло  муниципальное образование «Боковское сельское поселение».

  - Географическое положение

Боковское сельское поселение расположено в центральной части Боковского района, который находится на северо-востоке Ростовской области. Поселение занимает площадь 398,71 км2.

Сельское поселение в системе расселения граничит с Кружилинским, Калининским сельскими поселениями Шолоховского района, на юге -                    с Краснокутским, Земцовским и  Каргинским сельскими поселениями Боковского района, на востоке - с Волгоградской областью. На территории Боковского сельского поселения расположены 8 населённых пунктов: х.Дубовой, х.Горбатов, х.Белавин, х.Астахов, х.Дулёнков, х.Ильин, х.Коньков и ст. Боковская. Основная масса населения и социально-производственная инфраструктура сосредоточены в станице Боковской.

Административный центр поселения - ст.Боковская.   Райцентр удален от г.Ростова-на-Дону на 340км.   Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Обливской – 97км, до ближайших райцентров: ст.Советской – 35км,  ст.Вёшенской – 61км.

Поселение расположено в пределах Донской гряды, занимающей междуречье Дона и Чира.  Территория поселения вытянулась вдоль р.Чир и его притока р.Кривой в 20км к югу от р.Дон.

Через поселение проходит автодорога,  соединяющая п.Чертково со ст.Обливской. В 23км к северо-западу от ст.Боковской (в  окрестностях ст.Каргинской) проходит автодорога регионального значения Миллерово – Вёшенская. Кроме того, имеются грунтовые автодороги  местного значения Боковская – Миллерово и Вёшенская – Боковская – г.Морозовск.

В целом транспортное и  экономгеографическое  положение района и поселения для интенсивного развития является неудобным, т.к. в радиусе 100 км отсутствуют железная дорога, речной порт и городские поселения.

- Природно-ресурсный потенциал

  - Климат

Территория поселения расположена в южной части умеренного климатического пояса, для которого характерны мягкая пасмурная зима и очень теплое, относительно сухое лето, в отдельные годы наблюдается засуха.

Влияние Азово-Черноморской акватории снижено. Увлажнение неустойчивое. Среднегодовая температура воздуха составляет около +6,50С. Сумма среднесуточных температур за период активной вегетации составляет 28550С. Среднемесячная температура воздуха в январе -8,80С. Абсолютный минимум в отдельные годы может составлять -400С. Снежный покров впервые появляется в середине ноября, устойчивым становится в конце декабря. За зимний период его средняя высота составляет 20см.

Средняя месячная температура воздуха в июле – августе составляет +21,7…+20,20С, максимальная достигает +400С. Безморозный период длится до второй декады ноября и продолжается 144 дня.

Годовая сумма осадков - 394 мм, из них в теплый период выпадает 246 мм. Территория относится к засушливой зоне с коэффициентом увлажнения 0,45-0,55. В теплый период часто (до 75 дней) наблюдаются суховеи.

Относительная влажность воздуха в течение года значительная. В холодный период года она может достигать 80-90%, а в теплый - 65-75%. В среднем за год преобладают ветры восточных направлений (северо-восточные, восточные, юго-восточные), составляющие 44-54%. Среднегодовая скорость ветра составляет 4,4м/с, при увеличении среднемесячных значений до 5,3 – 5,6м/с в январе-феврале и уменьшении до 3,2-3,6м/с в летние месяцы.

  - Рельеф

Рассматриваемая территория расположена в пределах Воронежской антеклизы. В рельефе она представлена  Донской возвышенной равниной на моноклинальных структурах Воронежской антеклизы (Донская гряда), на территории поселения представлена восточными отрогами. Интенсивность современных тектонических движений на данной территории достигает 2,6-3,0мм/год. Сложное тектоническое строение и разнообразие литологического состава осадочных пород предопределили своеобразное развитие речной сети, которая характеризуется резкими изгибами (меандрами), а поперечные профили - асимметричным строением. В долинах отчетливо выражены пойма и первая надпойменная терраса. Своеобразие геологического строения предопределило глубину местных базисов эрозии  до 140-220м и густоту эрозионного расчленения, оцененную в 0,7км/км2.

Местность имеет расчлененный овражно-балочный рельеф. Овраги ветвисты и достигают в длину нескольких километров, иногда они прекращают свой рост и превращаются в балки. На территории поселения  нет крупных водных артерий, имеется средняя по величине река Чир.

В Боковском поселении в геологическом строении принимают участие отложения четвертичного и палеогенового возраста.

Физико-геологические процессы, развитые на  территории поселения, проявляются в виде эрозионных процессов, представленных в основном водно-эрозионными (плоскостной смыв, овражная, речная эрозия), а также в виде подтопления и затопления.

Значительное развитие на территории Боковского поселения получили процессы плоскостного смыва.   Современный смыв наиболее активно выражен на обнаженных склонах речных долин и балок, а также на пахотных участках вдоль склонов.

В тесной связи с плоскостным смывом находятся оврагообразование и речная эрозия.   Скорость  размыва оврагов достигает  до 1,5 м/год.

В качестве мер по борьбе с водной эрозией используют высадку многолетних насаждений по склонам оврагов и балок.   В местах сельскохозяйственного освоения большое значение по борьбе с водно-эрозионными процессами имеют также агротехнические мероприятия, в частности, обработка почвы поперек склона.

На территориях населенных пунктов распространены подтопления и затопления паводковыми водами рек Чир и Кривая. Они возникают под воздействием как природных, так и техногенных факторов.

В качестве мер по борьбе с подтоплением и заболачиванием рекомендуется понижение уровня грунтовых вод путем сооружения дренажных систем, использование рациональных методов полива, усовершенствование оросительных систем для уменьшения фильтрации. Помимо перечисленных мероприятий необходимо продолжать и расширять комплексный мониторинг геологической среды, что позволит предотвратить последствия воздействия экзогенных геологических процессов и осуществить прогноз техногенных и природных изменений.

  - Инженерно-геологическая оценка территории

По данным инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО «Монолит» в 2003г. для реконструкции и расширения группового водопровода в ст. Боковская и х. Земцов, МЭП «ЭНЕРГОАЭРА» в 2005г. для строительства башни связи в ст. Боковская, ООО «ДонГео» в 2007г. для жилого квартала многоэтажной застройки в ст. Боковской, в геологическом строении территории сельского поселения принимают участие отложения четвертичного и палеогенового возраста.

Суглинки обладают просадочностью. Тип грунтовых условий по просадочности – первый.

    - Техногенные условия

Застройка поселений, прокладка автомобильных и железных дорог привели к изменению гидрогеологических условий рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков.

Влияние на природу и геологическую среду оказывают трассы коммуникаций. Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозионные свойства.

Природные условия территории Боковского сельского поселения по инженерно-геологическим условиям  относятся  к третьей категории сложности.

    - Гидрогеологические условия

Бурение скважин показало, что грунтовые воды встречены на глубине 3,9-7,0 м от поверхности земли на абсолютных отметках 85,76-86,36 м.

Грунтовые воды приурочены к аллювиальным отложениям. Водовмещающими породами являются суглинки и глины.

По характеру залегания грунтовые воды - безнапорные со свободной поверхностью водного зеркала, с уклоном потока в восточном направлении, в  сторону  русла р. Чир.

Геоморфологическое расположение и литологическое строение территории показывают, что здесь установился стабильный  гидрологический режим. Часть территории сельского поселения расположена в зоне разгрузки уровня грунтовых вод в р.Чир, с уровнем которой он гидравлически связан и будет изменяться в зависимости от уровня воды в ней. Другая часть территории расположена в зоне относительно стабильного уровня грунтовых вод. Изменение уровня грунтовых вод на данной территории возможно в пределах сезонных колебаний. Амплитуда сезонных колебаний по опыту наблюдений достигает 0,5-2,0м. При этом необходимо учитывать возможность замачивания просадочных грунтов сверху, что приведет к ухудшению деформационных и просадочных характеристик грунтов.

Грунтовые воды имеют общую минерализацию от 1470,0 до 1700,0 мг/л. Содержание сульфатов в пересчете на S042- колеблется от 214,0 до 540,8 мг/л, хлоридов в пересчете на Сl  от 142,0 до221,5 мг/л, при содержании НС03 -  от 7,1 до 9,2 мг-экв/л.

Грунтовые воды к бетонам неагрессивны.

    - Физико-механические характеристики грунтов

В толще грунтов, слагающих участок изысканий по генетическому принципу, номенклатурному виду и особенностям физико-механических свойств грунтов, выделено 8 инженерно-геологических элементов. Не выделены в отдельные инженерно-геологические элементы грунты почвенно-гумусированного комплекса.

По гранулометрическому  составу грунты ИГЭ-1,3,5 классифицируются как суглинки пылеватые, ИГЭ-2 - как суглинки песчанистые, ИГЭ-4,6,7 – как пески мелкие, грунты ИГЭ-8 –как глина пылеватая.

По степени неоднородности гранулометрического состава пески относятся к однородным.По содержанию легко- и среднерастворимых солей грунты зоны аэрации  относятся к незасоленным.

По степени агрессивного воздействия на конструкции из бетона и железобетона глинистые и песчаные грунты изучаемого участка, за исключением супесей, являются неагрессивными.

Пески и мергели по содержанию сульфатов и хлоридов не агрессивны по отношению к конструкциям из бетона и железобетона при всех марках бетона.

2.3.4. Специфические грунты

К специфическим грунтам относятся просадочные грунты ИГЭ-1,2 .

Просадочные грунты ИГЭ-1 представлены желто-бурыми суглинками,просадочные грунты ИГЭ-2 представлены коричневато бурыми сугленками. Мощность просадочной толщи составляет 0,8-6,9 м. Нижняя граница проявления просадочных свойств проходит на глубине 1,3-6,6м. от поверхности земли. Сумарная просадка грунта под собственным весом при замачивании составляет 1,2-1,96 см.

Тип грунтовых условий по просадочности – первый.

2.3.5. Минерально-сырьевые ресурсы.

Минерально-сырьевые ресурсы представлены нерудными полезными ископаемыми. Имеются запасы песка и незначительные запасы глины.

  - Гидрография

Местонахождение поселения в степной зоне предопределило слабое развитие гидрографической сети.

Через Боковское поселение протекают река Чир и её левый приток р.Кривая. Протяженность р.Кривой - 40км, р.Чир – 7км. На территории поселения реки имеют равнинный характер. Средние скорости течения - 0,1м/с. Поверхностный сток превышает подземный.  Среднегодовой водный сток составляет 31-50 м3/км2.

Гидрологические  характеристики р.Чир у ст.Боковской следующие.

Рассчитанные значения высших уровней воды различной обеспеченности (за период 1950-2008):

Н1% = 89.40 м БС (повторяемость 1 раз в 100 лет).

Н10% = 88. 20 м БС (повторяемость 1 раз в 10 лет).

Отметка выхода воды р.Чир на пойму составляет 87.05 м БС.

На территории Боковского сельского поселения расположено Астаховское водохранилище. Оно расположено на реке Кривая. Площадь зеркала первоначально составляла 300га. Но в настоящий момент в результате процессов заиления, зарастания и отсутствия должной расчистки его площадь сократилась до 240га. Максимальная глубина водохранилища составляет 3м. Максимальный объем воды, который способно вместить Астаховское водохранилище, составляет 5,6 млн м3.  Оно находится в муниципальной собственности МО «Боковский район» и передано в аренду для целей рыбоводства.

Пруды Боковского сельского поселения располагаются в балках. Самый крупный пруд - «Водяной», располагающийся в двух километрах на восток от х.Белавина в балке Крутенькой. Площадь его зеркала составляет 1,2га. Максимальная глубина - 1,5м. максимальный объем воды может достигать 600-800 м3. Водоем находится в муниципальной собственности МО «Боковский район».													Так же есть ряд прудов, которые не входят в муниципальный водный фонд (таблица 1).

Таблица 1

Пруды, не входящие в муниципальный водный фонд

| Населенный пункт | Положение | Приблизительная площадь, га |
| --- | --- | --- |
| х. Дубовой | Севернее хутора на 8км | 0,4 |
| х. Горбатов | Западнее хутора на 8км | 0,5 |
| х. Белавин | Западнее хутора на 8км | 0,5 |
| х. Ильин | Южнее хутора на 3км | 0,5 |
|  | Северо-западнее хутора на 10км, в балке Дальний Буерак | 0,6 |
|  | Севернее хутора на 10км, на реке Ильинке | 0,5 |
| х. Коньков | Западнее хутора на 20км | 0,45 |
|  | Северная окраина хутора | 0,3 |

К объектам, не входящим в водный фонд, относится дренажный канал в районе хутора Конькова. Дренажный канал имеет площадь 10га.

  - Земельный фонд

Территория поселения расположена в зоне распространения южных черноземных почв. По содержанию гумуса южные черноземы относятся к малогумусным (4,6%), мощность гумусового горизонта - 70см, запасы - 325т/га. Глубина залегания белоглазки - 60-114см. Содержание азота в южных чернозёмах меньше по сравнению с обыкновенными черноземами. Кислотная реакция - нейтральная или слабощелочная (рН=7,8). Южные черноземы имеют относительно высокое содержание валовых форм азота (0,26%), фосфора (0,19%), калия (2,2%) и при хороших условиях увлажнения могут давать высокие урожаи.

    - Оценка сельскохозяйственных земель

Общая площадь земель Боковского сельского поселения в административ-ных границах  составляет 393 км2.  Земли сельскохозяйственного назначения составляют  67,6%, земли поселений (населенных пунктов) – 2,7%, земли промышленности, транспорта, энергетики, связи, обороны и иного назначения – 15,6%, водного фонда – около 0,3%, лесного фонда – 13,8%.

В поселении насчитывается восемь сельских населенных пунктов общей площадью –  10,5км2.

Таблица 2

Распределение земельного фонда поселения по категориям земель на 01.01.2008г.

| Назначение земель | Площадь (га) | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | 39 300 | 100 |
| Земли населенных пунктов | 1050 | 2,7 |
| Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: | 26574 | 67,6 |
| Сельскохозяйственные угодья | 26511 | 67,5 |
| Земли сельскохозяйственного производства | 63 | 0,1 |
| Земли промышленности | 21,9 | 0,1 |
| Земли транспорта | 39 | 0,1 |
| Земли энергетики | 8 | 0,03 |
| Земли связи | 3 | 0,01 |
| Земли инженерных коммуникаций | 7 | 0,02 |
| Земли специального назначения | 10 | 0,04 |
| Земли лесного фонда | 5450 | 13,8 |
| Водный фонд | 100 | 0,3 |
| Другого назначения | 6037,1 | 15,3 |

Рис.1  Распределение земельного фонда поселения по категориям земель на .01.2008г

Таблица 3

Распределение земель в населенных пунктах Боковского сельского поселения по видам функционального использования

| №№ п/п | Состав земель | Земли населенных пунктов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1. | Земли жилой застройки, из них: | 348,2 | 33,2 |
| 1.1 | малоэтажной | 25 | 2,6 |
| 1.2 | индивидуальной | 323,2 | 32,6 |
| 2. | Земли общественно-деловой застройки | 16,7 | 1,6 |
| 3. | Земли промышленности | 4,2 | 0,4 |
| 4. | Земли общего пользования | 75,2 | 7,1 |
| 5. | Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций, из них: | 6 | 0,6 |
| 5.1 | автомобильного транспорта | 3 | 0,3 |
| 6. | Земли сельскохозяйственного использования, из них занятые: | 17,1 | 1,6 |
| 6.1 | садоводческими объединениями | - | - |
| 6.2 | огородническими объединениями | - | - |
| 6.3 | личными подсобными хозяйствами | 17,1 | 1,6 |

Рис.2 Структура сельхозугодий

В структуре земельного фонда сельского поселения наибольший удельный вес занимают сельскохозяйственные угодья. В результате земельной реформы в ведение сельских органов самоуправления переданы земли для удовлетворения потребностей граждан в земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и других целей. Площадь земель, находящихся в ведении сельских органов самоуправления, увеличивается. Увеличение площади произошло в связи с передачей в ведение органов местного самоуправления земель, ранее входивших в состав земель сельскохозяйственного назначения.

    - Кадастровая оценка земель населенных пунктов

Территориальное развитие населенных пунктов невозможно без изъятия сельскохозяйственных земель, поэтому допускается изъятие земель худшего качества. В этих условиях вопрос сравнительной оценки сельскохозяйственных земель для целей планировочного анализа и выбора территорий для нового строительства приобретает особую актуальность.

Государственная кадастровая оценка земель области была начата с оценки земель сельскохозяйственного назначения. На основании постановления Правительства РФ от 25.08.99г. №945 «О государственной кадастровой оценке земель», «Об утверждении правил проведения оценки земель» от 08.04.2000г. №316 и постановления области от  26.01.2001г. №84 ФГУП была проведена кадастровая оценка земель населенных пунктов Ростовской области. Результаты государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов утверждены постановлением Администрации области от 28.04.2008 г. № 212  «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Ростовской области».

Кадастровая оценка земель приведена для садоводческих и огороднических объединений, промышленности и иного специального назначения, земель водного фонда, особо охраняемых территорий и объектов, лесного фонда по лесхозам и лесничествам.

Таблица 4

Значение показателей кадастровой стоимости земель (руб./м2)

| №№ п/п | Вид функционального использования земель | Средняя кадастровая стоимость земель поселений Боковского района | Средняя кадастровая стоимость земель по Боковскому сельскому поселению |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой застройки. | 16,98 | 19,46 |
| 2 | Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки | 9,83 | 8,28 |
| 3 | Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок. | 10,90 | 8,71 |
| 4 | Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений. | 0,94 | 1,46 |
| 5 | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. | 33,35 | 24,90 |
| 6 | Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц. | 42,78 | 42,78 |
| 7 | Земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии. | 20,18 | 33,07 |
| 8 | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения | 1,95 | - |
| 9 | Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок. | 15,62 | 11,17 |
| 10 | Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов; | - | - |
| 11 | Земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов. | 51,08 | 51,08 |
| 12 | Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте. | - | - |
| 13 | Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, военных объектов. | 20,01 | 22,29 |
| 14 | Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, в том числе городскими лесами, скверами, парками, городскими садами. | 0,23 | 0,23 |
| 15 | Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования. | 3,71 | 3,71 |

2.6. Растительность и животный мир

Боковское поселение располагается на территории Доно-Чирского ботанико-географического района. Для него характерно господство разнотравно-дерновинно-злаковых степей. По склонам балок развиты умеренно сухие дерновинно-злаковые степи с растительностью степных солонцов. Изредка встречаются байрачные леса, тяготеющие к верховьям глубоких балок и представленные простыми дубравами.

Поселение расположено в подзоне типчаково-ковыльной степи. В растительном покрове преобладают узколистные злаки.

Разнотравье в травостое встречается редко, усиливается роль видов полупустынной флоры. Заросли кустарников встречаются только по балкам.

Животный мир характеризуется высоким биоразнообразием. Среди обитателей рассматриваемой территории представлены степные и лесные виды. В древесной растительности многочисленны беспозвоночные. В лесополосах орнитофауна гораздо беднее, чем в естественных лесах.

Многие из представителей фауны занесены в Красную книгу Ростовской области.

Животный мир претерпел  значительные изменения в результате длительного разностороннего воздействия человека. Наиболее значительные изменения произошли вследствие распашки. Рыхление почвы и смена растительного покрова создали для многих животных неблагоприятную обстановку и привели к сокращению численности или даже к полному исчезновению некоторых видов.

2.8. Ландшафтно-рекреационный потенциал

По ландшафтному районированию территория Боковского сельского поселения относится к типу восточноевропейских степных ландшафтов.

Комплексная характеристика территории с выводом для интегральных целей территориального развития  приведена ниже  в таблице 5.

Принцип оценки ландшафтов для функционального использования территории:

I – наиболее благоприятные;

II – благоприятные;

III – выборочно благоприятные;

IV – непригодные.

Наибольшей рекреационной ценностью обладают лесные и речные ландшафты с естественными и искусственными древесно-кустарниковыми насаждениями. На этой территории может активно развиваться несколько видов отдыха:

- отдых выходного дня,

- любительский и спортивный лов,

- любительская и спортивная охота.

Таблица 5

Оценка ландшафтов

| Подтип | Природные ландшафты | Функциональное значение |  |  |  |  |  | Комплексная характеристика | Интегрированные цели территориального развития |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строительство | Сельское хозяйство | Лесное хозяйство | Рекреация |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Многофункциональ- ный отдых | Туризм | Любительский промысел |  |  |
| Луговой | Покатые равнины со слабым овражно-балочным расчленением с богатой разнотравно-дерновинно-злаковой степью на обыкновенных черноземах | I | I | III | IV | IV | IV | Высокоинтенсив- ное сельское хозяйство. Деградация земель, обусловленная эрозией и дефляцией. Оптимальная система лесных полос, преобладание спелых и перестойных насаждений в лесополосах | Сохранение существующего экстенсивного сельхозиспользования и состояния. Охрана и обновление старовозрастных посадок в лесополосах. Улучшение плодородия земель. |
|  | Пойма с остепнёнными лугами на преимущественно лугово-черноземных почвах | II | III | II | II | II | I | Высокий средоформирую-щий потенциал. Регулирование стока. Охрана поверхностных вод и ценных пойменных долинных ландшафтов. | Экстенсивное использование развивается и поддерживается посредством индивидуальных проектов. Многофункцио-нальная рекреация, развитие любительского промысла. |
|  | Пойменные леса и покатые равнины с байрачными лесами | III | IV | I | I | III | I | Средоформирую-щие ландшафты высокой эстетической ценности сезонного рекреационного использования. Места обитания и воспроизводства основных промысловых видов. | Приоритетное охранное и лесовосстанови-тельное значение. Допускается только рекреационное использование. |

Факторы, способствующие развитию рекреации в поселении:

- количество тепла в летний период такое же, как на курортах Черноморского побережья;

- водоемы, привлекающие рекреантов для отдыха выходного дня, любительского лова и спортивной охоты;

- наличие пойменных лесов и искусственных посадок.

Основные лимитирующие факторы развития рекреации в поселении:

- дискомфортно высокие суточные температуры в течение жаркого лета;

- большая зарегулированность рек плотинами, загрязнение водотоков неочищенными стоками, в результате - ежегодные лимиты на купание Госсанэпиднадзором для всех малых рек.

При перспективном планировании развития рекреации и туризма должны прежде всего учитываться природные особенности региона, среди которых основными являются климатические.

Климатические условия развития рекреации показывают, что организация отдыха в поселении возможна только в теплый период года (конец мая - начало сентября). В период со второй половины осени до первой половины весны на территории поселения складываются не очень благоприятные условия для организации массовой рекреации. Факторами, препятствующими плановому проведению отдыха и туризма, являются неустойчивая погода, моросящие дожди (в осенний и весенний периоды), незначительный снежный покров зимой, гололед, ветры и др.

Реки в пределах поселения не пригодны для купания и организации водных видов спорта из-за маловодности летом и недопустимого для рекреации санитарно-эпидемиологического состояния воды. Ростовский центр Госсанэпиднадзора купаться в них не рекомендует.

3. Комплексная оценка, основные проблемы и основные решения генерального плана

3.1. Система расселения

Типология населённых пунктов  сельского поселения и их системы расселения включает: 1) типологию селений и  2) типологию их территориальных  группировок, т.е. сельского расселения.

3.1.1. Типология населённых пунктов сельского поселения

а).  Генетическая типология  населённых пунктов

Генетическая типология селений основывается на особенностях их происхождения, что позволяет выявить причины специфики планировочной структуры селений.

Все селения  Боковского поселения возникли как хутора в составе юрта станицы Еланской за вековой период с середины 18в. по середину 19в. и, за исключением ст.Боковской,  остаются в прежнем статусе хуторов.

Ст.Боковская основана среди них в последнюю очередь в середине 19в. как хутор Земцов. Развитию селения способствовали два основных фактора - удобное центральное положение в системе хуторов в долине р.Чир и вследствие этого строительство именно в этом центральном хуторе церкви в 1866г. Хутор, переименованный в 1897г. в х.Боков, в 1918г. вследствие указанных причин повысил свой статус до уровня станицы.

Хутора, сочетавшие наличие крупной реки, а в ХХв. - автодороги, железнодорожной станции, центральное положение на территории района и т. д., постепенно превращались в крупные селения, райцентры и нередко в города.

В ст.Боковской все указанные факторы роста представлены, за исключением важнейшего – наличия железной дороги.

Благодаря удачному сочетанию имеющихся факторов роста это позволило станице    стать  райцентром (в 1935 – 1962гг. и вновь в 1970г.) и вырасти до 5,2 тыс. чел. (на 1.06.2008г.) населения.

б). Топографическое положение населённых пунктов

В степных районах юга страны, испытывающих водный дефицит, основным лимитирующим фактором развития селений является водный. Это объясняет тяготение степных селений к речным долинам и балкам и преобладание приречных типов селений.

Ст.Боковская расположена на узкой полосе земли между р.Чир (на северо-востоке),  автодорогой  п.Чертково – ст.Обливская  (на юго-западе) и р.Вербовкой (на юго-востоке).

Это в значительной степени ограничивает пространственные возможности для расширения  селитебной и производственной зон райцентра.

Все хутора поселения расположены  на берегу рек Чир, Кривая и Ильинка и являются припойменными.

в).  Функциональная типология населённых пунктов

Райцентр ст.Боковская выполняет  функции центра  управления и обслуживания  своего района. В соответствии со структурой занятости её населения  она относится к селениям смешанного типа, в частности, аграрно-индустриального подтипа. Кроме того, население трудится в аграрной, промышленной, строительной и транспортной сфере деятельности. На основе наличия комплекса функций ст.Боковская относится к обслуживающим центрам  районного значения.

В хуторах преобладает занятость в аграрной сфере, которая дополняется  небольшими производствами на базе использования сельскохозяйственного и добываемого нерудного сырья для обслуживания местных нужд. Они относятся к сельскохозяйственному типу селений.

г).  Людность  населённых пунктов

По состоянию на начало 2007г. в поселении проживало 6931чел. или 43,1% населения района.  Резко доминирует доля  райцентра, где сосредоточено 5147чел. или 74,3% населения данного поселения и 32% населения всего района.  В семи хуторах поселения проживает всего 1784чел. или 25,7% населения данного поселения. Численность населения хуторов варьирует от 50чел. в х.Ильине до 630чел. в х.Дуленкове и в среднем составляет по 255 чел. на один хутор. Среди хуторов по числу жителей  выделяются хутора,  примыкающие к райцентру – х.Дуленков и х.Коньков. Они расположены в пределах пешеходной доступности от райцентра (расстояние между центрами – 5км) и поэтому их население имеет возможность трудиться в ст.Боковской. Наличие пешеходной доступности между этими тремя селениями позволяет концентрировать в станице основную часть продуцентов услуг для их населения.

Степень концентрации населения определяется по формуле:

где ИК  –  индекс концентрации;

-  доля населения поселения в населении  района, %;

-  доля площади поселения в площади района, %.

На основании полученного индекса концентрации можно определить степень равномерности размещения населения в поселении в сравнении с вышестоящей системой расселения.

ИК = ½ (43,1% - 20,7%) =  11,2

Полученный индекс концентрации населения позволяет определить, что это поселение имеет повышенную концентрацию населения по сравнению со среднерайонной, что объясняется наличием  райцентра  в пределах поселения.

д). Типология селений по особенностям их планировочных форм

Исторически казачьи станицы строились по единому регулярному плану с одинаковой шириной улиц и кварталов.  Селения, выросшие вдоль трактов, обычно имеют  линейную двустороннюю форму планировки,  вдоль реки – линейную одностороннюю форму планировки.

Селения Боковского поселения на первом этапе развития начинали с подобных форм. В дальнейшем через усложнённую линейную форму, представленную многорядной планировкой вдоль нескольких параллельных улиц, она переросла в нынешнюю квартальную. В селениях Боковского поселения доминирует усадебная застройка с односемейными  домами.

3.1.2. Типология сельского расселения

а).  Типы заселения территории поселения

Типы заселения территории поселения включают  варианты соотношения  между степенью равномерности и очаговости  заселения.

Для особенностей заселения района  и поселения с их сухостепным ландшафтом характерна редкая сеть селений. В Боковском поселении население концентрируется в населённых пунктах, расположенных вдоль трёх рек. Центральную планировочную ось территории поселения образует приток реки Чир р.Кривая. Вдоль неё и автодороги расположены пять из семи хуторов поселения.  Междуречья не имеют селений: на запад от автодороги Боковская – Каргинская,  на восток от р.Кривой и на север от х.Ильина и р.Ильинки селения отсутствуют.

б).  Густота населенных пунктов

На современную плотность расселения селений оказывает влияние сеть хуторов, унаследованная от прошлых эпох. За последние полтора века в пределах поселения не появилось ни одного нового селения. В пределах Боковского сельского поселения расположено восемь селений стационарного типа. При наличии площади, равной 390 кв. км, на каждые 100 кв. км территории поселения приходится 2 селения при среднеобластном показателе  2,24 и среднерайонном – 2,13.

Семейные хутора-однодворки и сезонно обитаемые производственные пункты в пределах поселения отсутствуют, но в связи с развитием фермерского движения и значительным удалением селений от периферийной зоны по периметру земель  поселения подобные хутора могут возникнуть в пунктах, сочетающих реку и автодорогу.

в). Степень интенсивности освоения территории

Боковский район относится к трём наиболее засушливым северо-восточным районам области. Дефицит и неравномерность влагообеспеченности во времени определяют  низкую урожайность и рентабельность сельхозпроизводства. Вследствие этих причин район имеет низкую среднюю плотность населения - 8,3чел./кв.км при средней плотности сельского населения области, равной            14 чел./кв.км. Средняя плотность населения в Боковском поселении, включающем райцентр, составляет 17,4чел./кв.км.  Благодаря наличию райцентра плотность населения здесь в 2,1  раза превышает  среднюю плотность населения в районе.

г). Система расселения

По масштабам и степени сложности система расселения Боковского поселения занимает низшую ступень в иерархии систем расселения – внутрипоселковую, которая является органической частью локальной системы расселения Боковского района.

Особенности системы расселения сельского поселения во многом определяют параметры транспортных и временных издержек в повседневных хозяйственных связях между его селениями. Одним из важнейших критериев выделения контактных территорий служит показатель транспортной доступности, который выражается в  затратах  времени на преодоление расстояния от центра до крайнего пункта системы расселения при ежедневных и периодических поездках населения. Допустимые пределы затрат времени в сельской местности не превышают 1,5 часов в один конец. Расстояние от ст.Боковской до наиболее удалённого хутора поселения – х.Дубового – составляет 33,4км, что позволяет жителям уложиться в часовой диапазон затрат времени. В локальной системе сельского расселения существует возможность ежедневного общения  активной части  её населения.

Система расселения Боковского поселения включает восемь селений, три из которых образуют совместно с райцентром более связанную между собой систему сельских селений. Компактное расселение трёх селений на расстоянии пешеходной доступности обеспечивает их контактность в суточном режиме жизнедеятельности их населения. Это позволяет концентрировать все основные виды услуг в центральном селении – ст.Боковской, а в условиях дефицита в ней резервных площадей для размещения производственных объектов часть новостроек  локализовать в соседних хуторах Дуленкове и Конькове, которые имеют значительные резервы для пространственного развития. Это позволяет рассматривать их в качестве селений-спутников райцентра.

3.2. Население

Численность населения Боковского сельского поселения по состоянию на 01.01.07г. – 6953 человек, что от общей численности населения Боковского района (16,1тыс.чел.) составляет  43,2%.

Структура населения в разрезе населенных пунктов на 01.01.08г. представлена в таблице 6.

Таблица 6

Распределение населения по населенным пунктам

| Населенный пункт | Количество жителей, чел. |
| --- | --- |
| Ст. Боковская | 5146 |
| х. Астахов | 135 |
| х. Белавин | 341 |
| х. Горбатов | 174 |
| х. Дубовой | 102 |
| х. Дуленков | 622 |
| х. Ильин | 56 |
| х. Коньков | 377 |
| Всего по поселению | 6953 |

На протяжении исследуемого периода динамика численности постоянного населения указывает на то, что Боковское поселение входит в число поселений с относительно стабильной численностью населения.

Динамика численности постоянного населения Боковского сельского поселения за последние несколько лет приведена в таблице 6.

Таблица 7

Динамика численности постоянного населения за период 2004-2007 гг.

| № п/п | Годы | Численность населения, чел. | Число родивших-ся, чел. | Число умерших, чел. | Естествен-ный прирост (+) или убыль (-) населения, чел. | Миграцион-ный прирост (+) или убыль (-) населения, чел. | Общий прирост (+) или убыль (-) населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2004 | 6784 | 59 | 111 | -52 | 143 | 91 |
| 2 | 2005 | 6875 | 78 | 120 | -42 | 98 | 56 |
| 3 | 2006 | 6931 | 71 | 105 | -34 | 56 | 22 |
| 4 | 2007 | 6953 | 86 | 87 | -1 | 33 | 32 |
| 6 | Итого: |  |  |  | -129 | 330 | 201 |

По приведенным в таблице данным видно, что за 4 года, с 2004 по 2007 год, население поселения увеличивалось. В исследуемый период естественная убыль населения компенсируется миграционным приростом.

Возрастная структура. Доля мужчин в целом по поселению снижается и на 01.01.08г. составила около 47,1% населения. Во всех населенных пунктах Боковского сельского поселения соотношение мужчин и женщин отражает общие пропорции по стране и характеризуется преобладанием женского населения.

Таблица 8

Возрастная структура населения

| № п/п | Населенные пункты | Численность населения 01. 01. 2008 (чел.) |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | моложе трудоспособного возраста | трудоспособного возраста | старше трудоспособ-ного возраста |  |
| 1 | ст. Боковская | 943 | 2813 | 1390 | 5146 |
| 2 | х. Астахов | 12 | 88 | 35 | 135 |
| 3 | х. Белавин | 43 | 210 | 88 | 341 |
| 4 | х. Горбатов | 52 | 82 | 40 | 174 |
| 5 | х. Дубовой | 16 | 61 | 25 | 102 |
| 6 | х. Дуленков | 77 | 418 | 127 | 622 |
| 7 | х. Ильин | 5 | 43 | 8 | 56 |
| 8 | х. Коньков | 53 | 224 | 100 | 377 |
| 9 | Итого, чел. (%) | 1201(17,3) | 3939(56,7) | 1813(26) | 6953(100) |

Соотношение возрастных групп соответствует среднему по району и области с незначительной диспропорцией между лицами моложе трудоспособного и старше трудоспособного возраста с преобладанием второй.

Расчет перспективной численности населения на первую очередь реализации генерального плана (2013 год), на расчетный срок генерального плана (2028г.) произведен по методу статистического учета естественного и механического прироста населения с пролонгацией выявленных тенденций.

Для расчета использованы данные, предоставленные администрацией Боковского сельского поселения и статистическим управлением Боковского района с 2004 по 2007г.

По состоянию на 01.01.2008г. численность населения поселения составила 6953 чел. Расчет проектной численности населения Боковского сельского  поселения производится по следующей формуле:

Sпер.= St × (1+K общ.пр./ 100)t,

где      Sпер.  - расчетная численность населения через t лет, человек;

St - фактическая численность населения;

К общ. пр. – коэффициент общего прироста населения;

t – число лет, на которое прогнозируется расчет;

Общая численность населения па первую очередь реализации генерального плана составляет:

Sпер.(2013)  = 6953×(1+0,6136/100)5=7169

Таким образом, прирост численности населения Боковского сельского поселения на  период до 2013г. составит 216 человек. Для расчета учреждений культурно-бытового обслуживания и проектируемого жилого фонда перспективная численность населения  составляет 7169 человек.

Общая численность населения на расчетный срок генерального плана составляет:

Sпер.(2028)  = 6953×(1+0,6136/100)20=7858

Таким образом, прирост населения на срок генерального плана - 20 лет (до 2028 года)- составит 905 человек. Для учреждений культурно-бытового обслуживания и проектируемого жилого фонда перспективная численность населения на расчетный срок генерального плана составляет 7858 человек.

Обобщенные данные о перспективной численности населения Боковского сельского поселения представлены в таблице 9

Таблица 9

| Показатели | По состоянию на 01.01.2007г. | Проектные показатели |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 1 очередь (5 лет) до 2013г. | На расчетный срок генерального плана (20 лет) до 2028г. |
| Численность населения, чел. | 6953 | 7169 | 7858 |
| Прирост, убыль, чел. | - | + 216 | + 905 |

Расчетная численность населения не учитывает возможные форс-мажорные изменения в социальной, политической, экономической или какой-либо другой базовой сфере жизнедеятельности, способные повлиять на динамику. В сложившейся в стране относительно стабильной экономической среде эти подвижки маловероятны, однако категорически исключать возможность их появления на перспективу нельзя. Они могут иметь как положительные, так и отрицательные последствия.

Окончательные результаты прогнозирования динамики численности населения Боковского с.п. по оптимистическому сценарию приведены в сводной таблице 10.

Таблица 10

Сводная таблица перспективной численности населения в разрезе населенных пунктов

| Населенный пункт | Настоящее время 2008г. | Численность жителей (чел.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетные сроки генерального плана |  |
|  |  | 2013г. | 2028г. |
| ст. Боковская | 5146 | 5352 | 6008 |
| х. Астахов | 135 | 115 | 70 |
| х. Белавин | 341 | 338 | 331 |
| х. Горбатов | 174 | 174 | 179 |
| х. Дубовой | 102 | 102 | 97 |
| х. Дуленков | 622 | 627 | 685 |
| х. Ильин | 56 | 53 | 46 |
| х. Коньков | 377 | 402 | 442 |
| Всего по Боковскому сельскому поселению | 6953 | 7169 | 7858 |

3.3. Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда Боковского сельского поселения-  164,5тыс. кв. м.  Износ жилого фонда незначителен. Фонд ветхого и аварийного жилья со степенью износа более 70% включает 1,3тыс.кв.м, что составляет 0,8% от общей площади жилых помещений. Эти здания требуют проведения реконструкции или сноса.

Территория поселения включает многоквартирный и индивидуальный жилой фонд. Общая площадь жилых помещений в квартирах в многоквартирных домах составляет 52,4тыс.кв.м или 31,85% общей площади жилых помещений. Общая площадь жилых помещений в индивидуальных жилых домах включает 112,1тыс.кв.м и составляет 68,15% общей площади жилых помещений.

Рис3   Структура общей площади жилищного фонда по категориям

Обеспеченность населения  Боковского сельского поселения жильем довольно высокая. В поселении на одного жителя приходится 23,66 кв. м жилья при социальной норме 18 кв. м, среднем показателе по области 19,4 кв. м и среднем уровне обеспеченности жильем в России – 20,0 кв. м.

Для расчета потребности в жилье на перспективу использованы «Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области». Для расчета принята нормативная обеспеченность жилой площадью на 1 очередь реализации генерального плана (2013 г.) – 25 кв.м/чел, на расчетный срок (2028г.) – 30 кв.м/чел.

Расчет выполнен исходя из проектной численности населения на 1 очередь строительства (2013 г.)  –7169 чел. и  на расчетный срок (2028г.) –  7858 чел. .

На 1-ю очередь строительства жилой фонд составит:

7169 чел × 25 м2/чел = 179 225 м2

На расчетный срок жилой фонд составит:

7858 чел × 30 м2/чел = 235 740 м2

- Убыль жилья составляет 1610 м2 на первую очередь, 3050 м2 - на расчетный  срок.

Новое строительство определяется разницей между расчетным объемом и существующим сохраняемым жилым фондом.

На 1-ю очередь объем нового строительства составит:

179 255 м2 – 164 500 м2 + 1610 м2  = 16 335м2

На расчетный срок объем нового строительства составит:

235 740 м2 –164 500 м2 + 3050 м2 = 74290м2

Исходя из этого, на 1 очередь реализации генерального плана намечается введение 16,335 тыс.кв.м общей площади жилья. На расчетный срок генпланом предполагается введение  74,290 тыс.кв.м жилья. В итоге общая площадь жилищного фонда на расчетный срок составит  238,79 тыс.кв.м, что обеспечит  увеличение жилого фонда поселения в 1,5 раза по сравнению  с современным состоянием.

Таблица 11

Современное состояние и проектируемые показатели жилищного фонда

| № п/п | Показатели жилищного фонда | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2008г. | 1-я очередь строительства (2013г.) | Расчетный срок (2028г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. кв.м общей площади квартир | 164,5 | 180,84 | 238,79 |
| 1.2. | Убыль жилищного фонда по техническому состоянию | тыс. кв.м общей площади квартир | - | 1,61 | 3,05 |
| 1.3. | Сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв.м общей площади квартир | 164,5 | 179,23 | 235,74 |
| 1.4. | Новое жилищное строительство - всего | тыс. кв.м общей площади квартир | - | 16,34 | 74,29 |
| 1.5. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/чел. | 23,66 | 25 | 30 |

Таблица 12

Распределение пополнения жилищного фонда

по населенным пунктам Боковского с.п.

| Населенный пункт | Современное состояние на 01.01.2008г. тыс. м2 | 1 очередь строительства, тыс. м2 | Расчетный срок, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Боковское СП, всего | - | 16,34 | 74,29 |
| ст. Боковская | - | 14,04 | 67,79 |
| х. Астахов | - | 0,15 | 0,75 |
| х. Белавин | - | 0,5 | 1,1 |
| х. Горбатов | - | 0,5 | 1,1 |
| х. Дубовой | - | 0,5 | 1,1 |
| х..Дуленков | - | 0,15 | 0,75 |
| х.Ильин | - | – | 0,6 |
| х.Коньков | - | 0,5 | 1,1 |

3.4. Система культурно-бытового обслуживания

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие учреждений обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Для расчета ёмкости объектов обслуживания и потребности в территориях, необходимых для их размещения, использованы материалы документов Российской Федерации: Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры (одобрена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. № 1683-р), СНиП-2.07-01-89*, «Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области».

При размещении учреждений соцкультбыта учитывались нормативные радиусы доступности.

Здравоохранение

На территории Боковского сельского поселения расположена Боковская районная больница, поликлиника и 5 фельдшерско-акушерских пунктов. Сравнительный уровень обеспеченности инфраструктурой медицинского обслуживания с Ростовской областью и средними показателями по стране представлен в таблице 11.

Таблица 13

Сравнительный уровень обеспеченности инфраструктурой медицинского обслуживания на 01.01. 2008г.

| Показатели (на 10 тыс. чел.) | Боковское с.п. | Ростовская область | Россия |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность больничными койками (ед.) | 158,21 | 101,6 | 109,2 |
| Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями (посещений в смену) | 286,2 | 225,6 | 256,4 |
| Численность врачей (чел.) | 21,57 | 37,8 | 49,4 |
| Численность среднего мед. персонала (чел.) | 119,37 | 88,9 | 109 |

Обеспеченность поселения учреждениями здравоохранения достаточно высокая благодаря наличию центральной районной больницы.

Основные направления развития здравоохранения:

Потребность в учреждениях здравоохранения определяется согласно «Нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области» исходя из проектной численности населения на 1 очередь – 7169 чел. и на расчетный срок – 7858 чел

Таблица 14

Расчет потребности в учреждениях здравоохранения на перспективу

| Показатели | Больницы, коек | Поликлиники, посещений в смену | Станции скорой медицинской помощи, машин | Аптеки, кв.м общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующее число мест | 118 | 199 | 5 | 57 |
| Необходимая вместимость на 1 очередь (2013г.) | 73 | 158 | 1 | 100 |
| Необходимая вместимость на расчетный срок (2028г.) | 80 | 173 | 1 | 110 |

Существующее число мест  превышает необходимую вместимость на расчетный срок, поэтому новых больниц и поликлиник не намечается. Требуется строительство 4-х аптечных пунктов. Проектируемые учреждения здравоохранения и размеры земельных участков представлены в таблице 13.

Таблица 15

Проектируемые учреждения здравоохранения

| Учреждения, предприятия, сооружения | Общая площадь, кв.м | Размер земельного участка кв.м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Аптека | 30 - - -- - - | 2000 | ст. Боковская |
| Аптечный киоск | 10 | 10 | х. Дуленков |
| Аптечный киоск | 10 | 10 | х. Коньков |
| Аптечный киоск | 10 | 10 | х. Белавин |

Дальнейшее развитие сферы здравоохранения в поселении должно осуществляться прежде всего за счет обеспечения нормативной укомплектованности всех учреждений медицинским персоналом. Необходимо также довести обеспеченность населения лечебными и амбулаторно-поликлиническими учреждениями до среднеобластных показателей, оснастить их современным диагностическим и лечебным оборудованием.

Образование

Образовательные услуги в поселении предоставляются дошкольными и школьными учреждениями - это 2 комплекса школа - детский сад, 1  детский сад, 3 начальных, 1 основная общеобразовательная и 1 средняя общеобразовательная школы.

Обеспеченность детскими дошкольными образовательными учреждениями Боковского сельского поселения является достаточно высокой и позволяет удовлетворить потребность на расчетный срок. В поселении действует 3 детских сада, общая вместимость которых составляет 290 человек. На расчетный срок требуется строительство детских садов в х.Конькове, х.Белавине и х.Горбатове.

Таблица16

Обеспеченность сельского поселения детскими дошкольными учреждениями

| Год | Количество детей, обеспеченных местами в дошкольных учреждениях | Проектное количество мест в дошкольных учреждениях | Очередь в детские дошкольные учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 203 | 312 | 0 |
| 2004 | 195 | 312 | 14 |
| 2005 | 188 | 312 | 10 |
| 2006 | 194 | 312 | 81 |
| 2007 | 225 | 312 | 125 |

В поселении, как и в целом по области, отмечается устойчивая тенденция к снижению численности школьников. Численность учащихся в школах поселения уменьшилась с 883 человек в 2003г. до 703 человек в 2007г., т.е. на 180 человек или на 20%. По области контингент учащихся за этот период сократился на 22%.

Рис.4.  Динамика численности учащихся в школах сельского поселения

Перечень и вместимость общеобразовательных учреждений показаны в таблице 17

Таблица 17

Показатели по школьным образовательным

учреждениям поселения

| Наименование образовательных учреждений | Проектная наполняемость | Число учащихся |
| --- | --- | --- |
| МОУ Боковская СОШ | 650 | 611 |
| МОУ Коньковская НОШ | 30 | 10 |
| МОУ Горбатовская ООШ | 100 | 41 |
| МОУ Белавинская НОШ | 30 | 12 |
| МОУ Дубовская НОШ | 20 | 6 |
| МОУ Дуленковская начальная школа-детский сад | 40 | 21 |
| МОУ Астаховская начальная школа-детский сад | 24 | 2 |
| Всего | 894 | 703 |

Расчет ориентировочной потребности в учреждениях образования произведен согласно «Нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области».

Таблица 18

Расчет потребности в учреждениях образования на перспективу

| Вместимость | Детские дошкольные учреждения, мест | Общеобразовательные школы, мест |
| --- | --- | --- |
| Существующее число мест | 290 | 894 |
| Необходимая вместимость на 1 очередь реализации генерального плана (2013г.) | 259 | 882 |
| Необходимая вместимость на расчетный срок реализации генерального плана (2028г.) | 283 | 967 |

Количество школьных мест на расчетный срок превышает существующее количество мест, поэтому на расчетный срок планируется строительство начальной школы в х.Дуленков и расширение существующей школы в ст.Боковской на 75 мест.

На расчетный срок намечается строительство Боковского сельскохозяйственного техникума, основными специальностями которого могут стать агрономия, механизация сельского хозяйства, техобслуживание и ремонт автотранспорта, технология швейных изделий земельно-имущественные отношения.

Проектируемые учреждения образования и размеры земельных участков представлены в таблице 19.

Таблица 19

Проектируемые учреждения образования

| Учреждения, предприятия, сооружения | Вместимость | Размер земельного участка, кв.м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Боковский сельскохозяйственный техникум | 1 000 чел. | 30 000 | ст. Боковская |
| Начальная школа-детский сад | 40 чел. - школа 25 чел. - детский сад | 3 000 | х. Коньков |
| Начальная школа-детский сад | 20 чел. – школа 25 чел. – детский сад | 2 000 | х. Белавин |
| Детский сад, совмещенный с квартирой для обслуживающего персонала | 12 чел. | 170 | х. Горбатов |
| Начальная школа | 50 чел. | 2 500 | х. Дуленков |
| Пристройка к средней школе | 75 чел. | 3 750 | ст. Боковская |

Культура

Качество жизни определяется, наряду с прочими факторами, степенью доступности для населения культурных ценностей, наличием возможностей для культурного досуга, занятий творчеством и спортом.

Обеспеченность учреждениями культуры является достаточно высокой. На территории поселения действуют детский дом творчества,  детско-юношеская спортивная школа, 7 домов культуры  и 3 библиотеки.

Расчет ориентировочной потребности в учреждениях культуры произведен согласно «Нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области».

Таблица 20

Расчет потребности в учреждениях культуры на перспективу

| Показатели | Клубы посетительские, мест | Танцевальные залы и площадки, мест | Библиотеки, тыс. экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующее число мест | 750 | 0 | 25,8 |
| Необходимая вместимость на 1 очередь (2013г.) | 574 | 43 | 36 |
| Необходимая вместимость на расчетный срок (2028г.) | 629 | 47 | 40 |

На расчетный срок реализации генерального плана намечается строительство 3 библиотек, дома культуры и пристройки к существующей библиотеке в ст. Боковской. Проектируемые учреждения культуры и размеры земельных участков представлены в таблице 21

Таблица 21

Проектируемые учреждения культуры

| Учреждения культуры | Местоположение учреждения | Вместимость | Размер земельного участка, м² | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центр культуры казачьего быта | ст. Боковская | 160 чел. | 8100 | с актовым залом на 160 мест |
| Пристройка к библиотеке | ст. Боковская | 2000 экз. | 1640 |  |
| Библиотека | х. Дуленков | 3000 экз. | 54 |  |
| Библиотека | х. Коньков | 2000 экз. | 54 |  |
| Библиотека | х. Белавин | 1500 экз. | 54 |  |
| Храм – часовня Смоленской божьей матери | х. Ильин | по проекту | по проекту | инициатива населения |

Местными властями намечается ряд мероприятий по развитию учреждений культуры. Их целью является сохранение и развитие культурного потенциала муниципальных образований, улучшение условий доступа различных групп населения к культурным ценностям и информационным ресурсам. Конкретными мероприятиями данной программы должны стать - капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры и укрепление их материально-технической базы.

Физическая культура и спорт

На территории Боковского сельского поселения учреждения физической культуры и спорта представлены детско-юношеской спортивной школой и  стадионом. Спортивные залы и спортивные площадки и на территории поселения отсутствуют.

Направления развития физической культуры и спорта

Расчет ориентировочной потребности в учреждениях культуры произведен согласно «Нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области».

Таблица 22

Расчет потребности в учреждениях физической культуры и спорта на перспективу

| Показатели | Спортивные залы общего пользования, кв. м пола | Плоскостные спортивные сооружения, кв. м |
| --- | --- | --- |
| Существующая вместимость | - | - |
| Необходимая вместимость на 1 очередь (2013г.) | 574 | 6452 |
| Необходимая вместимость на расчетный срок (2028г.) | 629 | 7072 |

Проектируемые учреждения физической культуры и спорта и размеры земельных участков представлены в таблице 20

Таблица 23

Проектируемые спортивные здания и сооружения

| Учреждения физкультуры | Местоположение учреждения | Габариты основной площадки | Размер земельного участка, м² | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стадион с футбольным полем | ст. Боковская | сущ. | сущ. | ремонт |
| Площадка для мини-футбола | х. Дуленков | 30 х 60 м | 1800 |  |
| Площадка для мини-футбола | х. Коньков | 30 х 60 м | 1800 |  |
| Площадка для мини-футбола | х. Белавин | 30 х 60 м | 1800 |  |
| Площадка для мини-футбола | х. Горбатов | 30 х 60 м | 1800 |  |
| Площадка для мини-футбола | х. Астахов | 30 х 60 м | 1800 |  |
| Площадка для мини-футбола | х. Дубовой | 30 х 60 м | 1800 |  |
| Спортивный комплекс с плавательным бассейном | ст. Боковская | по заданию на проектирование | отведен | проект утвержден |

Важными направлениями оптимизации работы спортивных учреждений поселения являются, в частности, следующие:

- расширение сети  кружков по различным видам физкультуры и спорта как на платной, так и на бесплатной основе;

- оснащение   учреждений   современным   оборудованием,   например,   применение современных тренажеров и компьютеризация процесса тренировок;

- обеспечение  непрерывности и преемственности физического воспитания различных возрастных групп населения на всех этапах жизнедеятельности;

- развитие доступного населению рынка оздоровительных и спортивных услуг.

Бытовое обслуживание

Обеспеченность поселения бытовыми услугами находится на высоком уровне. На территории поселения действует 122 предприятия розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Среди них: 83 магазина, 3 парикмахерских, 4 фотоателье, 2 аптеки, 3 столовых и                                2 автозаправочные станции.

Уровень обеспечения потребностей населения рыночными комплексами, отделениями связи и магазинами средний.

Направления развития бытового обслуживания

Расчет ориентировочной потребности в учреждениях бытового обслуживания произведен согласно «Нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области» и представлен в таблице 21.

Проектируемые предприятия бытового обслуживания и размер земельных участков представлены в таблице 22.

Таблица 24

Проектируемые учреждения бытового обслуживания

| Учреждения, предприятия, сооружения | Вместимость | Размер земельного участка, кв.м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Магазин продовольственных товаров | - | 250 | х. Дуленков (за пределами расч. срока) |
| Кафе-бар | 65 чел. | 975 | ст. Боковская |
| Столовая | 30 чел. | 750 | х. Дуленков |
| Банно-оздоровительный комплекс | 54 места | 3000 | ст. Боковская |
| Мини-прачечная в гостинице | 157 кг/смену | 2000 | ст. Боковская |
| Мини-химчистка | 10 кг/смену | 1000 | ст. Боковская |

Таблица 25

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания

| Населенный пункт | Норма на 1000 человек | Единица измерения | Существующее число мест | Необходимая вместимость |  | Новое строительство |  | Размер зем. участка, кв.м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1очередь (2013 г.) | Расчетный срок (2028 г.) | 1 очередь (2013 г.) | Расчетный срок (2028 г.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Боковское с.п. |  | чел. | 6953 | 7169 | 7858 |  |  |  |  |
| ст.Боковская |  |  | 5146 | 5352 | 6008 |  |  |  |  |
| х.Дуленков |  |  | 622 | 627 | 685 |  |  |  |  |
| х.Коньков |  |  | 377 | 402 | 442 |  |  |  |  |
| х.Белавин |  |  | 341 | 338 | 331 |  |  |  |  |
| х.Горбатов |  |  | 174 | 174 | 179 |  |  |  |  |
| х.Астахов |  |  | 135 | 115 | 70 |  |  |  |  |
| х.Дубовой |  |  | 102 | 102 | 97 |  |  |  |  |
| х.Ильин |  |  | 56 | 53 | 46 |  |  |  |  |
| I. Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Боковское с.п. | 36,0 | мест | 290 | 259 | 283 | 62 | - | 5170 |  |
| ст.Боковская |  |  | 220 | 193 | 217 | - | - | - |  |
| х.Дуленков |  |  | 40 | 23 | 25 | - | - | - |  |
| х.Коньков |  |  | - | 15 | 16 | 25 | - | 3000 | Школа - детский сад |
| х.Белавин |  |  | - | 13 | 12 | 25 | - | 2000 | Школа - детский сад |
| х.Горбатов |  |  | - | 7 | 7 | 12 | - | 600 | Детский сад, совмещенный с квартирой для обслуживающего персонала |
| х.Астахов |  |  | 30 | 4 | 3 | - | - | - |  |
| х.Дубовой |  |  | - | 4 | 3 | - | - | - |  |
| х.Ильин |  |  | - | 2 | 2 | - | - | - |  |

| Населенный пункт | Норма на 1000 человек | Единица измерения | Существующее число мест | Необходимая вместимость |  | Новое строительство |  | Размер зем. участка, кв.м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1очередь (2013 г.) | Расчетный срок (2028 г.) | 1 очередь (2013 г.) | Расчетный срок (2028 г.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Боковское с.п. | 123,0 | мест | 894 | 882 | 967 | 110 | 75 | 6250 |  |
| ст.Боковская |  |  | 650 | 659 | 739 | - | 75 | 3750 | Пристройка к Боковской СОШ |
| х.Дуленков |  |  | 40 | 78 | 85 | 50 | - | 2500 | Начальная школа |
| х.Коньков |  |  | 30 | 50 | 55 | 40 | - | - | Школа - детский сад |
| х.Белавин |  |  | 30 | 42 | 41 | 20 | - | - | Школа - детский сад |
| х.Горбатов |  |  | 100 | 22 | 23 | - | - | - |  |
| х.Астахов |  |  | 24 | 15 | 9 | - | - | - |  |
| х.Дубовой |  |  | 20 | 13 | 12 | - | - | - |  |
| х.Ильин |  |  | - | 7 | 6 | - | - | - |  |
| Среднее специальное учебное заведение, колледж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Боковское с.п. | 193,0 | мест | - | 1389 | 1517 | 1 000 | - | 30 000 |  |
| ст.Боковская |  |  | - | 1033 | 1160 | 1 000 | - | 30 000 | Колледж-учебное заведение с.-х. профиля |
| х.Дуленков |  |  | - | 121 | 133 | - | - | - |  |
| х.Коньков |  |  | - | 78 | 86 | - | - | - |  |
| х.Белавин |  |  | - | 66 | 64 | - | - | - |  |
| х.Горбатов |  |  | - | 34 | 35 | - | - | - |  |
| х.Астахов |  |  | - | 23 | 14 | - | - | - |  |
| х.Дубовой |  |  | - | 20 | 19 | - | - | - |  |
| х.Ильин |  |  | - | 11 | 9 | - | - | - |  |
| Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Боковское с.п. | 11,0 | мест | 155 | 79 | 86 | - | - | - |  |
| ст.Боковская |  |  | 155 | 59 | 68 | - | - | - |  |
| х.Дуленков |  |  | - | 7 | 8 | - | - | - |  |
| х.Коньков |  |  | - | 5 | 5 | - | - | - |  |
| х.Белавин |  |  | - | 4 | 4 | - | - | - |  |

| Населенный пункт | Норма на 1000 человек | Единица измерения | Существующее число мест | Необходимая вместимость |  | Новое строительство |  | Размер зем. участка, кв.м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1очередь (2013 г.) | Расчетный срок (2028 г.) | 1 очередь (2013 г.) | Расчетный срок (2028 г.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| II. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стационар (врослый/детский) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Боковское с.п. | 10,1/1,1 | коек | 118/- | 73/9 | 80/9 | - | - | - |  |
| ст.Боковская |  |  | 118/- | 54/6 | 61/7 | - | - | - |  |
| х.Дуленков |  |  | - | 7/1 | 7/1 | - | - | - |  |
| х.Коньков |  |  | - | 4/1 | 5/1 | - | - | - |  |
| х.Белавин |  |  | - | 4/1 | 4/1 | - | - | - |  |
| х.Горбатов |  |  | - | 2/- | 2/- | - | - | - |  |
| х.Астахов |  |  | - | 1/- | 1/- | - | - | - |  |
| х.Дубовой |  |  | - | 1/- | 1/- | - | - | - |  |
| х.Ильин |  |  | - | 1/- | 1/- | - | - | - |  |
| Поликлиники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Боковское с.п. | 22,0 | посещений в смену | 199 | 158 | 173 | - | - | - |  |
| ст.Боковская |  |  | 199 | 118 | 132 | - | - | - |  |
| х.Дуленков |  |  | - | 14 | 15 | - | - | - | Есть ФАП |
| х.Коньков |  |  | - | 9 | 10 | - | - | - |  |
| х.Белавин |  |  | - | 8 | 7 | - | - | - | Есть ФАП |
| х.Горбатов |  |  | - | 4 | 4 | - | - | - | Есть ФАП |
| х.Астахов |  |  | - | 3 | 2 | - | - | - | Есть ФАП |
| х.Дубовой |  |  | - | 2 | 2 | - | - | - | Есть ФАП |
| х.Ильин |  |  | - | 1 | 1 | - | - | - |  |

| Населенный пункт |  | Норма на 1000 человек |  | Единица измерения |  | Существующее число мест |  |  | Необходимая вместимость |  |  |  | Новое строительство |  |  |  | Размер зем. участка, кв.м |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1очередь (2013 г.) |  | Расчетный срок (2028 г.) |  | 1 очередь (2013 г.) |  | Расчетный срок (2028 г.) |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| Станции скорой медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Боковское с.п. |  | 0,1 |  | машины |  | 5 |  |  | 1 |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  |  |
| ст.Боковская |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 1 |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  |  |
| х.Дуленков |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| х.Коньков |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| х.Белавин |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| х.Горбатов |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| х.Астахов |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| х.Дубовой |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| х.Ильин |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Аптеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Боковское с.п. |  | 14,0 |  | кв. м общей площади |  | 57 |  |  | 100 |  | 110 |  | 60 |  | - |  | 2030 |  |  |
| ст.Боковская |  |  |  |  |  | 57 |  |  | 75 |  | 84 |  | 30 |  | - |  | 2000 |  |  |
| х.Дуленков |  |  |  |  |  | - |  |  | 9 |  | 10 |  | 10 |  | - |  | 10 |  | Аптечный киоск |
| х.Коньков |  |  |  |  |  | - |  |  | 6 |  | 6 |  | 10 |  | - |  | 10 |  | Аптечный киоск |
| х.Белавин |  |  |  |  |  | - |  |  | 5 |  | 5 |  | 10 |  | - |  | 10 |  | Аптечный киоск |
| х.Горбатов |  |  |  |  |  | - |  |  | 2 |  | 3 |  | - |  | - |  | - |  |  |
| х.Астахов |  |  |  |  |  | - |  |  | 2 |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  |  |
| х.Дубовой |  |  |  |  |  | - |  |  | 1 |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  |  |
| х.Ильин |  |  |  |  |  | - |  |  | 1 |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  |  |
| III Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клубы посетительские |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Боковское с.п. |  | 80,0 |  | мест |  | 750 |  |  | 574 |  | 629 |  | 161 |  | - |  | 8100 |  |  |
| ст.Боковская |  |  |  |  |  | 320 |  |  | 428 |  | 481 |  | 161 |  | - |  | 8100 |  |  |
| х.Дуленков |  |  |  |  |  | 120 |  |  | 50 |  | 55 |  | - |  | - |  | - |  |  |
| х.Коньков |  |  |  |  |  | 80 |  |  | 32 |  | 36 |  | - |  | - |  | - |  |  |
| х.Белавин |  |  |  |  |  | 80 |  |  | 27 |  | 27 |  | - |  | - |  | - |  |  |
| х.Горбатов |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 14 |  | 14 |  | - |  | - |  | - |  |  |
| х.Астахов |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 9 |  | 6 |  | - |  | - |  | - |  |  |
| х.Дубовой |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 8 |  | 8 |  | - |  | - |  | - |  |  |
| х.Ильин |  |  |  |  |  | - |  |  | 4 |  | 4 |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | Населенный пункт |  | Норма на 1000 человек |  | Единица измерения |  | Существующее число мест | Необходимая вместимость |  |  |  | Новое строительство |  |  |  | Размер зем. участка, кв.м |  | Примечание |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1очередь (2013 г.) |  | Расчетный срок (2028 г.) |  | 1 очередь (2013 г.) |  | Расчетный срок (2028 г.) |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| Танцевальные залы и площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Боковское с.п. |  | 6,0 |  | мест |  | - | 43 |  | 47 |  | 50 |  | - |  | - |  |  |  |
|  | ст.Боковская |  |  |  |  |  | - | 32 |  | 36 |  | 50 |  | - |  | - |  | Включены в состав клуба |  |
|  | х.Дуленков |  |  |  |  |  | - | 4 |  | 4 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  | х.Коньков |  |  |  |  |  | - | 3 |  | 3 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  | х.Белавин |  |  |  |  |  | - | 2 |  | 2 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  | х.Горбатов |  |  |  |  |  | - | 1 |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  | х.Астахов |  |  |  |  |  | - | 1 |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  | х.Дубовой |  |  |  |  |  | - | 1 |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  | х.Ильин |  |  |  |  |  | - | 1 |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Библиотеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Боковское с.п. |  | 5 |  | тыс. ед. хранения |  | 25,8 | 36 |  | 40 |  | 6,5 |  | 2 |  | 1802 |  |  |  |
|  | ст.Боковская |  |  |  |  |  | 25 | 27 |  | 30 |  | - |  | 2 |  | 1640 |  |  |  |
|  | х.Дуленков |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | - |  | 54 |  |  |  |
|  | х.Коньков |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | - |  | 54 |  |  |  |
|  | х.Белавин |  |  |  |  |  | 0,5 | 2 |  | 1 |  | 1,5 |  | - |  | 54 |  |  |  |
|  | х.Горбатов |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  | х.Астахов |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  | х.Дубовой |  |  |  |  |  | 0,3 | 1 |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  | х.Ильин |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |

|  | Населенный пункт | Норма на 1000 человек | Единица измерения | Существующее число мест | Необходимая вместимость |  | Новое строительство |  | Размер зем. участка, кв.м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1очередь (2013 г.) | Расчетный срок (2028 г.) | 1 очередь (2013 г.) | Расчетный срок (2028 г.) |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| IV. Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плоскостные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Боковское с.п. | 900,0 | кв. м общей площади | - | 6452 | 7072 | 18150 | - | 18150 |  |
|  | ст.Боковская |  |  | - | 4817 | 5407 | 7350 | - | 7350 | Футбольное поле |
|  | х.Дуленков |  |  | - | 564 | 617 | 1800 | - | 1800 | Площадка для мини-футбола |
|  | х.Коньков |  |  | - | 362 | 398 | 1800 | - | 1800 | Площадка для мини-футбола |
|  | х.Белавин |  |  | - | 304 | 298 | 1800 | - | 1800 | Площадка для мини-футбола |
|  | х.Горбатов |  |  | - | 157 | 161 | 1800 | - | 1800 | Площадка для мини-футбола |
|  | х.Астахов |  |  | - | 104 | 63 | 1800 | - | 1800 | Площадка для мини-футбола |
|  | х.Дубовой |  |  | - | 92 | 87 | 1800 | - | 1800 | Площадка для мини-футбола |
|  | х.Ильин |  |  | - | 48 | 41 | - | - | - |  |
| Спортивные залы общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Боковское с.п. | 80,0 | кв. м общей площади | - | 574 | 629 | - | 800 | 9000 |  |
|  | ст.Боковская |  |  | - | 428 | 481 | - | 800 | 9000 |  |
|  | х.Дуленков |  |  | - | 50 | 55 | - | - | - |  |
|  | х.Коньков |  |  | - | 32 | 36 | - | - | - |  |
|  | х.Белавин |  |  | - | 27 | 27 | - | - | - |  |
|  | х.Горбатов |  |  | - | 14 | 13 | - | - | - |  |
|  | х.Астахов |  |  | - | 9 | 6 | - | - | - |  |
|  | х.Дубовой |  |  | - | 8 | 8 | - | - | - |  |
|  | х.Ильин |  |  | - | 4 | 4 | - | - | - |  |

| Населенный пункт | Норма на 1000 человек | Единица измерения | Существующее число мест | Необходимая вместимость |  | Новое строительство |  | Размер зем. участка, кв.м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1очередь (2013 г.) | Расчетный срок (2028 г.) | 1 очередь (2013 г.) | Расчетный срок (2028 г.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| V. Объекты торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазины продовольственных и непродовольственных товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Боковское с.п. | 200,0 | кв. м общей площади | 2983 | 1439 | 1572 | 150 | 150 | 250 |  |
| ст.Боковская |  |  | 2083 | 1070 | 1202 | - | - | - |  |
| х.Дуленков |  |  | 150 | 125 | 137 | - | - | - |  |
| х.Коньков |  |  | 150 | 80 | 88 | - | - | - |  |
| х.Белавин |  |  | 150 | 68 | 66 | - | - | - |  |
| х.Горбатов |  |  | 150 | 35 | 36 | - | - | - |  |
| х.Астахов |  |  | 150 | 23 | 14 | - | - | - |  |
| х.Дубовой |  |  | 150 | 20 | 19 | - | - | - |  |
| х.Ильин |  |  | - | 11 | 9 | - | 150 | 250 |  |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Боковское с.п. | 40,0 | посадочное место | 228 | 287 | 315 | 95 | - | 1725 |  |
| ст.Боковская |  |  | 178 | 214 | 241 | 65 | - | 975 | Кафе-бар |
| х.Дуленков |  |  | - | 25 | 28 | 30 | - | 750 | Столовая |
| х.Коньков |  |  | - | 16 | 18 | - | - | - |  |
| х.Белавин |  |  | 50 | 14 | 13 | - | - | - |  |
| х.Горбатов |  |  | - | 7 | 7 | - | - | - |  |
| х.Астахов |  |  | - | 5 | 3 | - | - | - |  |
| х.Дубовой |  |  | - | 4 | 4 | - | - | - |  |
| х.Ильин |  |  | - | 2 | 2 | - | - | - |  |

| Населенный пункт | Норма на 1000 человек | Единица измерения | Существующее число мест | Необходимая вместимость |  | Новое строительство |  | Размер зем. участка, кв.м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1очередь (2013 г.) | Расчетный срок (2028 г.) | 1 очередь (2013 г.) | Расчетный срок (2028 г.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| VI. Учреждения бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Боковское с.п. | 4,0 | рабочее место | - | 28 | 31 | 31 | - | 2000 |  |
| ст.Боковская |  |  | - | 21 | 24 | 31 | - | 2000 |  |
| х.Дуленков |  |  | - | 3 | 3 | - | - | - |  |
| х.Коньков |  |  | - | 2 | 2 | - | - | - |  |
| х.Белавин |  |  | - | 1 | 1 | - | - | - |  |
| х.Горбатов |  |  | - | 1 | 1 | - | - | - |  |
| х.Астахов |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| х.Дубовой |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| х.Ильин |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Прачечные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Боковское с.п. | 20,0 | кг/смену | - | 143 | 157 | 2000 | - | 2000 |  |
| ст.Боковская |  |  | - | 107 | 120 | 2000 | - | 2000 | Мини-прачечная |
| х.Дуленков |  |  | - | 13 | 14 | - | - | - |  |
| х.Коньков |  |  | - | 8 | 9 | - | - | - |  |
| х.Белавин |  |  | - | 7 | 7 | - | - | - |  |
| х.Горбатов |  |  | - | 4 | 4 | - | - | - |  |
| х.Астахов |  |  | - | 2 | 1 | - | - | - |  |
| х.Дубовой |  |  | - | 2 | 2 | - | - | - |  |
| х.Ильин |  |  | - | 1 | 1 | - | - | - |  |
| Химчистки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Боковское с.п. | 1,2 | кг/смену | - | 7 | 9 | - | 10 | 1000 |  |
| ст.Боковская |  |  | - | 6 | 7 | - | 10 | 1000 | Мини-химчистка |
| х.Дуленков |  |  | - | 1 | 1 | - | - | - |  |
| х.Коньков |  |  | - | - | 1 | - | - | - |  |

| Населенный пункт | Норма на 1000 человек | Единица измерения | Существующее число мест | Необходимая вместимость |  | Новое строительство |  | Размер зем. участка, кв. м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1очередь (2013 г.) | Расчетный срок (2028 г.) | 1 очередь (2013 г.) | Расчетный срок (2028 г.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| х.Горбатов |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| х.Астахов |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| х.Дубовой |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| х.Ильин |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Банно-оздоровительный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Боковское с.п. | 7,0 | помывочное место | - | 49 | 54 | 54 | - | 3000 |  |
| ст.Боковская |  |  | - | 37 | 42 | 54 | - | 3000 |  |
| х.Дуленков |  |  | - | 4 | 5 | - | - | - |  |
| х.Коньков |  |  | - | 3 | 3 | - | - | - |  |
| х.Белавин |  |  | - | 2 | 2 | - | - | - |  |
| х.Горбатов |  |  | - | 1 | 1 | - | - | - |  |
| х.Астахов |  |  | - | 1 | - | - | - | - |  |
| х.Дубовой |  |  | - | 1 | 1 | - | - | - |  |
| х.Ильин |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Пожарное депо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Боковское с.п. | 0,4 | пожарный автомобиль | 2 | 2 | 3 | - | - | - |  |
| ст.Боковская |  |  | 2 | 2 | 2 | - | - | - |  |
| х.Дуленков |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| х.Коньков |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| х.Белавин |  |  | - | - | - | - | 1 | - |  |
| х.Горбатов |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| х.Астахов |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| х.Дубовой |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| х.Ильин |  |  | - | - | - | - | - | - |  |

| Населенный пункт | Норма на 1000 человек | Единица измерения | Существующее число мест | Необходимая вместимость |  | Новое строительство |  | Размер зем. участка, кв. м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1очередь (2013 г.) | Расчетный срок (2028 г.) | 1 очередь (2013 г.) | Расчетный срок (2028 г.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Кладбище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Боковское с.п. | 0,2 | га | 7,08 | 1,71 | 1,88 | - | - | - |  |
| ст.Боковская |  |  | 2,98 | 1,28 | 1,44 | - | - | - |  |
| х.Дуленков |  |  | 0,44 | 0,15 | 0,16 | - | - | - |  |
| х.Коньков |  |  | 1,7 | 0,1 | 0,11 | - | - | - |  |
| х.Белавин |  |  | 0,34 | 0,08 | 0,08 | - | - | - |  |
| х.Горбатов |  |  | - | 0,04 | 0,04 | - | - | - |  |
| х.Астахов |  |  | 0,12 | 0,03 | 0,02 | - | - | - |  |
| х.Дубовой |  |  | - | 0,02 | 0,02 | - | - | - |  |
| х.Ильин |  |  | 1,5 | 0,01 | 0,01 | - | - | - |  |
| Отделение сбербанка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Боковское с.п. | 0,5 | объект | 1 | 3 | 3 | 2 | - | 1000 |  |
| ст.Боковская |  |  | 1 | 3 | 3 | 2 | - | 1000 |  |
| х.Дуленков |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| х.Коньков |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| х.Белавин |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| х.Горбатов |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| х.Астахов |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| х.Дубовой |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| х.Ильин |  |  | - | - | - | - | - | - |  |

| Населенный пункт | Норма на 1000 человек | Единица измерения | Существующее число мест | Необходимая вместимость |  | Новое строительство |  | Размер зем. участка, кв. м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1очередь (2013 г.) | Расчетный срок (2028 г.) | 1 очередь (2013 г.) | Расчетный срок (2028 г.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Отделение связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Боковское с.п | 1 на 0,5-6,0 тыс. жителей | объект | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 700 |  |
| ст.Боковская |  |  | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| х.Дуленков |  |  | - | 1 | 1 | 1 | - | 700 |  |
| х.Коньков |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| х.Белавин |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| х.Горбатов |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| х.Астахов |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| х.Дубовой |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| х.Ильин |  |  | - | - | - | - | - | - |  |

3.5. Трудовые ресурсы

Трудовые ресурсы Боковского сельского поселения – важный фактор его экономического развития. Численность населения в трудоспособном возрасте Боковского сельского поселения на 01.01.2008г.  составила 3939чел., или 56,7% от общей численности населения. Численность экономически активного населения сельского поселения на 01.01.08г. составила 2044чел. – 29,4% от общей численности населения.

Широкомасштабное перераспределение трудовых ресурсов происходит прежде всего между видами экономической деятельности. Диверсификация отраслевой структуры занятости населения является показателем степени экономической зрелости поселения и уровня жизни в нем.

Наибольшая доля занятого населения на территории Боковского сельского  поселения приходится на оказание услуг населению – 56,5% экономически активного населения (Рис. 4)

56,5%

12,5%

7,7%

8,9%

7,5%

4,1%

2,8%

Здравоохранение и социальные услуги

Образование

Сельское хозяйство

Транспорт, складское хозяйство и связь

Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и тд.

Промышленность

Строительство

Рис. 4.  Структура занятости населения Боковского сельского поселения

Сложившиеся тенденции свидетельствуют о недостаточном обеспечении населения рабочими местами с приемлемым уровнем заработной платы. Выход из сложившейся ситуации возможен за счет развития экономической деятельности, создания новых предприятий, диверсификации отраслевой структуры занятости населения.

Перспективы расширения рынка труда связаны с активизацией инвестиционных процессов. Дальнейшее развитие получат предприятия пищевых производств, сфера услуг, строительство и транспорт. В сельском хозяйстве  реализация ФНП «Развитие АПК» так же потребует привлечения рабочих в АПК,  в частности, в крестьянско-фермерские хозяйства поселения.

3.6. Сфера экономики

Станица Боковская является административным центром Боковского сельского поселения. Это обусловило развитие в ней обслуживающих и организационно-хозяйственных функций, ориентированных на районный уровень. Поэтому значительную долю в отраслевой структуре занятости занимает сектор услуг.

Имеющиеся в поселении природные условия и трудовые ресурсы способствовали специализации его экономики на товарном типе сельского хозяйства с развитым зерново-животноводческим направлением.

Общая площадь сельскохозяйственных земель поселения составляет 30712га или 17,81% сельхозугодий Боковского района, или 77,03% всей площади Боковского поселения. На сельхозугодиях поселения выращиваются преимущественно зерновые (пшеница) и масличные (подсолнечник) культуры. Основные сельскохозяйственные предприятия Боковского поселения представлены в таблице 26.

Таблица 26

Основные сельскохозяйственные предприятия

Боковского сельского поселения на 01.01.2008г.

| Полное наименование предприятия, организации, учреждения | Площадь земельного участка (в гектарах) | Продукция с/х в фактически действующих ценах, тыс. руб. | Кадастровая стоимость земли, руб./м2 | Численность работающих, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Бок-Дон» | 341 | 2742,7 | 4,13 | 21 |
| СПК «колхоз Горбатовский» | 1442 | 6577,0 | 3,55 | 15 |
| СПК «колхоз Боковский» | 12163 | 47653,7 | 3,55 | 32 |
| СПК «колхоз Белавинский» | 4676 | 16272,9 | 3,55 | 24 |
| СПК «колхоз Перспектива» | 1489 | 4861,7 | 3,55 | 6 |
| ОАО «Коньковское» | 3329 | 11502,9 | 3,55 | 15 |
| ООО «Урожай» | 374 | 1972,2 | 3,55 | 3 |
| ООО «Дубовой» | 1778,7 | 4880,0 | 3,55 | 6 |
| Казач. общество ст. Боковской | 423,7 | 1100,8 | - | - |
| ООО «Бартфинсель» | 1709 | 9576,6 | - | - |
| ИТОГО | 27725,4 | 107140,6 |  |  |

Количество домашних хозяйств в поселении – 2571, то есть на 1 хозяйство приходится 2,7 человек.  Основные показатели развития сельского хозяйства Боковского сельского поселения в разрезе домашних хозяйств его населения представлены в таблице 24. Рост поголовья в ЛПХ составил по КРС 25%, по свинопоголовью – 16%, по поголовью коз – в 3,8 раза.

Таблица 27

Сельское хозяйство

| Показатели | Ед. измерения | 2006г. | 2007г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах населения сельского поселения |  |  |  |
| Картофель | гектар | 175 |  |
| Овощи открытого и закрытого грунта | гектар | 24 |  |
| Другие культуры | гектар | 46 |  |
| Поголовье скота и птицы в хозяйствах населения сельского поселения |  |  |  |
| Крупный рогатый скот | голова | 2018 | 2518 |
| Коровы | голова | 906 | 1000 |
| Свиньи | голова | 3721 | 4317 |
| Овцы | голова | 898 | 900 |
| Козы | голова | 177 | 680 |
| Птица | голова | 35006 | 40000 |
| Лошади | голова | 59 | 59 |
| Кролики | голова | 694 | 694 |
| Пчелосемьи | ед. | 2115 | 3001 |

Крупных животноводческих ферм в Боковском поселении нет, преобладают средние и малые. В 2007г. в рамках реализации мероприятий, предусмотренных приоритетным национальным проектом «Развитие АПК» по направлению «Ускоренное развитие животноводства», в Боковском сельском поселении были расширены фермы СПК «Колхоз Боковский» до 100 голов КРС, ООО «Земцовская ферма» на базе свинофермы х.Дуленкова до 300 голов свиней.

На территории поселения функционируют несколько охотничьих хозяйств. Общая площадь охотхозяйств на начало 2009г. составляет 191,2 тыс. га. Динамично растет численность животных – объектов охотничьего промысла, особенно сурка-байбака (численность голов с 2006г. по 2008г. увеличилась в пять раз), барсука (рост за аналогичный период в десять раз) и водоплавающей дичи (увеличение более чем втрое за аналогичный период).

В сфере лесоводства на территории поселения функционирует Боковское ГАУ Ростовской области «Лес» с численностью занятых – 57 чел.

На долю промышленности Боковского поселения приходится менее 5% от общего валового объема стоимости вырабатываемой в нем продукции. В сельском поселении функционируют следующие предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции:

- ООО «Бок-Дон» (предприятие занимается производством муки и крупы, численность персонала составляет 21 человек, производственная мощность – 36 тонн/сут. муки). За 2007г. малым предприятием произведено 256 тонн муки или 41,9% к уровню 2006г., 4353 тонны крупы, что превышает объемы прошлого года в 1,3 раза.

- ООО «Боковский хлебозавод» (предприятие занимается производством хлебобулочных изделий, численность персонала составляет 35 человек).

На территории поселения расположены также предприятия стройиндустрии, которые на протяжении последних лет показывают стабильный рост объемов производства. Это следующие предприятия:

- Боковское ГАУ Ростовской области «Лес» (в 2007г. произведено пиломатериалов на сумму 609,8 тыс. руб.).

- Кирпичный завод ИП Антонова В.А. (в 2007г. произведено 714 тыс. штук кирпича строительного).

- МУП «Водник» осуществляет производство и реализацию тротуарной плитки, строительного пеноблока, шлакоблока и заборов (в 2007г. объем готовой продукции составил 951 тыс. руб.).

В народном хозяйстве поселения значительное место занимает сфера распределения электроэнергии, газа и воды. Список предприятий, работающих в данной отрасли, приведен в таблице 28.

Таблица 28

Предприятия сферы распределения электроэнергии, газа и воды

| Полное наименование предприятия, организации, учреждения | Вид и профиль деятельности предприятия, организации, учреждения | Численность работающих, чел. |
| --- | --- | --- |
| Филиал «Боковскрайгаз» ОАО «Ростовоблгаз» | Газификация и газоснабжение | 58 |
| МУП «Водник» | Водоснабжение, теплоснабжение | 64 |
| МУП «Теплосеть» | Теплообеспечение | 22 |
| Филиал ОАО Ростовэнерго «Северные электрические сети» Боковские РЭС | Электроснабжение | 32 |
| Боковский производственный участок СМОЭ (энергосбыт) | Сбыт электроэнергии | 16 |
| Филиал ГПРО «Донэнерго» (Миллеровские МЭС, Вёшенские РЭС, Боковский участок) | Электроснабжение | 5 |

Всего в Боковском районе распределено электроэнергии, газа и воды за последние три года на общую сумму 29 475 тыс. руб.

Рис. 5.  Динамика объемов распределения электроэнергии, газа и воды (тыс. руб.)

В поселении функционируют также предприятия транспортной и строительной отрасли, сферы финансов и других. Наиболее крупные предприятия представлены в таблице29.

Таблица 29

Предприятия, организации и учреждения прочих отраслей 	народного хозяйства Боковского сельского поселения

| Полное наименование предприятия, организации, учреждения | Вид и профиль деятельности предприятия, организации, учреждения | Численность работающих, чел. |
| --- | --- | --- |
| ОАО «Автомобилист» | Пассажирские, грузовые перевозки | 80 |
| ЗАО «Автотранссервис» | Грузовые перевозки | 19 |
| Боковский участок Шолоховского ДРСУ | Ремонт, реконструкция и содержание автодорог общего пользования | 51 |
| Боковский районный филиал САО «Росгосстрах-Ростов» | Страхование | 10 |
| Боковский универсальный филиал № 275/096 Миллеровского отделения СБ РФ Юго-Западного банка | Обслуживание населения в сфере финансов | 48 |
| ООО «Боковский райторгсбыт» | Обеспечение населения твердым топливом, с/х производство | 30 |
| Боковский райторгсбыт | Обеспечение населения твердым топливом | 12 |
| Боковское районное потребительское общество | Розничная торговля | 103 |
| ЧП «Боковская ярмарка» | Торгово-закупочная деятельность | 23 |

В таблице 30 приведена динамика основных показателей развития народного хозяйства Боковского района.

Таблица 30

Динамика основных показателей развития народного хозяйства Боковского района

| Показатели | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятия и организации, единиц | 362 | 356 | 347 |
| ## Количество малых предприятий, ## единиц | 50 | 53 | 71 |
| Оборот малых предприятий, тыс. рублей | 185870,6 | 204535,0 | 478380,0 |
| Индекс промышленного производства по полному кругу организаций, в процентах к предыдущему году | 70,6 | 67,8 | 106,3 |
| Число сельскохозяйственных организаций, единиц | 53 | 54 | 60 |
| Число прибыльных (убыточных) хозяйств, единиц | 5(0) | 5(0) | 4(0) |
| Финансовые результаты крупных и средних сельхозорганизаций по всем видам деятельности, тыс. руб. | 4949 | 5269 | 36303 |
| Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в фактических ценах), тыс. руб. | 742097 | 709524 | Нет сведений |
| ### Валовой сбор зерна в первоначально оприходованном весе в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн | 75,4 (1498) | 58,8 (1519) | 57,5 (991) |
| ### Валовой сбор зерна в хозяйствах всех категорий на душу населения, килограммов | 4833 (1498) | 3791 (1519) | 3736 (991) |
| Валовой сбор семян подсолнечника в хозяйствах всех категорий (в первоначально оприходованном весе), тыс. тонн | 41,7 (1584,5) | 35,6 (1714,9) | 34,9 (1199,9) |
| ### Валовой сбор семян подсолнечника в хозяйствах всех категорий на душу населения, килограммов | 2675 (337) | 2297 (400) | 2269 (281) |
| Производство мяса в хозяйствах всех категорий на душу населения (реализация на убой в живом весе), килограммов | 168 (58) | 188 (61) | 231 (69) |
| Производство молока в хозяйствах всех категорий на душу населения, килограммов | 727 (203) | 791 (206) | 910 (214) |
| Производство яиц всех видов домашней птицы в хозяйствах всех категорий на душу населения, штук | 379 (298) | 397 (305) | 408 (311) |

В целом экономика Боковского района переживает подъем: наблюдается рост производства, растут инвестиции в основной капитал, улучшаются финансовые результаты деятельности предприятий и т.д. Заметны сдвиги в структуре капитала в пользу использования малых форм собственности: сократилось общее количество предприятий с 362ед. в 2006г. до 347 ед. в 2008г., но увеличилось количество предприятий малого бизнеса с 50 ед. в 2006г. до 71ед. в 2008г.

Боковский район в сравнении с другими районами Ростовской области выделяется по уровню развития сельского хозяйства, в частности, по производству мяса, молока и яиц, а также валовому сбору зерновых культур и семян подсолнечника в пересчете на душу населения. По этим продуктам район отличается высоким уровнем продовольственной безопасности.

Планируемая экономическая политика Боковского сельского поселения согласуется с основными программными документами территориального развития Ростовской области и базируется на основе системного анализа влияния совокупности экономических, социальных и экологических факторов.

Системный анализ влияния макроэкономических факторов внешнего окружения и учета внутреннего потенциала для интенсивного экономического развития представлен в таблице 31.

Таблица 31

Паспорт инвестиционной привлекательности Боковского сельского поселения

| Инвестиционный потенциал | Инвестиционные риски |
| --- | --- |
| - Выполнение административных функций районного центра станицей Боковской. - Стабильный рост покупательной способности населения поселения (в 2007г. объём составил 123,4% по сравнению с уровнем 2006г.) и оборота розничной торговли (117,5% в 2007 году по сравнению с 2006г.). - Благоприятные природно-климатические условия: плодородные почвы, благоприятные для растениеводства; равнинный рельеф, удобный для большинства видов хозяйственной деятельности; наличие р.Чир как источника орошения. - Наличие транспортной инфраструктуры: - автодорога Обливская – Вёшенская; - близость (23км) к перекрестку с автотрассой Миллерово-Вёшенская. | - Удаленность от крупных городов. - Неудобство транспортно-географического положения (значительная - 100км и более - удалённость от железных дорог, речных и морских портов). - Ограниченные ресурсы традиционных для сухостепной зоны видов сельхозсырья. - Ограниченные резервы трудовых ресурсов, имеющих низкий квалификационный уровень. - Отсутствие в районе крупных рынков сбыта продукции и услуг. - Слабый уровень межрайонного сотрудничества экономических субъектов. - Низкий уровень развития промышленности в поселении. - Низкий технический уровень производства и высокий уровень морального и физического износа сооружений и оборудования. |

Подобный набор факторов не позволяет обеспечить высокую конкурентоспособность Боковскому райцентру в его борьбе за инвестиции, что детерминирует сравнительное отставание его производственного потенциала от большинства райцентров области. Налицо отсутствие у заинтересованных сторон инвестиционного интереса к развитию бизнеса в поселении.

Приоритетным направлением развития народного хозяйства Боковского поселения является сельскохозяйственное производство и предоставление услуг. Целесообразно также освоение перерабатывающих производств пищевой промышленности на базе использования местного сырья и организация производства товаров широкого потребления, ориентированных на межрайонный уровень. Возможно также развитие рекреационного направления, использующего все преимущества природно-климатических факторов территории и связанного с активным отдыхом.

Таблица 32

Предложения по развитию народного хозяйства Боковского сельского поселения

|  | Предложения | Площадь территории, га | Количество работающих, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мясное производство (изготовление колбас, копченостей и консервов). | 0,5 | 25 |
| 2. | Разведение и переработка прудовой рыбы (копчение, вяление, засолка) | 1 | 40 |
| 3. | Молочный цех | 0,5 | 15 |
| 4. | Элеватор (хранение, контроль качества зерна) | 0,8 | 25 |
| 5. | Мукомольное, крупяное производство | 0,5 | 15 |
| 6. | Масложировое производство (растительное масло, маргарин) | 0,5 | 15 |
| 7. | Комбикормовое производство | 0,5 | 15 |
| 8. | Кирпичный завод | 1,5 | 60 |
| 9. | Производство металлочерепицы | 1,5 | 50 |
| 10. | Швейная фабрика | 0,5 | 50 |
| 11. | Активный отдых (спортивная охота и рыбалка) | - | 30 |
| 12. | Туризм (спортивное ориентирование) | - | 20 |
|  | Итого | 7,8 | 360 |

Экономическое развитие  поселения ориентируется, с одной стороны, на усиление бесспорных преимуществ территориальной социально-экономической системы поселения, с другой, – на ослабление и ликвидацию воздействия основных сдерживающих факторов.

Комплексная оценка территории и градостроительный анализ выполнены с целью определения потенциала сельского поселения для дальнейшего развития и выявления проблемных планировочных ситуаций.

Выявлены следующие категории потенциального градостроительного развития и ограничения использования территории:

- территории, благоприятные для градостроительного развития;

- территории ограничения строительства по рельефу;

- территории зон с особыми условиями использования;

- территории ограниченного градостроительного развития.

Система планировочных ограничений разработана на основании требований нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

На схеме ограничений нанесены водоохранные зоны рек Чир, Вербовка, Кривая, Ильинка, зона затопления паводком 1% обеспеченности от существующих водотоков. Границы водоохранных зон  соответствуют нормируемым параметрам Водного кодекса РФ.

В зону затопления попадают: северо-восточная часть ст.Боковской, часть х.Коньков, южная часть х.Дуленков.

На территории поселения выявлены памятники археологии –48 курганов и курганных групп, которые нанесены на основании задания Министерства культуры РО.

Автомобильные дороги создают зоны акустического дискомфорта для прилегающей к ним застройки.

Нанесены санитарно-защитные зоны от промышленных и коммунальных предприятий, ЛЭП, магистральных газопроводов и иных объектов.

В настоящее время сетевое газоснабжение имеют все населенные пункты поселения, кроме  хуторов   Коньков и Ильин.

Нанесены санитарно-защитные зоны от  полигонов жидких, твердых и билогических отходов. Поля фильтрации к расчетному сроку будут рекультивированы и построены очистные сооружения канализации.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с санитарно-защитными зонами, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

3.7. Архитектурно-планировочная организация территории

Сложившаяся планировочная организация Боковского сельского поселения демонстрирует тяготение степных селений к речным долинам и балкам. Население концентрируется в населённых пунктах, расположенных вдоль трёх рек: Чир, Кривая, Ильинка, и все  они являются припойменными. Станица Боковская и хутор Коньков опираются на автомобильную дорогу областного значения «Обливская–Советская–Боковская–Каргинская» и реки Чир и Ильинка. Центральную планировочную ось территории поселения образует приток реки Чир – река Кривая. Вдоль неё и автодороги местного значения  расположены пять из семи хуторов поселения: Дуленков, Астахов, Белавин, Горбатов, Дубовой.  Междуречья не имеют селений: на запад от автодороги «Боковская – Каргинская»,  на восток от реки Кривой и на север от х.Ильина и р.Ильинки селения отсутствуют.

Генеральным планом выявлены потенциальные возможности и основные направления развития селитебных, общественно-деловых и производственных зон населенных пунктов сельского поселения.

При разработке проекта генплана Боковского сельского поселения  предложено:

- Зонирование территории сельского поселения. Развитие основных функциональных зон  поселения: жилых, производственных, общественно-деловых, рекреационных зон и зон инженерно-транспортной инфраструктуры.

- Упорядочение и развитие транспортной, производственной и инженерной инфраструктуры в каждом населенном пункте.

- Упорядочение планировочной структуры существующих населенных пунктов и выявление территорий для нового строительства. Развитие общественных центров в каждом населенном пункте.

- Формирование развитой системы социальной инфраструктуры.

Формирование общественных зон и предприятий по предоставлению услуг населению в структуре межпоселковой системы центров.

- Формирование единой рекреационной структуры поселения

- Даны предложения по установлению новых проектных границ населенных пунктов.

- Формирование и организация режима зон охраны источников водоснабжения, открытых водоемов и объектов природы.

- Устройство парковой зоны на левом берегу реки Чир в станице Боковская, озеленение живописных балок с прудами и родниками;

Настоящим проектом предусматривается развитие туризма и отдыха с учетом использования имеющихся природных факторов - создание специализированных рекреационных зон различного ранга и направления, с использованием прибрежных.

В населенных пунктах Боковского сельского поселения доминирует малоэтажная жилая застройка усадебного типа с небольшими вкраплениями           2-этажной застройки..

Станица Боковская расположена на южной границе Боковского сельского поселения, севернее дороги областного значения «ст. Обливская – ст.Каргинская».

Станица Боковская является административным и промышленным центром Боковского района и сельского поселения, ее площадь составляет 431,9 га. Поселение имеет компактную планировочную структуру. Основная часть застройки расположена на правом берегу р. Чир. В исторически сложившейся центральной части станицы застройка имеет квартальную организацию, далее от центра регулярной организации нет. В этой части станицы достаточно разнообразная инфраструктура – административно-деловые учреждения, учреждения образования, здравоохранения и культуры, культовые сооружения, учреждения социального и бытового обслуживания, спортивные здания и сооружения и  т. д. Застройка левого берега является жилой, не имеет четкой квартальной организации, социальная инфраструктура полностью отсутствует.

Существующие коммунально-производственные территории расположены в северо-западной части станицы, на юго-западной  и юго-восточной окраинах в существующей жилой застройке, что является негативным фактором и требует организации необходимых санитарно-защитных зон. Производственные предприятия, расположенные в непосредственной близости от общественного центра являются ограничением для перспективного развития населенного пункта, т.к. развитие ст.Боковской возможно только в северном и северо-западном направлении параллельно автомобильной дороге  «Обливская-Каргинская».

На территории населенного пункта расположены два кладбища, закрытые для захоронения - в центральной части  в жилой застройке (здесь находится объект  археологического наследия – курган Боковский I) и на западной границе– у въезда на ул.Чкалова. Действующее кладбище расположено в Земцовском сельском поселении в 0,8 км к юго-западу от станицы Боковской.

Транспортная и инженерная инфраструктура представлена рядом обслуживающих предприятий. Ответвление  межпоселкового газопровода высокого давления, проходящего вдоль дороги  «Обливская - Каргинская», проложено вдоль улиц  Чкалова и Ленина и далее вдоль дороги местного значения на север к остальным хуторам сельского поселения.

Водоснабжение ст. Боковской осуществляется с помощью буровых на воду скважин, пробуренных на западной окраине населенного пункта. На базе этих скважин функционирует водопровод протяженностью 23 км с водоразборными колонками и пожарными гидрантами.

Центральной канализации нет.

Около 55% улично-дорожной сети имеет твердое покрытие.

Схема генерального плана на расчетный срок до 2028 года предусматривает ряд мер по реорганизации планировочной структуры станицы. Развитие ст. Боковская будет идти за счет упорядочения кварталов по всей территории, а также образования нового жилого района в пределах расчетного срока до 2028 года на северных территориях за дорогой, ограничивающей  существующие  производственные зоны – пер.Коньковский. Основной планировочной осью нового района послужит продолжение ул.Подтелкова. Проектом планируется на этой оси на 1 очередь до 2013 года шесть кварталов усадебной застройки и на расчетный срок до 2028 года два участка многоквартирной  малоэтажной застройки. Вдоль этой улицы будет сформирован свой общественный  центр. В этом же районе предполагается разместить  комплекс  сельскохозяйственного колледжа  со спортивной зоной для всего населения района.

В северной части станицы резервируются территории для перспективой усадебной застройки и рекреационной зоны со спортивными площадками по обе стороны реки Чир.

Станица Боковская является центром всего района и имеет развитую транспортную инфраструктуру, относительную доступность и возможность взаимодействия населения с другими селениями района.

В настоящее время движение транспорта (в том числе грузового) при съезде с областной дороги на дорогу местного значения «Боковская –Белавин» происходит по ул.Чкалова и далее по ул.Ленина через общественный центр станицы.

Проектом предусмотрена объездная дорога для выведения грузового транспорта из жилых зон населенного пункта. Она свяжет левобережную и правобережную  части станицы через проектируемый транспортно-пешеходный мост по кратчайшей траектории от дороги областного значения до дороги местного значения, ведущей к северным хуторам и далее в Шолоховский район и Волгоградскую область.

Для защиты планируемых объектов от затопления 1% паводком реки Чир предложены инженерно-технические мероприятия в части сооружения насыпных дорог, соединяющихся с уже существующими насыпями и дамбами.

На расчетный срок для развития производственных предприятий предлагается территория между дорогой областного значения  и вновь образующимся районом в северо-западной части населенного пункта..

В перспективе все промышленные и коммунально-складские предприятия будут вынесены из центральной части станицы из жилой застройки на резервируемые территории за объездной дорогой на северо-востоке.

Это позволит после рекультивации земель организовать новые жилые кварталы и общественно-деловые зоны на территории, приближенной к центру и обеспечить необходимые санитарно-защитные разрывы, что улучшит экологическую обстановку. Расширение социальной инфраструктуры произойдет за счет строительства Боковского сельскохозяйственного колледжа, Центра культуры казачьего быта, отделения связи, сбербанка, аптеки, банно-оздоровительного комплекса, кафе, магазина и предприятия бытового обслуживания.

В пределах расчетного срока генерального плана планируется реконструкция существующего асфальтового покрытия, а также строительство новых дорог с твердым покрытием. Инженерная инфраструктура получает свое развитие за счет вновь строящихся жилых районов, а также предусмотрено размещение канализационно-насосной станции в северо-восточной части и очистных сооружений ливневой канализации у южной границы станицы.

Рекреационные территории организуются в систему парков и скверов, объединенных аллеями и бульварами. Генеральным планом предусмотрена реконструкция существующего стадиона, организация парка в северо-восточной части населенного пункта в прибрежной зоне реки Чир.

Хутор Коньков расположен севернее станицы Боковской. На территории хутора находятся объекты археологического наследия. Застройка населенного пункта разбита на три части: юго-западная, вдоль дороги областного значения «Боковская-Каргинская», а также северная и восточная части вдоль берегов реки Ильинка. Квартальная система слабо выражена, транспортные и пешеходные связи  довольно развиты, однако транспортная инфраструктура на 85% представлена дорогами без твердого покрытия. Производстенные территории заняты фермерским хозяйством и МТМ. Около 25% жилой застройки юго-западной части хутора попадает в санитарно-защитные зоны от этих предприятий. Социальная инфраструктура в неудовлетворительном состоянии. В хуторе Коньков развитие планировочной структуры до 2028 года будет идти за счет упорядочения кварталов в обеих частях хутора. Перспективное развитие будет осуществляться с северо-западной и северо-восточной сторон хутора.

Генеральным планом предусмотрена реконструкция существующих школы и сельского клуба, строительство библиотеки, гостиницы с кафе, фельдшерско-акушерского пункта  с аптекой, площадки для мини-футбола.

Модернизация транспортной инфраструктуры предусматривает строительство новой дороги местного значения с двумя мостами через реки Чир и Ильинку, объединяющей все части хутора и ведущей в х.Дуленков; строительство станции техобслуживания на 2 поста. Производственные территории получают достаточно большое развитие за счет расширения молокозавода.

Застройка всего хутора организуется в систему с четким функциональным зонированием, получают развитие общественные центры, в том числе и второстепенного значения. Инженерная инфраструктура модернизируется и расширяется за счет строительства межпоселкового газопровода, новых газораспределительных подстанций,  локальных водозаборов и накопительных резервуаров канализационных стоков в юго-западной и центральной частях населенного пункта.

Хутор Ильин расположен на берегу реки Ильинка, севернее хутора Коньков. Площадь населенного пункта в существующих границах – 29 га.

Инженерная инфраструктура представлена только электрическими сетями. Существующие дороги не имеют твердого покрытия.

Социальная инфраструктура и производственно-коммунальные зоны отсутствуют. Достопримечательностью районного значения является святой источник, расположенный в этом населенном пункте.

В хуторе Ильин развитие планировочной структуры до 2028 года будет идти за счет упорядочения кварталов.

Генеральным планом до 2028 года предусмотрено строительство магазина, площадки для мини-футбола и храма-часовни Смоленской Божьей Матери.

Предполагается проложить межпоселковый газопровод, разместить газораспределительную подстанцию, локальный водозабор, автономные очистные сооружения канализационных стоков, станцию техобслуживания на 1 пост.

Для развития производственной базы в северо-восточной части хутора выделена территория для организации фермерского хозяйства.

До 2028 года запланировано строительство поселковой дороги с твердым покрытием до хутора Коньков, а также асфальтирование главной и второстепенных улиц в населенном пункте. Северная часть хутора становится организованной рекреационной зоной с взаимосвязанной системой зеленых насаждений общего пользования с центром притяжения –туристическим комплексом вокруг святого источника.

Хутор Дуленков представляет собой населенный пункт, разделенный рекой Кривая на несколько частей. Связь этих частей происходит посредством двух автомобильных и нескольких пешеходных мостов. Площадь населенного пункта в существующих границах – 180 га. Застройка хутора не имеет четко выраженной структуры, квартальная застройка наблюдается только в центральной части, большая часть застройки хаотична.

Социальная инфраструктура в хуторе слабо развита, есть детский сад на 40 мест, сельский клуб, магазин.

На территории хутора расположены три действующие фермерские хозяйства, машинно-тракторная мастерская, а также площадка с резервуарами для хранения нефтепродуктов.

Транспортная инфраструктура: с севера населенный  пункт опирается на  дорогу местного значения «Боковская-Белавин» с твердым покрытием; улицы и дороги внутри хутора частично заасфальтированы, многие твердого покрытия не имеют.

На территории хутора есть действующие газопровод, водопровод, электрические сети. Канализация отсутствует.

Неблагоприятными факторами являются близость полигонов  твердых и жидких бытовых отходов  и скотомогильника, расположенных  северо-западнее  хутора. В их санитарно-защитных зонах  находится  небольшая часть жилой застройки, которая подвержена неблагоприятному воздействию.   Генеральным планом предложено выморачивание данных жилых образований.

Западные прибрежные территории населенного пункта подвержены затоплению паводковыми водами. Для решения этой проблемы предлагается обваловка территории.

Генеральным планом предусмотрено асфальтирование главной и основной улиц, строительство нового транспортно-пешеходного моста.

Существующая социальная инфраструктура дополняется начальной школой на 50 учащихся, аптекой, магазином, отделением связи, библиотекой, столовой и площадкой для мини-футбола в рекреационной зоне.

Для развития производственной базы хутора предусмотрено размещение предприятия по изготовлению колбас, копченостей и консервов.

За пределами населенного пункта на территории полигона твердых бытовых отходов предлагается создать предприятие по сортировке и переработке твердых бытовых отходов.

Перспективное развитие хутора возможно в южном направлении, на правом берегу реки Кривая.

Хутор Астахов находится в юго-восточной части Боковского сельского поселения, между х. Белавин и х. Дуленков на левом берегу реки Кривая Старая. Площадь населенного пункта в существующих границах – 28,3 га.

На территории хутора находятся объекты археологического наследия.

Хутор имеет компактную планировочную структуру. Территории жилой застройки разбиты на две части производственной зоной, которая представлена машинно-тракторной мастерской, территориями складов, а также резервуарами для хранения нефтепродуктов.

В связи с этим часть жилой застройки попадает в санитарно-защитную зону от этих объектов.

Транспортная инфраструктура: с юго-востока населенный пункт ограничивает дорога местного значения «Боковская-Белавин» с твердым покрытием; улицы и дороги внутри хутора твердого покрытия не имеют.

На территории хутора есть действующие газопровод, водопровод, электрические сети. Канализация отсутствует.

Северо-восточнее хутора расположены фермерское хозяйство и кладбище.

Социальная инфраструктура в хуторе слабо развита, есть начальная школа, совмещенная с детским садом , сельский клуб, магазин.

В х.Астахов развитие планировочной структуры до 2028 года будет идти за счет упорядочения кварталов в существующей части  хутора. Генеральный план определяет территории, резервируемые под жилую и общественную застройку .

Генеральным планом предусмотрено строительство фельдшерско-акушерского пункта с аптекой.

Для расширения производственной базы предлагается разместить на территории хутора предприятие по разведению и переработке прудовой рыбы в северной части населенного пункта.

Проектируемая коммунальная и инженерная инфраструктура — станция техобслуживания на 1 пост, автономные очистные сооружения канализационных стоков.

Генеральным планом предусмотрено выполнить твердое покрытие главной и основной улицы, а также часть второстепенных дорог. Предлагается обустроить рекреационную зону, расположенную вдоль береговой линии реки Кривая Старая и  разместить в ней  площадку для мини-футбола.

Хутор Белавин расположен вдоль реки Кривая. Застройка не имеет четкой организации, разбросана по обоим берегам реки. Большая часть хутора расположена на правом берегу реки и ограничена дорогой местного значения с твердым покрытием, она же разделяет производственную и жилую зоны. Производственная инфраструктура здесь представлена СПК «Колхоз Белавинский», машинно-тракторной мастерской и складами. На противоположном берегу, также расположены складские помещения в отдалении от жилой застройки.

Социально-бытовая  инфраструктура довольно развита:  начальная школа, медпункт,  почта, столовая, сельский клуб, библиотека, магазин. Все эти  здания сосредоточены в северной части населенного пункта. Такое четкое функциональное разделение позволило генеральному плану организовать благоприятную среду в жилых кварталах, учитывая все необходимые СЗЗ от существующих и проектируемых коммунально-производственных зон и действующего кладбища.

Схемой генерального плана х.Белавин  предусмотрено следующее: упорядочение существующих кварталов жилой застройки и зоны общественного пользования;

организация транспортных и пешеходных связей право- и левобережных районов хутора;

развитие промышленной зоны в восточной части хутора.

Социально-бытовая инфраструктура расширена посредством размещения фельдшерско-акушерского пункта с аптекой, магазина, детского сада на 25 мест. Коммунальная и инженерная инфраструктура - станция техобслуживания на                  2 поста, пожарное депо на 1 пост, автономные очистные сооружения канализационных стоков.

Генеральным планом предусмотрено строительство дороги местного значения с твердым покрытием на х.Горбатов  по западной окраине хутора, а также дороги на Ильин.

Перспективное развитие территории хутора Белавин предусматривается в южном направлении.

Предлагается обустройство рекреационной зоны  с обеих сторон реки Кривая с организацией  взаимосвязанной системы зеленых насаждений общего пользования.

Хутор Горбатов расположен на правом берегу реки Кривая. Площадь населенного пункта в существующих границах – 115,6 га.

Планировочная структура не имеет системы, функциональные зоны не имеют четких разграничений и связей между собой, отсутствует квартальная застройка. Социальная инфраструктура представлена сельским клубом, магазином и общеобразовательной школой на 100 учащихся.

На территории хутора расположено действующее фермерское хозяйство и СПК «колхоз Горбатовский». Транспортная и инженерная инфраструктура представлена сетью грунтовых дорог, действующей АЗС. Хутор газифицирован, есть водопровод, канализация отсутствует.

Схемой генерального плана предусмотрено упорядочение жилой застройки и приведение к квартальной системе, развитие социальной инфраструктуры за счет строительства фельдшерско-акушерского пункта с аптечным киоском и детского сада на 12 мест, совмещенного с квартирой для персонала.

Также является необходимым размещение одной станции техобслуживания. На расчетный срок планируется асфальтирование поселковой дороги и дороги местного значения, которые осуществляют связь с хуторами Белавин и Дубовой  и далее – с Волгоградской областью.

Производственные территории получили развитие на запад от существующего фермерского хозяйства. Из инженерных сооружений предусмотрено размещение накопительного резервуара канализационных стоков в восточной части хутора. Рекреационные территории хутора реорганизуются, становятся целостной взаимосвязанной системой зеленых насаждений общего пользования.

Восточная часть хутора, прилегающая к реке, является зоной тихого отдыха. Парк, расположенный в непосредственной близости к общественному центру становится центром активного отдыха, в нем размещается спортивная площадка для мини-футбола.

Хутор Дубовой расположен у реки Кривая в северо-восточной части Боковского сельского поселения севернее хутора Горбатов..

Площадь населенного пункта в существующих границах – 76,5 га.  Хутор газифицирован, есть водопровод, электрические сети, канализация отсутствует.

Хутор Дубовой имеет компактную планировочную структуру, четкое функциональное зонирование.

Дороги не имеют твердого покрытия.

Социально-бытовая инфраструктура представлена начальной школой, медпунктом, магазином и общежитием.

Действующего производства нет.

Генеральным планом выявлены потенциальные возможности и основные направления развития всех функциональных зон населенного пункта. Предусмотрена реконструкция существующей машинно-тракторной мастерской, строительство аптечного пункта. Запланировано развитие инженерной инфраструктуры, строительство автономных очистных сооружений канализационных стоков.

Генеральным планом предусматривается асфальтирование главной и второстепенных жилых улиц населенного пункта.

Рекреационные территории собраны в целостную систему зеленых насаждений общего пользования с площадкой для мини-футбола. На берегу реки Кривая предполагается зона тихого отдыха.

Перспективное развитие территории хутора предусматривается в юго-западном и южном направлении.

3.8. Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование территории Боковского сельского поселения является важным элементом территориального развития района.

Функциональная зона – территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему регламентами использования.

Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности ( функция), для которого предназначена территория.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Генеральным планом в пределах территории Боковского сельского поселения выделены следующие функциональные зоны:

- территории населенных пунктов

- зоны сельскохозяйственного назначения,

- зоны производственного назначения,

- зоны транспортной инфраструктуры,

- зоны рекреационного назначения,

- зоны специального назначения,

- зоны с особыми условиями использования территории.

В зоны сельскохозяйственного назначения включены пашни, пастбища, зеленые насаждения, несущие охранные функции, а также территории, занятые объектами сельскохозяйственного назначения (ОТФ, МТФ и др.).

В зоны производственного назначения включены территории коммунальных, складских, производственных объектов, а также объектов инженерной инфраструктуры.

В зоны транспортной инфраструктуры входят территории объектов и коммуникаций автомобильного транспорта, трубопроводов, линий связи.

В зоны рекреационного назначения входят  земли лесного и водного фондов;

В зоны специального назначения входят территории таких объектов, как кладбища открытого и закрытого типов, скотомогильники, полигоны твердых и жидких бытовых отходов, а также объекты археологического наследия.

В зоны с особыми условиями использования территории включены территории охранных зонх ЛЭП, газопроводов, санитарно-защитные зоны от предприятий и объектов спецназначения, зоны охраны памятников культурного наследия.

На территориях населенных пунктов Боковского сельского поселения генеральным планом определены следующие функциональные зоны:

- зоны жилой застройки;

- зоны общественно-деловой застройки;

- зоны производственного назначения;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны с особыми условиями использования территории.

К зонам жилой застройки относятся территории застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа, малоэтажными многоквартирными жилыми домами (1-3 этажа), объектами дошкольного и школьного образования , объектами здравоохранения.

К зонам общественно-деловой застройки относятся территории объектов делового, общественного и коммерческого назначения, зоны размещения объектов среднего профессионального образования, административные здания.

К зонам производственного назначения относятся территории размещения коммунально-складских объектов , объектов инженерной инфраструктуры.

К зонам объектов транспортной инфраструктуры относятся территории размещения объектов и сооружений транспорта.

К зонам сельскохозяйственного использования относятся зоны с/х угодий, земли многолетних насаждений ( лесополос), пастбищ.

К зонам рекреационного назначения относятся территорий, занятых зелеными насаждениями общего пользования, территории для размещения объектов спорта.

К зоне специального назначения относятся территории  кладбищ, объектов культурного и  археологического наследия.

К зонам с особыми условиями использования относятся территории охранных зон ЛЭП, газопроводов, санитарно-защитные зоны предприятий и объектов спецназначения, зоны охраны памятников культурного наследия.

При разработке проекта генплана Боковского сельского поселения  предложено:

развитие основных функциональных зон  поселения;

развитие общественных центров в каждом населенном пункте;

формирование общественных зон и предприятий по предоставлению услуг населению в структуре межпоселковой системы центров;

В проекте большое внимание уделено формированию природно-экологического каркаса. Состояние экологической обстановки в поселении зависит от рационального функционального использования территории с постепенным переводом малоценных пахотных угодий в естественные кормовые угодья, а также от применения современных технологий экологизации производства. Проектом учитывается наличие в Боковском поселении участков сохранного состояния лесных сообществ и песчаной  степи, а также водных объектов, флоры и фауны территории, обеспечивающих устойчивость развития всей градостроительной системы. Сельскохозяйственные земли, в особенности ценные участки пашни, максимально сохраняются, как стратегический ресурс области. Лесной фонд поселения носит в основном охранные функции. Все леса - заповедники и заказники сохраняются и используются преимущественно в рекреационных целях. Проектом обозначаются отдельные участки природных территорий для целей создания объектов туризма. Рекреационная освоенность территории довольно незначительная, но потенциал для развития высок. Район входит в Областную целевую программу "Развитие туризма в Ростовской области" на 08-10г.г.: - «...Туристский маршрут "Серебряная подкова Дона" целесообразно сформировать из маршрутов, условно проходящих по трем "подковам" - большой, средней и малой. Большая подкова проходит через г. Таганрог - г. Ростов-на-Дону - г. Новочеркасск - г. Шахты - г. Белую Калитву - г. Каменск-Шахтинский - г. Миллерово - ст. Вешенскую - г. Морозовск - г. Цимлянск - ст. Романовскую - г. Константиновск - г. Азов. Настоящим проектом предусматривается развитие туризма и отдыха с учетом использования имеющихся природных факторов - создание специализированных рекреационных зон различного ранга и направления, с использованием прибрежных. Предусматривается развитие туристических баз, организация специального районов любительского рыболовного промысла, любительской и спортивной охоты, организация водноспортивного отдыха.

Рекреационный ресурс территории включает:

- наличие редких ландшафтов, лесов, лесополос, ценных видов флоры;

- наличие промысловых и редких видов фауны, в т.ч. ихтиофауны;

- наличие водных объектов, пригодных для организации пляжей, водно-спортивного туризма;

- наличие ресурсов для развития агротуризма;

На землях поселения можно развивать:

- коневодство и конный спорт;

- спортивную охоту и рыбалку,

- устраивать приюты и мини-гостиницы в охот- и рыбхозяйствах;

- организовывать санаторно-курортное лечение, детские оздоровительные лагеря;

- организовать поддержку культуры сохранившегося казачьего быта;

3.9. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Инженерная подготовка территории Боковского  сельского поселения –это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для различных видов строительства и создания оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения .

В состав поселения входят следующие населенные пункты:    ст. Боковская, х.Астахов, х.Белавин, х.Горбатов, х.Дубовой, х.Дуленков, х.Ильин, х.Коньков. Территория характеризуется сложным пересеченным рельефом с явно выраженными водоразделами, оврагами и балками с водотоками. Грунты обладают непросадочными свойствами, на высоких участках рельефа суглинки просадочные  и  относятся преимущественно к 1-ому  типу. На отдельных территориях присутствуют насыпные грунты.

Грунтовые воды находятся на глубине от 1 и более 3 метров.

Почвенно-гумусированный слой имеет толщину от 0,2до 1,6м.

Учитывая рекомендации СНиП 2.01.09-91. «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных  грунтах»,  СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления», СНиП 2.06,15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов», а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана территорий, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий по инженерной подготовке населенных пунктов:

1.Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории:

- вертикальная планировка;

- организация водостоков.

2. Защита от опасных физико-геологических процессов:

- противоэрозионные мероприятия;

-мероприятия по борьбе с оврагообразованием;

-защита территорий от подтопления и затопления;

-мероприятия по борьбе с просадочностью;

3.Благоустройство прибрежной территории.

4. Агролесомелиорация.

3.9.1. Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории.

В целях благоустройства проектируемой территории проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства сети водостоков.

3.9.1.1. Вертикальная планировка.

Вертикальной планировкой решается вопрос создания благоприятных условий для трасс улиц, проездов, тротуаров, исключения подтопления жилых, общественных  зданий и сооружений на проектируемой территории.

По каждому населенному пункту выполнена  схема вертикальной планировки на топооснове с сечением рельефа горизонталями через 1 метр.

На схеме показаны черные (натурные) и красные (проектные ) отметки  в точках перелома уклонов по осям проезжих частей улиц. Планировочные отметки назначены с учетом минимальных нарушений естественного рельефа.                    До выполнения  планировочных работ на новых территориях необходимо снять растительный грунт.

Ниже представлена характеристика  вертикальной планировки каждого населенного пункта и общая характеристика комплекса мероприятий по инженерной подготовке всей территории поселения, подлежащих  уточнению на последующих стадиях проектирования.

Ст. Боковская.

По территория поселка протекает река Чир.  Рельеф местности спокойный  с небольшой волнистостью, естественные уклоны в направлении берега  реки с восточной стороны  имеют нормативные значения от 4 до 20 промилей, перепад отметок в границах проектирования  7-10 м;  с западной стороны уклон рельефа имеет противоположное направление от берега, перепад отметок в этом направлении  1м.

Территория ст. Боковская находится в зоне возможного катастрофического затопления  до отметки 89,90 при прорыве дамбы  Астаховского водохранилища. Планировочную отметку территории  по СНиП 2.07.01-89* п.9.3 рекомендуется принимать  не менее 88,4м .. Проектируемая застройка  в восточном направлении от берега реки размещается на отметках ниже  отметки 1% паводка(89,40). Для защиты территории от затопления паводковыми водами  и возможного катастрофического затопления проектом предлагается  вдоль береговой линии  в границах застройки отсыпать кромку берегового откоса .

В западном направлении от берега в  северной части проектируемая на перспективу территория   размещается также в зоне 1%паводка. Принято решение отметки существующей территории не поднимать, а выполнить в северной части межпоселковую дорогу в отметках превышающих 1% паводок и отметку катастрофического затопления ,  соединив ее с существующей дамбой вдоль пруда,  которая будет выполнять  защитные мероприятия от затопления. В теле дамбы разместить регулирующие устройства в виде водопропускных труб с затворами. Существующее водопропускное сооружение  в теле существующей дороги на выезде  в северной части станицы обустроить затворным устройством на случай паводка.  Планировочные отметки территории застройки  назначены с учетом минимальных нарушений естественного рельефа, с допустимыми нормативными значениями  от 4 до 20 промилей.

Учитывая современные высокие требования к охране водоемов от загрязнения   и необходимость в связи с этим, очистки дождевых  стоков  с территории  при выпуске их в водоемы ,проектом предусматривается устройство дождевой канализации закрытого типа. На данной стадии проекта схема водоотвода решается принципиально с показом на чертеже основных коллекторов и площадок очистных сооружений, ливнеспусков. Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по улицам имеющим городской тип поперечного профиля , т.е с проезжей частью , обрамленной  бортовым камнем.

На очистных сооружениях дождевой канализации предусматривается очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока. Для пропуска стока и его регулирования перед очистными сооружениями дождевой канализации устраивается аккумулирующий резервуар. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются в водоем без очистки, так как считаются условно чистыми. На очистных сооружениях дождевой канализации предусматривается очистка стоков от плавающего мусора, взвешенных веществ, нефтепродуктов.  На улицах , где покрытия проездов имеют  безбордюрный профиль , предусмотреть водоотвод  открытого типа , состоящий из лотков, кюветов, канав, переездных труб, мостиков,  с выпуском в пониженные места рельефа.

х. Астахов.

Территория хутора  занимает восточный  берег р. Кривая Старая.

Рельеф имеет волнистый характер со слабо выраженными водоразделами  и тальвегами. Уклоны по существующим улицам и по проектируемой территории имеют нормативные значения от 4 до 27 промилей.  Перепад отметок в сторону берега реки составляет 4-10метров. Водоотвод решается открытым способом с устройством  лотков, кюветов, канав, переездных труб, мостиков,   с выпуском в пониженные места рельефа. Через тело межпоселковой дороги , для пропуска  стока поверхностных вод, проектом предлагается заложить водопропускные трубы. Для создания спортивного ядра рекомендуется  выполнить подсыпку территории на отметку  10% паводка  с устройством берегоукрепительных работ.

п.Белавин.

Территория хутора  расположена по обе стороны изогнутых берегов реки Кривая. Рельеф  представляет собой  плавные , слегка волнистые очертания с уклонами от 4 до 44‰. Перепад отметок в сторону реки от 1 до 4 метров.

Схема вертикальной планировки проектируемых улиц увязана  с твердым покрытием существующих улиц, по которым также определены уклоны.

Уклоны имеют нормативные значения. Водоотвод решается открытым способом с устройством  лотков, кюветов, канав, переездных труб, мостиков с выпуском в пониженные места рельефа. Территория вдоль водоема в сочетании с зелеными насаждениями является местом отдыха населения.

Проектом предлагаются планировочные решения благоустройства прибрежной  полосы с устройством прогулочных аллей , спортивных сооружений и пляжей.  На территорию пляжа не должна попадать загрязненная вода поверхностного стока. Для этого перед пляжем и зоной отдыха устраивается водоотводная система для перехвата  поверхностных вод, которые поступают с более высоких территорий.

х.Горбатов.

Территория хутора расположена на пологом  западном склоне  берега реки Кривая. Перепад отметок в границах проектируемого участка в сторону берега реки от 10 до 20м . За границей  проектируемой территории хутора  в западном  направлении рельеф резко поднимается , склоны местами прорезаны оврагами. Для предотвращения неблагоприятных явлений проектом предлагается в этой части за дорогой  проложить водоотводную  перехватывающую поверхностный сток канаву с выпуском за границей поселения  по существующему тальвегу в существующий водоток. Уклоны по проектируемым участкам улиц имеют нормативные   значения  от 4 до70 промилей.

Водоотвод решается открытым способом в пониженные места рельефа.

х. Дубовой.

Проектируемая территория хутора  располагается на южном склоне балки Мокрая Дубовая, по дну которой протекает водоток , впадающий в реку Кривая. Сток регулируется  существующей  дамбой. Естественные уклоны склонов имеют нормативные значения.  Перепад  отметок  от 4 до11м.

Схема вертикальной планировки проектируемых улиц увязана  с твердым покрытием существующих улиц.

Территория вдоль водоема в сочетании с зелеными насаждениями является местом отдыха населения.Проектом предлагаются планировочные решения благоустройства прибрежной  полосы с устройством прогулочных аллей , спортивных сооружений и пляжей.

Водоотвод решается открытым способом с выпуском в пониженные места рельефа.

х. Дуленков

Территория хутора  расположена по обе стороны изогнутых берегов реки Кривая. Рельеф  представляет собой  плавные , слегка волнистые очертания с уклонами от 4 до 11 ‰, в проектируемой части  от 4 до 25 ‰. В целях предотвращения  затопления паводковыми водами и на случай катастрофического затопления от прорыва Астаховского водохранилища, предусматривается обваловка территории. Отметка верха обвалования по данным МЧС  назначается 90,30м. По правому берегу проектируемая дорога  выполняет  функции дамбы обвалования.  Со стороны левого берега проектом предлагается отсыпать бровку откоса до требуемой отметки.  Для выпуска поверхностных вод с территории хутора в поперечнике вала устанавливаются водопропускные трубы с задвижками, режим работы которых регулируется во время паводка.

Транспортная  и пешеходная  связь между берегами  осуществляется по мостовым переходам или по дамбам. Проектом предусматривается создание улиц с поперечным профилем городского типа, где отвод поверхностного стока решается по прибордюрным лоткам в закрытую ливневую канализацию с отводом  на очистные сооружения. Стоки с промышленных территорий, ферм перед сбросом в линевую канализацию  очищать на локальных очистных сооружениях.

Проектом предусматривается очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока. Для пропуска стока и его регулирования перед очистными сооружениями дождевой канализации устраивается аккумулирующий резервуар.

х. Ильин.

Территория хутора расположена на пологой части восточного  берега реки Ильинка. Рельеф спокойный пересеченный небольшими тальвегами и водоразделами. В восточной части  хутора дорога на х.Белавин подпирает сток существующего оврага и ряда тальвегов. Проектом предлагается заложить в тело насыпи дороги водопропускные  трубы.

Естественные уклоны территории имеют нормативные значения.

Схема вертикальной планировки выполнена для проектируемых улиц в увязке  с твердым покрытием существующих улиц. Уклоны на проектируемых территориях и по улицам имеют нормативные значения от 4 до 45 промилей.

Проектируемая транспортная связь между хуторами выполняется в насыпи с устройством  мостового перехода.

Водоотвод решается открытым способом в пониженные места рельефа.

х. Коньков.

Существующая территория хутора  располагается вдоль противоположных берегов р. Ильинка  до впадения ее в р. Чир и вдоль реки Чир.  Территория прорезана балками  и оврагами. Для пешеходной и транспортной связи через балку устроены дамбы, подпирающие существующий водоток и образующие пруды. Планировочные отметки  плавно понижаются от водоразделов к береговой линии водотоков. Планировочные отметки назначены с минимальным     нарушением   естественного рельефа и увязаны  с отметками твердого покрытия существующих улиц. Уклоны и на проектируемых территориях и по существующим улицам имеют нормативные значения .

Водоотвод решается открытым способом в пониженные места рельефа.

3.9.2. Защита от опасных физико-геологических процессов.

Противоэрозионные мероприятия.

Выделяются первый и второй типы временных текущих вод, вызывающих плоскостную и линейную эрозии. На проектируемой территории эрозионная сеть развивается достаточно активно. Все балки имеют постоянные водотоки. Эрозионная деятельность проявляется в период таяния снега и интенсивных дождей в виде плоскостного смыва.

Проектом предусматривается выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел балок. Выполнить укрепление склонов посевом трав, посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

3.9.2.1. Мероприятия по борьбе с оврагами

и противооползневые мероприятия.

Балки с затухающими процессами оврагообразования прорезают всю территорию Боковского сельского поселения.. Приближающаяся  к границам оврагов застройка может повлечь развитие негативных процессов в виде оползней, обвалов. При проектировании инженерной защиты от оползней и обвалов следует рассматривать целесообразность применения следующих  мероприятий и сооружений, направленных на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

-изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

-регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной   планировки территории и устройства системы поверхностного        водоотвода;

-предотвращение инфильтрации воды в грунт;

-применение агролесомелиорации ;

-закрепление грунтов (в том числе  возможно и армирование).

3.9.2.2. Защита территорий от подтопления и затопления.

Инженерные мероприятия по защите территории от затопления и подтопления включают:

-устройство обвалования территории (ст. Боковская , х. Дуленков,);

-повышение поверхности территории (подсыпка)

-сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока;

- применение дренажной системы.

Для выпуска поверхностных вод с территории ст. Боковская в поперечнике вала устраиваются пропускные трубы с задвижками, режим работы которых регулируется во время паводка.

Значение отметки отсыпки  территории под спортивное ядро  в х. Астахов уточнить при разработке рабочей документации.

3.9.2.3. Подготовка просадочных территорий.

Явление просадочности пород, заключается в уменьшении их прочности при увлажнении и доуплотнении, сопровождаемым необратимым изменением структуры. Неравномерные просадки пород обуславливают неравномерную осадку сооружений т.е образованию деформаций.

Основными мероприятиями инженерной подготовки являются:

-организация отведения поверхностного стока;					      -организация дренажной системы в границах территории                                       с просадочностью второго типа.

3.9.2.4. Защита от ветровой дефляции.

Дефляция (выдувание, сдувание) на проектируемой территории наиболее активно протекает в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные, северо-восточные и штормовые западные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, унося ее на значительные расстояния.Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность.

3.9.3. Благоустройство прибрежной территории.

На водоемах, протекающих в черте селитебной территории населенных пунктов, предполагается   провести работы по их регулированию, сущность которых заключается в выправлении русла, создания устойчивого поперечного сечения глубины и продольного уклона дна. Проектом предусматривается устройство пляжей. Для пляжей естественные местные  грунты являются неблагоприятными. Предлагается создать искусственное покрытие пляжа из  привозного материала. Перед пляжем рекомендуется устроить водоотводную систему, перехватывающую поверхностные воды , поступающие к пляжу с более высоких территорий. Проектом предусматривается озеленение всей береговой полосы в районе населенных пунктов.

3.9.4. Агролесомелиорация.

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий , а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, рекреационных зон, зон отдыха.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок назначается в соответствии с почвенно-климатическими условиями на следующих стадиях проектирования. Приведенный состав инженерных мероприятий дан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования. 	При освоении территории на каждом отдельном участке необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий. Состав защитных сооружений следует назначать от характера опасных геологических процессов  (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины ими приносимого ущерба. Защитные мероприятия, направленные на устранение основных причин опасных геологических  процессов, разрабатываются в полном объеме на стадии рабочего проекта.

3.10. Санитарная очистка территории.

Источниками образования твердых бытовых отходов (ТБО) являются ежедневная жизнедеятельность населения, работа предприятий, санитарная очистка и уборка населенных мест.

Наиболее рациональной является планово-регулярная организация сбора и удаления бытовых отходов, предусматривающая регулярный вывоз бытовых отходов с территории   поселения  с установленной периодичностью.

Сбор и удаление твердых бытовых отходов проектом намечено производить по следующим схемам:

- на территории усадебной застройки рекомендуется организовать проезд спецтранспорта по утвержденному расписанию и маршруту с небольшими остановками в определенных местах. Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО.

- для группы малоэтажных домов квартирного типа целесообразно организовать контейнерные площадки и устанавливать несменяемые контейнеры  с последующей перегрузкой в мусоровоз. Необходимо организовать площадки  для контейнеров, обеспечить проезды для спецавтотранспорта и подходы к сборникам отходов. Размещение мест временного хранения отходов следует согласовывать с районным архитектором и районными санэпидстанциями.

Контейнерные площадки должны иметь твердое покрытие, освещены, иметь условия для стока поверхностных вод.

Согласно Концепции обращения с твердыми отходами  в Российской Федерации предусматривается открытие пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объемов обезвреживаемых отходов.

Сбор и вывоз ТБО предлагается осуществлять специализированным лицензированным предприятием с использованием спецтехники.

Ориентировочная удельная норма накопления бытовых отходов по СНиП -2.07.01.-98* , приложение 11 составляет  450 кг/год (1,1м³/год)

По рекомендации Академии коммунального хозяйства им. Памфилова увеличение массы отходов в год принимается 3-%. Ориентировочный  объем изъятия утильной фракции принимается на 1-ую очередь -20%;  на расчетный срок 35%. Уплотнение отходов компакторами позволяет снизить объем мусора от 4 раз на 1 очередь и до 6 раз на расчетный срок.

Таблица 1

Ориентировочные годовые расходы ТБО

| Очередность строительства | Население Чел. | Ориентировочная удельная норма накопления на чел./год. |  | Расчетное накопление отходов | С учетом утилизации 1очер.20% Расчет. срок35% | С учетом уплотнения компакторами 1очер.в 4 раза Расчет. срок в 6раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тонн | м³ | тонн/ м³. в год | тонн/ м³..в год | м³. в год |
| Существ. положение | 7023 | 0,450 | 1,1 | 3160/ 7725 |  |  |
| 1 очередь 2013г | 7159 | 0,538 | 1,32 | 3852/ 9450 | 3082/ 7560 | 1890 |
| Расчетный срок 2028г. | 7890 | 0.863 | 2,11 | 6809/ 16648 | 4426/ 10821 | 1804 |

В настоящее время на территории района отсутствуют предприятия по переработке твердых бытовых отходов, по извлечению из состава ТБО вторичного сырья и дальнейшего его использования.

Для вывоза отходов предполагается  существующий полигон ТБО, расположенный северо-восточнее ст. Боковская. Площадь участка, отведенная под полигон ТБО -10га. Заполнение полигона составляет 20%.

Свободные площади полигона удовлетворят потребности                                   в складировании ТБО на расчетный срок.

В настоящее время на территории района отсутствуют предприятия по переработке твердых бытовых отходов, по извлечению из состава ТБО вторичного сырья и дальнейшего его использования.

На дополнительном участке, южнее существующего полигона проектом предлагается разместить: сортировочный узел, пакетирующий узел, а также небольшие перерабатывающие установки для получения вторичного промышленного сырья.

Для организации системы обращения с отходами в районе потребуется обновление и увеличение мусороуборочного парка. Требуемое количество машин должно быть рассчитано в специальном проекте .

Уборка территории от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

В населенных пунктах поселения  необходимо   организовать планово-регулярную механизированную уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время.  Летняя  уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку прибрежной зеленой полосы с последующим вывозом отходов и смета на полигон.

Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега , вывоз его и складирование, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. В качестве основного технологического приема утилизации снега принято размещение его на обочинах проезжих частей улиц.

Смет с 1м² твердых покрытий улиц, площадей и парков  предполагается по СНиП 2.07.01-89*  в размере 5-15 кг с м² в год. В среднем количество смета на расчетный срок с площади покрытий 32 тыс.тонн.  Жидкие из выгребов отходы при отсутствии канализации составят в среднем 2500 литров в год на одного человека. Ориентировочно  на текущий момент количество жидких отходов  составляет 17,6 млн.л в год.

3.11.Транспортная инфраструктура.

Улично-дорожная сеть.

Внешние связи.

Существующее положение.

Основу транспортной сети составляют дороги регионального значения : «Миллерово–Вешенская», «Обливская –Советская–Боковская–Каргинская», «Обливская–Советская–Боковская–Белавин-(до границы с Волгоградской областью). Населенные пункты соединяются автодорогами с твердым и грунтовым покрытием. Средняя плотность автомобильных дорог составляет  0,1 км/км². Общая протяженность автодорог общего пользования местного значения – 121,1 км, улично-дорожной сети -55,3 км.

В границах поселения осуществляются автомобильные транспортные связи с областным центром и соседними районами с помощью автобусного сообщения.

В поселении развит трубопроводный транспорт, представленный газопроводом общей длиной 54,5км. Газифицировано 7 из 8 населенных пунктов территории.

Транспортная инфраструктура предоставляет Боковскому сельскому поселению возможность успешного развития в системе народного хозяйства района и области.

Улично-дорожная сеть  на территории поселения формируется во взаимной увязке с системой улиц и дорог, обслуживающих соседние населенные пункты и  с внешними транспортными связями. Автовокзал на 20 мест находится  в селитебной зоне ст. Боковская, обслуживает 1 автобусный маршрут, протяженностью 34 км.

Расстояние от ст. Боковской до х. Дуленков – 6 км,  до х. Астахов – 13 км, до х. Белавин – 18 км,  до х. Горбатов – 25 км,  до х. Дубовой – 28 км,  		         до х. Коньков – 5 км,  до х. Ильин – 14 км. Объемы автомобильных перевозок за 2007г.: грузов – 1млн.т, пассажиров – 1500 чел. Виды общественного пассажирского автотранспорта – 14 автобусов, из них: – ЛАЗ 695 – 1, Икарус 2561 – 1, Икарус 2551 – 2, Мерседес-Бенц – 7, Скания–1, ПАЗ 3205–2.

Существующее состояние дорожного покрытия следующее:

Вне населенных пунктов:

- Автомобильная дорога «Обливская-Каргинская» - 5 км, покрытие асфальтобетонное;  500 ед. в сутки.

- Автомобильная дорога «Боковская-Белавин» - 17 км, покрытие асфальтобетонное;  300 ед. в сутки.

- Автомобильная дорога «Белавин-Дубовое – 17 км, покрытие грунтощебеночное; 20 ед. в сутки

В границах населенных пунктов:

1)  х. Астахов: асфальтобетонного и грунтощебеночного покрытия нет

2) х. Белавин: асфальтобетонное покрытие составляет 0,06 км, грунтощебеночное — 1,3 км

3) ст. Боковская: асфальтобетонное покрытие — 6,3 км,

грунтощебеночное — 0,4км

4) х. Горбатов:  асфальтобетонное — 0,9 км, грунтощебеночное — 0,3 км

5) х. Дубовой:  асфальтобетонное — 0,2 км, грунтощебеночное — 0,1 км

6) х. Дуленков:  асфальтобетонное — 1,5 км, грунтощебеночное — 0,7 км

7) х. Ильин:  асфальтобетонного и грунтощебеночного покрытия нет

8) х. Коньков:  асфальтобетонное — отсутствует,

грунтощебеночное — 0,5 км.

Проектные предложения.

Проектируемая транспортная схема Боковского сельского поселения выполнена в соответствии со схемой территориального планирования Ростовской области.

При проектировании  улично- дорожной сети учитывалась ориентация на преимущественное использование легковых автомобилей, а также обслуживание жилых зон общественным транспортом.

Проектные решения основаны на оптимизации  уличной сети, исключению движения грузового транспорта по жилым улицам, сохранения в общественном центре пешеходной зоны, определении оптимального маршрута общественного транспорта, а также создании условий для удобного передвижения инвалидов.

Транспортная сеть подразделяется на автомобильные дороги  регионального значения, поселковые дороги,  улицы в жилой застройке основные и второстепенные, полевые дороги.

На первую очередь предусматривается:

Внешняя сеть:

Генеральным планом предлагается осуществить капитальный ремонт существующей автомобильной дороги местного значения с твердым покрытием (асфальтобетон) — 22 км; реконструкцию автомобильной дороги «Белавин-Дубовое – 3,5 км — выполнение твердого покрытия (асфальтобетон).

Местная сеть:

В пределах существующей застройки предлагается реконструкция местных улиц и проездов с целью приведения их технических параметров к нормативным с заменой грунтощебеночного покрытия на асфальтобетонное:

1) х. Астахов — 1,3 км

2) ст. Боковская - 0,4км

3) х. Горбатов — 0,3 км

4) х. Дубовой — 0,1 км

5) х. Дуленков — 0,7 км

6) х. Коньков — 0,5 км.

На расчетный срок предусматривается:

Внешняя сеть:

Генеральным планом предусматривается реконструкция автомобильной дороги «Белавин–Дубовое – 13,5 км — выполнение твердого покрытия (асфальтобетон); новое строительство — автомобильная дорога «Белавин-Горбатов» - 4,9 км — асфальтобетонное покрытие.

Местная сеть:

В пределах существующей застройки предлагается реконструкция местных улиц и проездов с целью приведения их технических параметров к нормативным.

Новое строительство дорог с асфальтовым покрытием:

1) х. Астахов — 2,0 км

2) х. Белавин — 2,9 км

3) ст. Боковская — 3,0 км

4) х. Горбатов — 2,4 км

5) х. Дубовой — 0,5 км

6) х. Дуленков — 2,4 км

7) х. Ильин — 0,8 км

6) х. Коньков — 0,7 км.

Плотность автомобильных дорог в населенных пунктах будет составлять от 2,5 до 3,5 км/кв.км, что соответствует нормативным значениям.

Гаражи , автостоянки,  СТО и  АЗС

Хранение  автомашин в усадебной застройке осуществляется на приусадебных участках. В  малоэтажной застройке предусматриваются отдельно стоящие гаражи и открытые стоянки с 90% -ой обеспеченностью машино-мест. Площадь земельных участков для открытых автостоянок   принята из расчета     25 кв.м на одну машину.

Для общественных зданий расчет  автостоянок осуществляется по СНиП 2.07.01- 89* « Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» со следующими нормами:

административно-общественные здания- 7машино-мест на 100 работающих;

поликлиники -3 машино-места  на 100 посещений;

спортивные объекты -3 машино-места  на 100 посетителей;

школы-10 машино-мест  на 100 работающих;

торговые центры -5 машино-мест на 100 кв.м торговой площади;

рестораны и кафе -10 машино-мест на 100 посадочных мест.

В существующей застройке на территории сельского поселения станции технического обслуживания (СТО) размещаются в следующих населенных пунктах: ст. Боковская- СТОА на два поста,ст. Боковская – ПТОА на два поста.

По СНиП 2.07.01-89* Станции технического обслуживания проектируют     из расчета  один пост на 200 машин. Существующий уровень автомобилизации в поселении составляет 448 автомобилей на 1000 чел.

Для данного проекта расчетные показатели приняты на 1-ю очередь –500 автомобилей  на 1000 жителей, что соответствует 3580 автомобилям. Для обслуживания необходимо  18 постов , что соответствует 1,8 га площади под СТО.

На расчетный срок с автомобилизацией населения 700 автомобилей на 1000 человек для обслуживания 5523 автомобилей  потребуется 28 постов , что соответствует  2,5 га площади под СТО.  Существующее количество СТО недостаточно для обслуживания  расчетного количества автомобилей.

Проектом предлагается разместить дополнительное количество СТО в следующих населенных пунктах: х.Дубовой -1 СТО на 1пост, х.Горбатов -2 СТО на 4 поста,  х.Белавин на -  2 СТО на 4 поста, х. Астахов 1 СТО на 1 пост,  х.Дуленков – 2 СТО на 4 поста, ст.Боковская -3 СТО на  6постов, Коньков –3 СТО на 6 постов,  х.Ильин – 1 СТО на 1пост.

Существующие  автозаправочные станции  (АЗС) размещаются в следующих населенных пунктах : ст. Боковская -2,  х.Горбатов-1, Белавин-1.

По СНиП 2.07.01-89* Автозаправочные станции (АЗС) проектируются из расчета  одна топливозаправочная колонка на 1200 легковых автомобилей.

По расчету на 1очередь  строительства необходимо 3 топливозаправочных колонки, на расчетный срок 5. Существующее количество станций достаточно для обеспечения топливом  расчетного количества автомобилей.

Организация транспортного обслуживания

Организация транспортного обслуживания базируется   на существующей и вновь создаваемой  сети дорог областного и местного значения.

Параметры проектируемых дорог рассчитаны исходя из перспективных машинопотоков,  главным образом легкового транспорта. Основным видом транспорта в проектируемых зонах расселения будет являться индивидуальный легковой транспорт.

Маршрутное сообщение.

Современная  организация  межпоселкового маршрутного сообщения  удовлетворяет потребностям населения.  Трассировка маршрутного сообщения проведена  от ст. Боковская по 7 основным  маршрутам : ст.Боковская-ст. Вешенская, ст. Боковская-х. Ильичи, ст. Боковская-х.Дубовой,ст. Боковская, -            п. Краснозоринский,  ст. Боковская-ст. Обливская.

Внутрипоселковый общественный транспорт.

На сегодняшний момент в ст. Боковской отсутствуют маршруты внутренней связи . Проектом предлагается организовать  внутрипоселковое маршрутное сообщение в  ст. Боковская и х. Дуленков.

Велосипедное и пешеходное сообщение

Генпланом предусмотрено создание в населенных пунктах зон отдыха, спортивных площадок, которые будут связаны с жилой застройкой      пешеходными и велосипедными дорожками. Велосипедные дорожки следует совмещать с пешеходными путями сообщения по наиболее живописным и хорошо озелененным территориям. Также необходимо выделять полосы для велосипедного движения вдоль главных улиц в населенных пунктах.

Размещение пожарного депо Пожарное

Пожарное депо размещено на территории поселения  в соответствии с требованиями СНиП 11-89-80*. Радиус обслуживания соответствует допустимому значению и «Техническому регламенту  о требованиях пожарной безопасности», которым установлен порядок определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях не должно превышать 10 мин, а в сельских поселениях – 20 мин.

Обеспеченность депо пожарными машинами определена из расчета 0,4 на 1000 жителей. Расчетное количество машин - 4.  На данный период пожарное депо на 2 машины  размещено в ст. Боковская. Для проектируемого поселения это количество недостаточно. Проектом  предполагается размещение дополнительного пожарного поста в х. Белавин.

3.12.  Инженерная инфраструктура

3.12.1.   Водоснабжение и водоотведение

3.12.1.1 Водоснабжение

Существующее состояние систем и сооружений водоснабжения

В настоящее время  во всех  населенных пунктах  Боковского  сельского поселения  имеется  питьевое  водоснабжение.   При  разработке  раздела были собраны материалы характеризующие состояние водопроводно-канализа-ционного хозяйства Боковского сельского поселения,  а  также  учтены сведения, указанные в работе ООО ПП «Каскад», г. Ростов-на-Дону  «Инвентаризация  существующих систем и сооружений сельскохозяйственного водоснабжения и водоотведения сельских населенных пунктов Ростовской области, 2007 г.», из которых видно, что водопроводом оборудовано около 89% жилищного фонда поселения.    Согласно письму ФГУ «ТФИ по Южному федеральному округу» № 33 от 19.01.2009 года, для организации централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских поселений Обливского и  Боковского районов в долине реки  Кривая, на территории  Боковского сельского поселения,  был разведан Левобережный участок Чирского месторождения подземных вод,  приуроченных к верхнемеловым отложениям.  Балансовые запасы утверждены ТКЗ при ВДТГУ 28.07.1980 года  в  количестве и по категориям в тыс.м3/сут. В=4.0 и С1= 10.0.  По химическому составу преобладают сульфатные  кальциевые  и  хлоридные кальциевые воды минерализацией от 300 до 1200 мг/дм3.   Микробиологический анализ качества питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074 – 01.   Лицензии на право пользования недрами (добыча подземных вод хозяйственно-бытового назначения) имеет МУП «Водник» с лимитом водоотбора:   ст-ца Боковская-1298.0 м3/сут., х.Ильин – 4.9 м3/сут., х. Дуленков – 50.8 м3/сут., х. Астахов – 23.6 м3/сут.   По остальным населенным пунктам оформление лицензий находится в стадии завершения.   Обеспечение питьевой водой населенных пунктов  осуществляется из артскважин с подачей воды в водонапорные  башни в виде стальных колонн.  Вода из водонапорных башен самотеком поступает в разводящие сети населенных пунктов и далее к потребителям.   Зоны санитарной защиты артезианских скважин отсутствуют.  Водоснабжение  станицы Боковской и расположенного рядом  хутора Земцов  осуществляется от 3-х артезианских скважин, расположенных в районе х.Коньков и 2-х скважин на площадке напорного резервуара.   Вода от существующих скважин в районе х.Коньков, по водоводу диаметром 200 мм,  подается в напорный металлический резервуар емкостью 400 м3, расположенный на площадке в створе с  улицей Чкалова к западу от автодороги ст-ца  Обливская – ст-ца Каргинская.  Из резервуара  вода самотеком, по трубопроводу диаметром 200 мм, пересекая автодорогу, поступает в водопроводную сеть станицы  Боковской и хутора Земцов. Протяженность сетей поселения составляет 47.76 км.   На водопроводной сети  ст-цы Боковской установлено 35 водоразборных колонок и 20 пожарных гидрантов.   Водопровод  в станице Боковской существует с 1950 года. Скважины эксплуатируются с 1980г.  Разводящие сети и сооружения  систем водопровода  имеют 80-90%  износа.   Необходима перекладка сетей водопровода, замена  водонапорных башен и скваженных насосов. Эксплуатацией сетей и сооружений   водопровода  Боковского  сельского  поселения занимается МУП «Водник», производственная база, которого размещается в станице Боковской по улице Энергетиков, 3а. Среднегодовая численность работников составляет 40 человек.  В настоящее время, в соответствии с проектом «Реконструкция и расширение группового водопровода в ст.Боковской и х.Земцов», разработанным  институтом «Южводпроект» в 2004 году, ведется строительство сетей и сооружений водопровода.  Завершено строительство 2-х резервуаров  емкостью по 500 м3 с фильтрами поглотителями, электролизной, проходной- топочной,  водоводов  №1 и № 2.  Сведения по водопотреблению и составу водопроводных сооружений  Боковского сельского поселения приведены в  таблице №1

Таблица №1

| п/п | Наименование | Население, тыс.чел. |  |  | Водопотребление м3/сут |  | Водопроводные сооружения и сети водопровода |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Из них имеющих |  | Коммунальный сектор включая животных |  | Скважины |  |  | Водонапорные башни |  | Сети водопровода |
|  |  |  | Ввод водопровода | Водоразборную колонку | Всего | В т.ч. из водоразборной колонки | Производительность м3/сут | Всего шт. | Нали-чие ЗСЗ | Всего шт. | Объем м3 | Протяженность км. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | МП Боковское | 6.953 | 4.59 | 2.363 | 1055.0 | 118.5 | 1776.0 | 18 | - | 12 | 375 | 47.76 |
| 1 | Ст-ца Боковская | 5.146 | 3.76 | 1.386 | 727.6 | 69.3 | 1298.0 | 5 | - | 2 | 50 | 38.0 |
| 2 | х. Дуленков | 0.622 | 0.3 | 0.322 | 101.4 | 16.1 | 154.0 | 3 | - | 3 | 75.0 | 3.23 |
| 3 | х. Астахов | 0.135 | 0.08 | 0.055 | 30.5 | 2.75 | 38.0 | 1 | - | 1 | 25 | 1.44 |
| 4 | х. Белавин | 0.341 | 0.2 | 0.141 | 74.6 | 7.05 | 93.0 | 1 | - | 1 | 25 | 1.2 |
| 5 | х. Горбатов | 0.174 | 0.1 | 0.074 | 29.6 | 3.7 | 43.0 | 2 | - | 2 | 50 | 1.0 |
| 6 | х. Дубовой | 0.102 | 0.05 | 0.052 | 16.2 | 2.6 | 25.0 | 1 | - | 1 | 25 | 0.5 |
| 7 | х. Коньков | 0.377 | 0.1 | 0.277 | 72.5 | 13.85 | 100.0 | 1 | - | 1 | 25 | 1.0 |
| 8 | х. Ильин | 0.056 | 0 | 0.056 | 2.6 | 2.6 | 25.0 | 1 | - | 1 | 25 | 1.39 |

Проектные предложения.

Определение расчетных расходов.

Расходы воды потребителями рассчитаны по удельному среднесуточному (за год) водопотреблению на хозяйственно-питьевые нужды населения, включающему расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях согласно  п.2.1. и табл. 1  СНиП 2.04.02-84*   «Водоснабжение  Наружные сети и сооружения». Расходы воды населением Боковского поселения  приняты с учетом степени благоустройства жилой застройки. Согласно примечанию 4 к таблице 1, среднесуточное водопотребление увеличено на 20%, в том числе  на  нужды местной промышленности - 10%,  на содержание домашнего скота и птицы в личных подсобных хозяйствах –10%. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принимается  90 л/сут., в соответствии  с примечанием 1 Таблица 3. Расчетные  суточные  расходы  воды по всем категориям  водопотребителей   на 1 очередь и расчетный срок приведены в таблице № 2

Таблица № 2

| № п/п | Наименование населенного пункта | Водопотребление м3/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население |  |  |  |  | Дополнительные расходы воды |  |  |  |  |  | Всего по населенному пункту |  |
|  |  | Численность, тыс.чел. |  | Норма водопотребления на 1-го жителя л/сут. | Расходы воды |  | Содержание скота и птицы |  | Промышленные и сельхозпредприятия |  | Полив территории |  |  |  |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ст-ца Боковская | 5352 | 6008 | 200, 90 | 1070.0 | 1201.0 | 107.0 | 120.0 | 107.0 | 120.0 | 482.0 | 541.0 | 1766.0 | 1982.0 |
| 2 | х.Дуленков | 627 | 685 | 160, 90 | 100.0 | 110.0 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 56.0 | 62.0 | 176.0 | 194.0 |
| 3 | х.Астахов | 115 | 70 | « | 18.0 | 11.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 10.0 | 6.0 | 32.0 | 19.0 |
| 4 | х.Белавин | 338 | 331 | « | 54.0 | 53.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 30.0 | 28.0 | 94.0 | 91.0 |
| 5 | х.Горбатов | 174 | 179 | « | 28.0 | 29.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 16.0 | 16.0 | 50.0 | 51.0 |
| 6 | х.Дубовой | 102 | 97 | « | 27.0 | 26.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 9.0 | 42.0 | 41.0 |
| 7 | х.Коньков | 402 | 442 | « | 64.0 | 71.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 36.0 | 40.0 | 112.0 | 125.0 |
| 8 | х.Ильин | 53 | 46 | « | 8.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 15.0 | 13.0 |
|  | Итого по Боковскому поселению | 7169 | 7858 |  | 1369.0 | 1508.0 | 137.0 | 151.0 | 137.0 | 151.0 | 644.0 | 706.0 | 2287.0 | 2516.0 |

Источники водоснабжения

Источником водоснабжения поселения является  Левобережный участок  Чирского месторождения подземных вод .  Балансовые запасы утверждены ТКЗ при ВДТГУ 28.07.1980 года  в  количестве и по категориям в тыс.м3/сут В=4.0 и С1= 10.0.    Как видно из приведенных данных Чирское месторождение подземных вод в полном объеме может обеспечить расчетный объем водопотребления всех населенных пунктов Боковского сельского  поселения.

Схема водоснабжения.

Проектом генерального план предлагается реконструкция систем водоснабжения сельского поселения,  в основу которой положено осуществление работ по перекладке и  новой прокладке  сетей водопровода в населенных пунктах, а также замена водонапорных башен и насосов артезианских скважин, имеющих большой процент износа. Перекладку и новое строительство сетей водопровода следует вести с устройством вводов водопровода в жилые дома и другим потребителям, установкой пожарных гидрантов, согласно нормативам. Проектом генплана предлагается  организация зон санитарной защиты источников питьевого водоснабжения.  Для устойчивого  водоснабжения станицы Боковской  намечается завершение строительства и реконструкции водопроводных сетей станицы и х.Земцов, что потребует проложить заново 41.5 км трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметрами 63-225 мм., переложить 4.8 км труб диаметром 110-225 мм., а также выполнить перекладку асбестоцементного трубопровода диаметром 200 мм на трубопровод диаметром 225 мм из полиэтиленовых труб от напорных резервуаров до кольцевой сети водопровода станицы Боковской. Существующий скваженный водозабор состоит из двух групп скважин: одна группа ( скв. 1,2,3) расположена на северо-западе станицы Боковской южнее х.Коньков, другая группа (скв.4,5,6) западнее станицы. Дебит скважин 1,2,3 составляет 65 м3/час каждая, скважин 4,5 – 45 м3/час каждая, скважины 6 – 54 м3/час.   По расчетам  института «ЮЖВОДПРЕКТ» водозабор рассчитан на водопотребность 1770 м3/сут.   Необходимое количество рабочих скважин  при расчетном расходе в сутки наибольшего водопотребления, равном 1770 м3/сут и работе насосных станций в течение 21 часа, составит 2 скважины (1770 : 63 :21 = 1,34). Учитывая, что все существующие скважины взаимозаменяемые, резервной скважиной может быть любая на каждой из площадок.       При разработке  генерального плана были выполнены расчеты водопотребления поселения на 1 очередь и на расчетный срок. Согласно расчетам, ориен-тировочная водопотребность станицы Боковской с учетом х.Земцов на 1-ю очередь составит –2000.0 м3/сут. Необходимое количество рабочих скважин составит – 2 шт. (2000 : 63 : 21 = 1,51).  Водопотребность на расчетный срок составит – 2300.0 м3/сут. Необходимое количество рабочих скважин составит – 2 шт. (2300 : 63 : 21 = 1,74).  Исходя из вышеизложенного бурение дополнительных скважин не требуется.    Категория водозабора по степени обеспеченности подачи воды принимается вторая, согласно п.4.4. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение  Наружные сети и сооружения».  В соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* и СанПиН  2.1.4.1110-02 водозаборы должны быть обустроены поясами зоны санитарной охраны.  Для хранения регулирующего и противопожарного запасов воды, проектом, разработанным институтом «ЮЖВОД-ПРЕКТ»  предусмотрено устройство  2-х резервуаров запаса воды емкостью по 500 м3 каждый, которые располагаются на площадке водозабора (скв.4,5.6).   В соответствии с п.9.6  СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение  Наружные сети и сооружения», при подаче воды в резервуары по одному водоводу в резервуарах следует предусматривать аварийный и противопожарный запасы воды. Для 1-ой очереди, согласно расчету, не потребуется увеличения объемов  резервуаров и их количества по сравнению с принятыми в проекте:

-   Аварийный объем воды, обеспечивающий в течение времени ликвидации аварии на водоводе (п.8.4.) расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% расчетного  среднечасового водопотребления и производственные нужды по аварийному графику.

Wа  = {(2000.0 – 482,0) х 10} :24 х 0.7 + 120.0 = 563.0 м3

-  Неприкосновенный 3-х часовой объем воды, обеспечивающий пожаротушение из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов (п.9.4).

Wнепр.пож.зап.  =   (10 + 2,5 х 2) х 3.6 х 3 = 162.0 м3

Общий объем резервуаров  составляет 563.0 + 162.0 = 725.0 м3.

На расчетный срок, согласно расчету, также не потребуется увеличения объемов  резервуаров и их количества по сравнению с принятыми в проекте:

Wа  = {(2300,0-541.0) х 10}: 24 х 0.7 + 130.0 = 643.0 м3

Wнепр.пож.зап.  =   (10 + 2,5 х 2) х 3.6 х 3 = 162.0 м3

Общий объем резервуаров  составляет 643.0 + 162.0 = 805.0 м3.

После завершения реконструкции  системы водоснабжения по проекту, разработанному институтом «ЮЖВОДПРЕКТ», водопроводная сеть станицы позволит обеспечить водоснабжение потребителей с учетом расходов воды, рассчитанных на  1-ю очередь и на расчетный  срок.   Для устойчивого  водоснабжения остальных хуторов Боковского сельского поселения, проектом генерального плана предлагается  выполнить следующие мероприятия: в каждом населенном пункте произвести  замену , имеющих большой процент износа, водонапорных башен и артезианских насосов, выполнить перекладку существующих водопроводных сетей, имеющих большой процент износа, а также прокладку новых сетей.  При установке новых насосов их производительность  следует принимать согласно расчетным расходам,  приведенным в таблице №2.  Следует иметь ввиду, что водозаборный узел, включающий артезианскую скважину и водонапорную башню, должен иметь в резерве одну артезианскую скважину, в связи с чем в населенных пунктах, имеющих только одну скважину необходимо пробурить вторую  резервную. На всех водозаборных узлах  следует организовать зоны санитарной охраны. Расход воды  на  наружное пожаротушение для сельских населенных пунктов принимается 5 л/сек ( СНиП 2.04.02-84*  «Водоснабжение  Наружные  сети  и сооружения», табл.6).   Пожарный   объем  воды  в  баках  водонапорных  башен  дол-жен рассчитываться  на десятиминутную продолжительность тушения  одно-го  пожара (5 х 3.6 : 6 = 3 м3) при одновременном наибольшем расходе воды на другие нужды. Объемы водонапорных башен в населенных пунктах должны быть следующими:

х.Дуленков  -  {(194.0- 62.0) х 10}: 24 х 0.7 + 11.0 + 3.0 = 53.0 м3. В настоящее время установлено 3 башни объемом 75 м3, требующих замены. Требуется строительство 2-х дополнительных скважины, в том числе одной резервной.

х.Астахов – {(19.0 – 6.0) х 10}: 24 х 0.7 + 1.0 + 3.0 = 8.0 м3.  В настоящее время установлена 1 башня объемом 25 м3, требующая замены.  Необходимо строительство резервной скважины.

х.Белавин – {(91.0 – 28.0) х 10}: 24 х 0.7 + 5.0 + 3.0 = 26.0 м3. В настоящее время установлена 1 башня объемом 25 м3, требующая замены. Необходимо строительство резервной скважины.

х.Горбатов – {(51.0-16.0) х10}:24 х 0.7 + 3.0 + 3.0 = 16.0 м3. В настоящее время установлено 2 башни объемом 50 м3, требующие замены. Необходимо строительство резервной скважины.

х.Дубовой – {(41.0-9.0) х 10}:24 х0.7 + 3.0 + 3.0 = 15.0 м3. В настоящее время установлена 1 башня объемом 25 м3, требующая замены. Требуется строительство 2-х дополнительных скважины, в том числе одной резервной.

х.Коньков –{(125.0-40.0) х 10}:24 х 0.7 + 7.0 + 3.0 = 35.0 м3. В настоящее время установлена 1 башня объемом 25 м3. Взамен башни объемом 25 м3 требующей замены, предлагается строительство новой башни объемом 40.0 м3 и  строительство 2-х дополнительных скважин, в том числе одной резервной.

х.Ильин – {(13.0-4.0) х 10}:24 х 0.7 + 1,0 + 3.0 = 7.0 м3. В настоящее время установлена 1 башня объемом 25 м3, требующая замены. Необходимо строительство резервной скважины.

В связи с тем, во всех населенных пунктах поселения  разница между расчетными расходами воды на 1-ю очередь и расходами воды на расчетный срок  не значительна,  все расчеты по определению объема резервуаров  водонапорных башен  произведены по расходам  воды, посчитанным на расчетный срок. Исходя из вышеизложенного, замену водонапорных башен, а также строительство дополнительных артезианских скважин предлагается выполнить при реализации мероприятий 1 очереди.  Разводящие  сети  хозяйственно-питьевого водопровода в черте населенных пунктов  рекомендуется выполнять кольцевыми из труб  ПНД с установкой  пожарных гидрантов  в  соответствии  с  действующими нормами. Схемы разводящих сетей  водопровода населенных пунктов с определением диаметров и гидравлических параметров работы сетей разрабатываются на последующих стадиях проектирования.

3.12.1.2 Водоотведение

Существующее состояние систем и сооружений канализации

Централизованная система канализации на территории Боковского сельского поселения отсутствует. Канализационные стоки от 16 квартирных домов,  общепита,  хлебопекарни, больницы,  детского сада станицы Боковской по самотечным трубопроводам отводятся в  выгребные септики, расположенные поблизости от домов. Общая протяженность канализационных сетей составляет около 1.5 км. Канализационные трубы давно пришли в негодность и требуют замены. Основная часть существующей индивидуальной  застройки в станице Боковской и  населенных пунктах поселения канализуется в индивидуальные выгребные ямы, которые вероятнее всего не являются водонепроницаемыми.  Нечистоты из выгребных септиков ежедневно вывозятся 2-мя ассенизационными машинами на поля ассенизации, расположенные за пределами территории станицы Боковской, рядом с полигоном твердых бытовых отходов.  Как  видно из указанного выше,  вопрос  канализования  станицы и организации очистки бытовых сточных вод является одним из главных для нормализации экологической обстановки и улучшения условий жизни населения.  Эксплуатацию сетей и сооружений   канализации  Боковского  сельского  поселения  осуществляет «Водник».

Проектные предложения.

Определение расчетных расходов.

Ориентировочный   суточный  расход   сточных  вод  по  поселению составит :                                             1-я очередь             Расчетный срок

-   ст-ца Боковская                1177.0 м3/сут              1321.0 м3/сут

-   х.Дуленков                          110.0 м3/сут                121.0 м3/сут

-   х.Астахов                               20.0 м3/сут                  12.0 м3/сут

-   х.Белавин                               59.0 м3/сут                  58.0 м3/сут

-   х.Горбатов                             31.0 м3/сут                  32.0 м3/сут

-   х.Дубовой                              29.0 м3/сут                  29.0 м3/сут

-   х.Коньков                              70.0 м3/сут                  78.0 м3/сут

-   х.Ильин                                    9.0 м3/сут                   8.0 м3/сут

Итого:                               1505.0 м3/сут             1659.0 м3/сут

Проектом генерального плана, для канализования станицы Боковской, на 1-ю очередь  предлагается осуществить строительство очистных сооружений канализации модульного типа с комплексом биологической очистки и обработки осадка, позволяющих обеспечить степень очистки стоков в пределах ПДК для рыбохозяйственных водоемов. Технология очистки и состав сооружений ОСК определяется на последующих стадиях проектирования, в зависимости от характеристики и количества сточных вод, поступающих на очистку, требуемой степени  их  очистки, и местных условий. Площадку для раз-мещения ОСК предлагается разместить южнее полигона твердых бытовых отходов.  Предлагаемая  площадка  расположена с учетом розы ветров и ее расположение соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Расположение площадки ОСК дает возможность организации сброса очищенных сточных вод в реку Кривая, протекающую в 800 метрах от ОСК. Место сброса очищенных сточных вод полежит, в установленном порядке ,согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора, природоохранными органами и органами в сфере управления водными ресурсами.  На территории ОСК предлагается разместить накопительный резервуар для сбора канализационных стоков, которые предлагается принимать от хуторов Коньков и Дуленков. Канализационные стоки от потребителей  указанных хуторов предлагается направлять в накопительные резервуары ,размещаемые на территории хуторов и по мере их заполнения перевозить на ОСК  ассенизационными машинами. Из накопительного резервуара собранные стоки следует направлять насосной станцией на ОСК. Ориентировочная производительность ОСК составит:  -  на 1-ю очередь 1357.0 м3/сут, на расчетный срок – 1520.0 м3/сут.  Ориентировочная площадь земельного участка для размещения комплекса ОСК составит порядка 2,5 – 3,0 га. Для сбора сточных вод и направления их на ОСК, по территории станицы Боковской  необходимо запроектировать и построить сети самотечных канализационных коллекторов, при этом предлагается в 1-ю очередь построить канализационные коллекторы в центральной части станицы, а канализование остальной части станицы завершить на расчетный срок.   Главную  КНС  предлагается разместить на пересечении улицы Советской и пер.Северный и строительство ее осуществить в 1-ю очередь, с учетом расходов стоков на расчетный срок.   Подачу канализационных стоков от главной насосной станции на ОСК предполагается осуществить по двум напорным трубопроводам с устройством дюкера по дну реки Чир. Разработка схемы  канализования станицы должна быть осуществлена на последующих стадиях проектирования силами специализированной организации.  В связи с достаточной удаленностью остальных хуторов поселения от ОСК, а также  малыми объемами канализационных стоков, очистку канализационных стоков хуторов предлагается осуществлять на автономных сооружениях  подземной фильтрации .  Сооружения подземной фильтрации состоят из отстойника и фильтрационных канав.  Осадок, образовавшийся в отстойнике вывозится 2-3 раза в год в места, согласованные  природоохранными органами. Отфильтрованная вода может использоваться для полива зерновых и кормовых культур, древесно-кустарниковых насаждений. Разработка схемы канализования хуторов должна быть осуществлена на последующих стадиях проектирования силами специализированной организации.

3.12.2. Электроснабжение

Существующее состояние систем и сооружений электроснабжения

Электроснабжение населенных пунктов Боковского сельского поселения осуществляется от двух питающих  подстанций, расположенных на террито-рии поселения.   На территории станицы Боковская размещается  ПС «Боковская» 35/10 кВ филиала ОАО «МРСК ЮГА»-«Ростовэнерго. По информации полученной  от начальника Боковского участка Северных электрических сетей  филиала ОАО «МРСК ЮГА»-«Ростовэнерго», в подстанции установлено 2 трансформатора мощностью по 4000 кВа. Фактическая присоединенная нагрузка составляет 1.6 Мвт.   Подстанция питается от линий ВЛ-35кВ Боковс-кая - В.Свечниковская,  Боковская-Белавинская,  Боковская- Каргинская. На     территории  хутора Белавин   размещается  ПС «Белавинская» 35/10 кВ. ПОСЭС «МРСК ЮГА Ростовэнерго» Боковский РЭС.  В подстанции установлен 1 трансформатор  мощностью 2500 кВа.  Фактическая присоединенная нагрузка составляет 0.1 Мвт. Подстанция подключена от  линий ВЛ-35 кВ Боковская-Белавинская,  Белавинская-Калининская.  Подача электроэнергии в хутора Боковского  поселения  производится по линиям ВЛ-10 на понижающие  подстанции (КТП) откуда производится распределение электроэнергии  потребителям.   Эксплуатацию сетей  электроснабжения Боковского  сельского поселения осуществляют две  организации. Боковский участок Северных электрических сетей  филиала ОАО «МРСК ЮГА»-«Ростовэнерго» эксплуатирует  сети и сооружения 10-35 кВ. Производственная база расположена по пер.Земцовскому,34.  Боковский участок Миллировских межрайонных электрических сетей филиала ГУП  РО ОАО «Донэнерго» эксплуатирует сети 0,4 кВ и  КТП 10/0.4 кВ  в пределах населенных пунктов.  Производственная база расположена в станице Боковской по ул.Гагарина,8.

Проектные предложения.

Расчет электрических нагрузок.

Потребность в электрической энергии определена по срокам проектирования, с учетом численности населения и степени благоустройства жилого фонда, по укрупненным показателям удельной расчетной коммунально-бы-товой нагрузки на основании «Изменения и дополнения Раздела 2 Расчетные электрические нагрузки  Инструкции по проектированию электрических сетей РД № 34.20.185-94».   Приведенные в таблицах показатели учитывают нагрузки жилых и общественных зданий, наружного освещения.

Основные планируемые показатели по Электроснабжению

Таблица№3

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения (чел.) |  | Показатель удельной расчетной нагрузки кВт/чел | Электрическая нагрузка (кВт) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-я очередь | Расчетный срок |  | 1-я очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ст-ца Боковская | 5352 | 6008 | 0.41 | 2194.0 | 2463.0 |
| 2 | х.Дуленков | 627 | 685 | 0.41 | 257.0 | 281.0 |
| 3 | х.Астахов | 115 | 70 | 0.41 | 47.0 | 29.0 |
| 4 | х.Белавин | 338 | 331 | 0.41 | 139.0 | 136.0 |
| 5 | х.Горбатов | 174 | 179 | 0.41 | 71.0 | 73.0 |
| 6 | х.Дубовой | 102 | 97 | 0.41 | 42.0 | 40.0 |
| 7 | х.Коньков | 402 | 442 | 0.41 | 165.0 | 181.0 |
| Итого по поселению: |  | 7169 | 7858 |  | 2915.0 | 3203.0 |

Генеральным планом не предусматривается изменение существующей схемы внешнего электроснабжения населенных пунктов поселения. Предлагается выполнить замену  морально и физически устаревшего оборудования подстанций, выполнить перекладку  воздушных и кабельных сетей, требующих замены.  Предлагается, согласно нормативным документам, произвести установку на улицах поселения требуемого количества светильников.  В качестве осветительных приборов предлагаются консольные светильники с лампами мощностью 250 и 400 Вт. Светильники устанавливаются  на металлических опорах. Осветительные сети предлагается выполнить в воздушном  исполнении. Управление освещением – дистанционное, из центрального диспетчерского пульта, и автоматическое, с использованием каскадных схем управления.  Предлагаемая схема освещения территории  поселения подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

3.12.2.1 Связь

Существующие системы связи

Телефонная связь абонентов Боковского сельского поселения осуществляется от межрайонных сетей связи Ростовского филиала ОАО «ЮТК», которые проложены вдоль дороги соединяющей станицы Вешенскую и Краснокутскую.  В станице Боковской размещается  АТС на 1100 номеров . АТС на 100 номеров размещается в х.Белавин. На остальные хуторах подведены воздушные и кабельные линии с установкой в домах и организациях квартирных телефонов. Всего в поселении установлено 1198 стационарных телефонов.  В районе х.Земцов и х.Калининский  Шолоховского района установлены ретрансляторы для приема 4-х телепрограмм Россия, НТВ, Звезда, Культура, а также установлены мачты с оборудованием для осуществления мобильной связи основными операторами. .    Эксплуатацию сетей  и оборудования связи  Боковского сельского поселения осуществляет Боковский участок  Ростовского филиала ОАО «ЮТК». Производственная база расположена в станице Боковской по пер.Книжному,11.

Проектные предложения.

Генеральным планом на 1-ю очередь строительства предлагается осуществить телефонизацию хутора Ильин и предусмотреть увеличение телефонных номеров стационарной связи по всему Боковскому поселению на 850 номеров. На расчетный срок предлагается увеличение телефонных номеров в поселении на 1050 шт. Операторам рекомендуется выполнение работ по реконструкции и замене оборудования в целях улучшения качества связи и предоставления дополнительных услуг.    Основным направлением развития сетей фиксированной связи является комбинированный путь модернизации, то есть постепенный переход от существующих традиционных сетей с технологией коммутации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммутации пакетов. Мультисервисная сеть позволит предоставить населению и организациям пакет услуг телефонной связи, высокоскоростного доступа к сети Интернет, услуг кабельного телевидения. Телефонизацию существующих и  вновь строящихся домов предлагается осуществить в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью дополнительными услугами по передаче данных  видеоинформации.    Предлагается  также развитие системы сотовой радиотелефонной связи на базе стандарта GSM. Дальнейшее развитие этого вида связи, которое начинает составлять существенную конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории поселений и прилегающих районов сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи. С применением современного оборудования на станциях, появится возможность резко расширить и повысить уровень предоставляемых населению услуг.

3.12.3  Теплогазоснабжение

3.12.3.1 Теплоснабжение

Существующее теплоснабжение

В станице Боковской расположено две квартальные газовые котельные на ул.Чкалова,41б и ул.Советской,22, которые  обслуживают, редакцию газеты, районную библиотеку, 16-ти квартирные дома-5 шт, детсад-ясли, районную больницу.   Кроме того имеются  автономные газовые котельные для теплоснабжения следующих зданий:

- Котельная ДК по пер.Книжный  обслуживает ДК, узел связи.

- Котельная по ул.Советская обслуживает  объекты общественного питания, народный суд, сельсовет, продмаг, госбанк, аптеку, дом пионеров.

- Котельная по ул.Чкалова обслуживает среднюю школу.

- Котельная РАЙПО по ул.Кошевого обслуживает РАЙПО, 18-ти квартирный дом.

- Котельная РОВД по ул.Теличенко обслуживает РОВД, ВДОАМ.

- Котельная ПМК по ул.Чкалова  обслуживает ПМК, общежитие, 16-ти квартирные дома-3 шт.

- Котельная по ул.Советская обслуживает административное здание, мастерские, парикмахерскую.

Остальные здания станицы и частный сектор  Боковского поселения отапливается квартирными  газовыми теплогенераторами.      Протяженность тепловых сетей  станицы Боковской  составляет 3 км .   Эксплуатацией котельных и тепловых сетей занимается МУП «Водник».

Проектные предложения.

Для дальнейшей работы 2-х квартальных  котельных в станице Боковской, проектом предлагается выполнить их модернизацию с заменой котлов, с устройством, КИП и автоматики. Предлагается также произвести замену котельного оборудования в автономных котельных. При плановом ремонте тепловых сетей предлагается  прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. При завершении газификации жилых и общественных зданий поселения предлагается оборудовать их квартирными теплогенераторами.  Устройство квартирных теплогенераторов позволит экономить расход газа на теплоснабжение квартиры, дома в зависимости от температуры наружного воздуха, что позволит значительно снизить объем коммунальных платежей. Разработка схемы теплоснабжения станицы должна быть осуществлена на последующих стадиях проектирования силами специализированной организации с разбивкой объемов реконструкции на 1 очередь и на расчетный срок.

3.12.3.2 Газоснабжение

Существующее положение

Источником газоснабжения Боковского поселения являются ГРС Калининская Шолоховского района  и  ГРС Каргинская от которых по межпоселковым  газопроводам  высокого давления I категории (1,2 мПа), газ направляется в населенные пункты поселения.  Газораспределительные сети поселения  представляет собой трехступенчатую систему газопроводов высокого, среднего и низкого давления, с установленными на них газорегуляторными пунктами для последовательного снижения давления газа перед газоиспользующим оборудованием потребителей. В настоящее время сетевое газоснабжение имеют все населенные пункты поселения, кроме  хуторов   Коньков и Ильин. Степень газификации населенных пунктов  поселения составляет 48%-88%. Годовое потребление газа по Боковскому сельскому поселению, согласно данным представленным Шолоховским участком ООО «Ростоврегионгаз», составляет 6470.0 тыс.м3 газа в год. Эксплуатацию сетей и сооружений газоснабжения осуществляет  Боковскрайгаз, филиал ОАО «Ростов-облгаз». Производственная база расположена по пер.Комсомольскому,1.

Проектные предложения.

Газификация  хуторов Коньков и Ильин  предусмотрена перспективной схемой газоснабжения Боковского района, разработанной Ростовским филиалом ОАО «Гипрониигаз». В соответствии с указанной схемой предлагается подключение указанных хуторов от межпоселкового газопровода высокого давления 1 категории  Р=1.2 Мпа, проходящего вдоль дороги  Обливская от –Каргинская.  На основании указанной схемы  газоснабжения Боковского района  на последующих стадиях проектирования, силами специализированной организации необходимо разработать схемы газоснабжения населенных пунктов, которые подлежат газификации на расчетный срок. В пределах 1 очереди реализации генерального плана предлагается осуществить 100% газификацию  населенных пунктов, имеющих газораспределительные сети, а газификацию хуторов Коньков и Ильин завершить  на расчетный срок.  В связи с планирующимся по генплану, увеличением площади жилищного фонда и связанным с этим увеличением потребления природного газа, после утверждения генерального плана поселения необходимо заказать в Ростовском филиале ОАО «Гипрониигаз» корректировку расчетной схемы газоснабжения Боковского  района с учетом изменений в параметрах газопотребления поселения. При корректировке схемы производится уточнение расчетных параметров, определенных в настоящей работе, с учетом фактического развития поселения. После корректировки расчетной схемы района, для газификации населенных пунктов поселения необходимо разработка схем газоснабжения для каждого населенного пункта. При проектировании новых объектов газораспределительной системы поселения рекомендуется использование полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы. Полиэтиленовые трубы не нуждаются в устройстве электрохимической защиты, что снижает эксплуатационные расходы.

Определение объемов потребления газа на пищеприготовление, горячее водоснабжение, отопление и вентиляцию зданий.

На стадии разработки генерального плана для определения объемов потребления газа для нужд пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления возможно использование укрупненных показателей.  Для расчета принято следующее:

-укрупненный показатель потребления газа для пищеприготовления и горячего водоснабжения на 1 человека (п.п. 3.12. СП 42-101-2003)  принят:

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300 м3/год,

-укрупненный  показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1 м2 общей площади принят согласно прил. 2 СНиП 2.04.07-86*;

Годовое потребление газа на пищеприготовление и горячее водоснабжение от газовых водонагревателей  определено по укрупненному показателю и сведено в таблицу №4.

Таблица№4

| №п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения(чел.) |  | Укрупненный показатель потребления газа м3/год на 1 чел. | Потребление газа (м3/год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-я очередь | Расчетный срок |  | 1-я очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ст.Боковская | 5352 | 6008 | 300 | 1605600 | 1802400 |
| 2 | х.Астахов | 115 | 70 | « | 34500 | 21000 |
|  | х.Белавин | 338 | 331 | « | 101400 | 99300 |
| 4 | х.Горбатов | 174 | 179 | « | 52200 | 53700 |
| 5 | х.Дубовой | 102 | 97 | « | 30600 | 29100 |
| 6 | х.Дуленков | 627 | 685 | « | 188100 | 205500 |
| 7 | х.Ильин | 53 | 46 | « | - | 13800 |
| 8 | х.Коньков | 402 | 442 | « | - | 132600 |
| Итого: |  | 7169 | 7858 |  | 2012400 | 2357400 |

Максимальный часовой расход газа на пищеприготовление и горячее водоснабжение определяется как доля годового расхода по формуле (1)  СП 42-101-2003):

Qhd = Khmax Х Qy,

где   Khmax  - коэффициент часового максимума (коэффициент перехода от годового расхода к максимальному часовому расходу газа), принимается по таблице 2  СП 42-101-2003 в зависимости от численности населения.

Qy  -  годовой расход газа, м3/год

Результаты расчетов максимального часового расхода газа на пищеприготовление  и горячее водоснабжение от газовых водонагревателей в  малоэтажной застройке приведены в Таблице №5

Таблица№5

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения(чел.) |  | 1-я очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-я очередь | Расчетный срок | Khmax | Qhd, м3/час | Khmax | Qhd, м3/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ст.Боковская | 5352 | 6008 | 1/2100 | 765.0 | 1/2100 | 858 |
| 2 | х.Астахов | 115 | 70 | 1/1800 | 19.0 | 1/1800 | 12 |
| 3 | х.Белавин | 338 | 331 | 1/1800 | 56.0 | 1/1800 | 55 |
| 4 | х.Горбатов | 174 | 179 | 1/1800 | 29.0 | 1/1800 | 30 |
| 5 | х.Дубовой | 102 | 97 | 1/1800 | 17.0 | 1/1800 | 16 |
| 6 | х.Дуленков | 627 | 685 | 1/1800 | 105.0 | 1/1800 | 114 |
| 7 | х.Ильин | 53 | 46 | 1/1800 | - | 1/1800 | 8 |
| 8 | х.Коньков | 402 | 442 | 1/1800 | - | 1/1800 | 74 |
| Всего: |  |  |  |  | 991.0 |  | 1167.0 |

Часовой расход тепла на отопление жилых и общественных зданий поселения ориентировочно составит:

Qomax = qoА(1+k1)10-3К2  Гкал/час

qo  - укрупненный показатель максимального теплового потока, Вт  на 1м2 площади помещений,

А   -  общая площадь жилых помещений, м2,

k1 - коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общес-                          твенных зданий ( при отсутствии данных принимается 0.25),

К2  -   0.8598 коэффициент перевода  теплового потока из МВт/час в Гкал/час.

1-я очередь -  Qomax = 188.0 х 179.0 (1+0.25): 1000 х 0.8598=36.16 Гкал/час,       Расчетный срок -  Qomax = 188.0 х238.0 (1+0.25): 1000 х 0.8598=44,24 Гкал/час

Планируемый часовой расход газа на отопление жилых и общественных зданий ориентировочно составит:

Gо.час = Qomax 106/ Qрн ή  м3/час

Qрн -  теплота сгорания газа 8062 МДж/м3,

ή   -   КПД котла равен 0,9.

1-я очередь – 36.16 х 106/8062 х 0.9 = 4983.6 м3/час,

Расчетный срок – 44.24 х 106/8062 х 0.9 = 6097.0 м3/час

Часовой расход тепла на вентиляцию общественных зданий ориентировочно составит:

Qvmax= k1k2qoАk310-3  Гкал/час

qo  -  укрупненный показатель максимального теплового потока, Вт

на 1 м2 площади помещений,

А   -  общая площадь жилых помещений, м2,

k1 - коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общес-                          твенных зданий ( при отсутствии данных принимается 0.25),

k2  -  коэффициент, учитывающий тепловой	поток на вентиляцию общественных зданий ( при отсутствии данных принимается 0.6),

k3  -   0.8598 коэффициент перевода  теплового потока из МВт/час в Гкал/час.

1-я очередь  - Qvmax= 0.25 х 0.6 х 188.0 х 179.0 х 0.8598 : 1000 = 4.3 Гкал/час,

Расчетный срок-Qvmax= 0.25 х 0.6 х 188.0 х 238.0 х 0.8598:1000 = 5.8 Гкал/час

Планируемый часовой расход газа на вентиляцию общественных зданий ориентировочно составит:

Gv.час  = Qvmax 106/ Qрн ή  м3/час

Qрн -  теплота сгорания газа 8062 МДж/м3,

ή   -   КПД котла равен 0.9.

1-я очередь  -  Gv.час = 4.3 х 106/ 8062 х 0.9 = 593.0 м3/час,

Расчетный срок- Gv.час =5.8 х 106/ 8062 х 0.9 =799.0 м3/час.

Годовой  расход газа на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.

Планируемый годовой расход тепла на нужды отопления вентиляции (Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети) ориентировочно составит:

Qгод ов = Qср ов  n0  Гкал/год

n0  -  продолжительность отопительного периода 4104 часов

Qср ов  = Qов max х (tв.р – tср.он)/( tв.р- tн.о)   Гкал/час

Qов max – максимальный тепловой поток на нужды отопления и вентиляции составляет:

1-я очередь        -  36.16 + 4.3 = 40.46 Гкал/час,

Расчетный срок -  44.24 + 5.8 = 50.04 Гкал/час.

tв.р        -  температура внутреннего воздуха в помещениях, равная 200с ( табл.1  ГОСТ 30494-96),

tср.он    - средняя температура наружного воздуха за отопительный период, равная – 2.50с (табл.1 СНиП 23-01-99),

tн.о          - расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, равная – 250с.

Qср ов составляет:

1-я очередь          -  40.46 х (20 +2.5)/(20+25)= 20.23 Гкал/час,

Расчетный срок   -  50.04 х (20 +2.5)/(20+25)= 25.02 Гкал/час

Qгод ов составляет:

1-я очередь          -  20.23 х 4104 = 83023.0 Гкал/год,

Расчетный срок   -  25.02 х 4104 =102682.0 Гкал/год.

Планируемый годовой расход газа на нужды отопления , вентиляции для всех зданий поселения составит:

Qту= Qгод ов 103 / Qрн х ή   тыс.м3/год,

Qрн -  теплота сгорания газа 8062 МДж/м3

ή   -   КПД котла равен 0,9

Qту       составляет:

1-я очередь          -  83023.0 х103/8062х0,9 =11442.0 тыс.м3/год,

Расчетный срок     - 102682.0 х 103/8062х0,9 =14152.0 тыс.мз/год.

Суммарный  годовой расход газа на нужды отопления, вентиляции, горячего водоснабжения зданий поселения составит:

Qу= Qу.хб + Qту   тыс.м3/год,

Qу.хб  - годовой расход газа на пищеприготовление и горячее водоснабжение    от газовых водонагревателей в малоэтажной застройке

Qу       составляет:

1-я  очередь        -   2012.0 + 11442.0 = 13454.0 тыс.м3/год,

Расчетный срок  -   2357.0 + 14152.0 = 16509.0 тыс.м3/год.

4. Охрана окружающей среды

Согласно ФЗ№7 «Охрана окружающей среды» от 10.01.02 экологическая стратегия градостроительного  развития  сельских поселений направлена  на  обеспечение  устойчивого  и экологически безопасного развития производственных  сил  на  территории, создание    условий обеспечивающих снижение  антропогенного  воздействия  на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания населения.

По данным  ГУ «Ростовский ЦГМС-Р» концентрация загрязняющих веществ  в Боковском СП Боковского  района составляет по взвешенным  веществам (пыль) – 0,17 мг/м3, по диоксиду азота – 0,05 мг/м3, по оксиду азота – 0,02 мг/м3, по диоксиду серы – 0,015 мг/м3, по оксиду углерода – 1,5 мг/м3.   Концентрация  загрязняющих веществ находится в пределах нормы  согласно предельно-допустимым концентрациям (ПДК).

Основными источниками загрязнения воздуха  в Боковском СП является автотранспорт, производящий оксид углерода, взвешенные вещества, оксид азота.

Главная водная артерия района - река Чир протяженностью в границах района 75км. Грунтовые воды залегают  на глубине 4-10м. Водоснабжение поселения осуществляется за счет эксплуатации подземных вод верхнемеловых отложений, имеющих кондиционные воды для питьевых и хозяйственных целей. В качественном отношении воды верхнемелового водоносного слоя характеризуются содержанием сухого остатка от 456 до 1286 мг/л при общей жесткости 6-11,6 мг-экв/л. Преобладают пресные воды с минерализацией до 1000 мг/л.

Наиболее часто встречающиеся типы почв территории - южные черноземы и супесчаные черноземы южного подтипа. На севере и в центральной части района распространены обыкновенные черноземы. Основным  источником загрязнения почв территории  тяжелыми металлами и углеводородами служит автомобильный транспорт и сельхозпредприятия. Вывоз мусора осуществляется автотранспортом за пределы райцентра в места, согласованные санэпидстанцией. Загрязняющие вещества поступают в почву через загрязнения воздушного бассейна. На имеющихся несанкционированных свалках высока вероятность заражения почвы высокотоксичными веществами.

При проектировании генерального плана Боковского СП предусматриваются мероприятия  по ликвидации несанкционированных свалок ТБО.

В числе возможных мероприятий по сокращению санитарно-защитных зон сельхозпредприятий предлагается внедрение современных технологий экологизации производства.

Радиационная обстановка в регионе остается стабильной. В результате замеров было выявлено  минимально-0,11 мкР/ч, среднее-0,123 мкР/ч, проведено 1113 замеров, превышение не выявлено.

Уровни шума  на улицах и прилегающей территориях в местах примыкания трассы «Обливская – Советская – Боковская - Каргинская» к   жилой зоне создают акустический дискомфорт. За пределами этих участков уровень шума существенно ниже рассчитываемого уровня.

Таблица 32

Рекомендуемые мероприятия, направленные на уменьшение (или предотвращение) вредного воздействия на компоненты окружающей среды

| Компоненты окружающей среды | Рекомендуемые мероприятия |
| --- | --- |
| Атмосферный воздух | - внедрение новых технологических процессов по установке и соверше- нствованию существующего газоочистного и пылеулавливающего оборудования; - разработка проектов санитарно-защитных зон на всех предприятиях; - мониторинг за состоянием атмосферного воздуха; - использование проектируемыми котельными газового топлива; - организация контроля за химическим составом выхлопных газов автотранспорта; - создание экономических условий по использованию более экологически безопасных видов топлива (газовое топливо, биотопливо и топливо, отвечающее требованиям EURO II и EURO III); |
| Поверхностные и подземные воды | - создание канализационных очистных сооружений в райцентре для доведения качества сбрасываемой воды до норм. показателей; - строительство ливневой канализации с очистными сооружениями; - расчистка и благоустройство русел водоемов; - увеличение производительности систем оборотного и повторно- последовательного водоснабжения на предприятиях; - строительство на значимых сельхозпредприятиях локальных очистных сооружений; - организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов; -предотвращение загрязнения водоемов; - соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточников и водоохранных зонах водоемов; - контроль над использованием водных ресурсов и их качеством; |
| Почвы | - организация учета и контроля за использованием агрохимикатов, вносимых в почву; - приведение складов для хранения пестицидов и удобрений в соответствие с требованиями санитарно-гигиенических норм и правил; - приведение территории скотомогильника в соответствие с рекомендациями п.5.6 «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» от 4.12.95 №13-7-2/469 (Ограждение объекта глухим забором выс. ≥2м, с внутр. стороны по периметру забора - траншея глуб. 0,8-1,4м и шир. ≥ 1,5м с устройством вала из вынутого грунта); - утилизация отходов производства и потребления; - создание вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос; - принятие мер по предотвращению разлива нефтепродуктов; -рекультивация техногенно-нарушенных территорий; - создание природно-экологического каркаса и обеспечение нормативных требований по озеленению территории, в том числе сохранение лесов. |
| Отходы производства и потребления | - ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов; - обеспечение предприятия коммунального хозяйства необходимым специализированным транспортом и организация дезинфекции мусоросборочных контейнеров. |

5. Основные технико-экономические показатели проекта

генерального плана

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2008 г | Первая очередь строительства 2013 г. | Расчетный срок 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах, | га. | 39 300 | 39 300 | 39 300 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | земли сельскохозяйственного назначения | га | 26 574 | - | 26 194 |
| 1.1.2 | земли населенных пунктов | га | 1 070 | - | 2 122 |
| 1.1.3 | производственные зоны | га | 22 | 15 | 15 |
| 1.1.4 | земли транспорта | га | 39 | - | 46 |
| 1.1.5 | земли лесного фонда | га | 5 450 | 5 450 | 5 450 |
| 1.1.6 | земли водного фонда | га | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.7 | земли специального назначения | га | 10 | 10 | 10 |
| 1.1.8 | иных зон | га | 6 035 | - | 5 363 |
| 1.2 | Общая площадь земель населенных пунктов | га | 1 070 | - | 2 122 |
| 1.2.1 | Земли жилой застройки, из них: | га | 389 | 404 | 440 |
|  | малоэтажной многоквартирной жилой застройки | га | 27 | 27 | 41 |
|  | индивидуальной жилой застройки с приусадебными земельными участками | га | 362 | 377 | 399 |
| 1.2.2 | Земли общественно-деловой застройки | га | 17 | 25 | 27 |
| 1.2.3 | Земли производственного назначения | га | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 1.2.4 | Земли общего пользования | га | 122 | - | 285 |
| 1.2.5 | Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций, из них: | га | 6 | - | 47,5 |
|  | автомобильного транспорта | га | 3 | - | 36 |
| 1.2.6 | Земли сельскохозяйственного использования, из них занятые: | га | 17,1 | - | 10,3 |
|  | личными подсобными хозяйствами | га | 17,1 | - | 10,3 |
| 1.2.7 | Земли рекреационного назначения | га | 65,1 | - | 241,6 |
| 1.2.8 | Земли под водными объектами | га | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
| 1.2.9 | Из общей площади земель населенных пунктов территории резерва для развития поселения, всего в том числе | га | - | - | 230 |
|  | Земли жилой застройки, |  |  |  | 138 |
|  | Земли общественно-деловой застройки |  |  |  | 3 |

| № п/п | Показатели | Единица измерения |  | Современное состояние на 01.01.2008 г |  | Первая очередь строительства 2013 г. |  | Расчетный срок 2028 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
|  | Земли производственного назначения |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |
| 2. | Население. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований, | тыс.чел. |  | 6953 |  | 7169 |  | 7858 |  |  |
|  | прирост; | тыс.чел |  |  |  | 216 |  | 687 |  |  |
|  | убыль. | тыс.чел |  | 87 |  | - |  | - |  |  |
| 2.3. | Показатели миграции населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прирост; | тыс.чел |  | 33 |  | - |  | - |  |  |
|  | убыль. | тыс.чел |  | 1 |  | - |  | - |  |  |
| 2.4. | Возрастная структура населения: | тыс. чел./% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дети до 15 лет; | тыс.чел |  | 1201 |  |  |  |  |  |  |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16-54 лет) | тыс.чел |  | 3939 |  |  |  |  |  |  |
|  | население старше трудоспособного возраста. | тыс.чел |  | 1813 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Численность занятого населения – всего, из них: | тыс.чел. |  | 2044 |  | 2867 |  | 3409 |  |  |
|  | в материальной сфере, в том числе: | тыс. чел./% от численности занятого населения |  | 890 |  | 1844 |  | 1888 |  |  |
|  | промышленность, | -“- |  | 84 |  | 369 |  | 453 |  |  |
|  | строительство, | -“- |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | сельское хозяйство, | -“- |  | 158 |  | 276 |  | 315 |  |  |
|  | прочие, | -“- |  | 648 |  | 1199 |  | 1120 |  |  |
|  | в обслуживающей сфере | -“- |  | 1154 |  | 1023 |  | 1521 |  |  |
| 3. | Жилищный фонд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего, в том числе | тыс. кв.м общей площади квартир |  | 164,5 |  | 181 |  | 239 |  |  |
|  | в малоэтажных- домах; в том числе: | тыс. кв.м общей площади квартир |  | 164,5 |  | 181 |  | 239 |  |  |
|  | в малоэтажных многоквартирных жилых домах | тыс. кв.м общей площади квартир |  | 52,4 |  | 52,4 |  | 72,2 |  |  |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | тыс. кв.м общей площади квартир |  | 99,12 |  | 111,52 |  | 138,12 |  |  |
| 3.3. | Жилищный фонд с износом более 70% | тыс. кв.м общей площади квартир |  | 1,3 |  | - |  | - |  |  |
| 3.4. | Убыль жилищного фонда | тыс. кв.м общей площади квартир |  |  |  | 1,61 |  | 3,05 |  |  |
| 3.5. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв.м общей площади квартир |  | 165 |  | 179 |  | 236 |  |  |
| 3.6. | Новое жилищное строительство - всего | тыс. кв.м общей площади квартир |  |  |  | 16 |  | 74 |  |  |
| № п/п | Показатели |  | Единица измерения |  | Современное состояние на 01.01.2008г |  | Первая очередь строительства 2013 г. |  | Расчетный срок 2028 г. |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 3.7. | Структура нового жилищного строительства по этажности, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | малоэтажное, из них: |  | -“- |  | - |  | 16 |  | 74 |  |
|  | малоэтажные многоквартирные жилые дома |  | -“- |  | - |  | - |  | 20 |  |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками, |  | -“- |  | - |  | 16 |  | 54 |  |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего/1000 чел. |  | мест |  | 290/41 |  | 290/40 |  | 352/44 |  |
| 4.2. | Общеобразовательные школы – всего/1000 чел. |  | -“- |  | 894/128 |  | 894/124 |  | 1124/143 |  |
| 4.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования |  | учащихся |  |  |  | 1000 |  | 1000 |  |
| 4.4 | Больницы – всего/1000 чел. |  | коек |  | 110/15 |  | 110/15 |  | 110/13 |  |
| 4.5. | Поликлиники – всего/1000 чел. |  | посещ/см. |  | 199/28 |  | 199/27 |  | 199/25 |  |
| 4.6. | ФАП – всего/100 чел. |  | существующие единицы |  | 5/0,7 |  | 5/0,6 |  | 5/0,6 |  |
| 4.7. | Аптеки – всего/100 чел. |  | кв.м. |  | 57/8 |  | 110/15 |  | 120/15 |  |
| 4.8. | Предприятия розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения – всего/1000 чел. |  | соответствующие единицы |  | 93/13 |  | 93/12 |  | 100/12 |  |
| 4.9. | Учреждения культуры и искусства – всего/1000 чел. |  | -“- |  | 11/1 |  | 11/1 |  | 18/2 |  |
| 4.10. | Физкультурно-спортивные сооружения – всего/1000 чел. |  | -“- |  | 3/0,4 |  | 3/0,4 |  | 11/1 |  |
| 4.11. | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма – всего |  | -“- |  | 1 |  | 1 |  | 4 |  |
| 4.12. | Учреждения социального обеспечения – всего/1000 чел. |  | -“- |  | 1/0,1 |  | 1/0,1 |  | 1/0,1 |  |
| 4.13. | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения |  | -“- |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Магистральная дорога регионального значения |  | км |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |
| 5.2 | Межпоселковые дороги, всего в том числе |  | км |  | 28,9 |  | 34,2 |  | 34,2 |  |
|  | с твердым типом дорожных одежд |  | км |  | 21,7 |  | 28,9 |  | 34,2 |  |
|  | с переходным типом дорожных одежд |  | км |  | 7,2 |  | 5,3 |  | - |  |
| 5.3 | Главные улицы, всего в том числе |  | км |  | 8,5 |  | 10,6 |  | 10,6 |  |

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2008г | Первая очередь строительства 2013 г. | Расчетный срок 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | с твердым типом дорожных одежд | км | 5,3 | 8,5 | 10,6 |
|  | с переходным типом дорожных одежд | км | 3,2 | 2,1 | - |
| 5.4 | Улицы в жилой застройке, всего в том числе | км | 3,7 | 3,7 | 5,2 |
|  | с твердым типом дорожных одежд | км | 3,6 | 3,7 | 5,2 |
|  | с переходным типом дорожных одежд | км | 0,1 | - | - |
| 5.5 | Протяженность линий общественного транспорта, всего в том числе | км | 34 | 66 | 80 |
|  | внешнего | км | 34 | 56 | 56 |
|  | внутри населенных пунктов | км | - | 10 | 24 |
| 5.6 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - | - |
| 5.7 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 448 | 500 | 700 |
| 5.8 | АЗС | единиц | 5 | 5 | 5 |
| 5.9 | СТОА | единиц | 3 | 3 | 9 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего в том числе: | тыс. куб. м/ сут. | 1,055 | 2,287 | 2,516 |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды с учетом поливки | тыс. куб. м/ сут. | 1,055 | 2,150 | 2,365 |
|  | на производственные нужды | тыс. куб. м/ сут. | - | 0,137 | 0,151 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | тыс. куб. м/ сут. | - | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/ сут. | 1,776 | 2,287 | 2,516 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод |  | 1,776 | 2,287 | 2,287 |
| 6.1.4 | Среднесуточное потребление воды на 1 человека | л/сут. на чел. | 151,7 | 319,0 | 320,0 |
|  | В том числе на хозяйственно-питьевые нужды, с учетом поливки |  | - | 295,0 | 301,0 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей водоснабжения, в том числе внеплощадочных | км | 47,8 | 65,2 | 65,2 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод , всего, в том числе | тыс.куб.м/ сут. | - | 1,505 | 1,659 |
|  | хозяйственно-бытовые сточные | тыс.куб.м/ сут. | - | 1,368 | 1,508 |
|  | производственные сточные воды | тыс.куб.м/ сут. | - | 0,137 | 0,151 |

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2008г | Первая очередь строительства 2013 г. | Расчетный срок 2028 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 6.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | тыс.куб.м/ сут. | - | 1,357 | 1,520 |  |
| 6.2.3. | Протяженность сетей канализации, в том числе внеплощадочных | км | - | 26 | 23 |  |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Расчетная нагрузка в шинах 10 кВ | МВт | - | 2,92 | 3,2 |  |
| 6.3.2. | Потребность в электроэнергии - всего | млн.кВт·ч/год |  | 7,15 | 7,83 |  |
| 6.3.3. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт·ч |  | 997 | 997 |  |
| 6.3.4 | Источники покрытия нагрузок |  | 2е ПС35/10кВ Боковская и Белавинская |  |  |  |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Тепловая нагрузка централизованного источника | МВт | - | - | - |  |
| 6.4.2 | Годовое потребление тепловой энергии | Гкал/год | - | - | - |  |
| 6.4.3. | Протяженность тепловых сетей, в том числе внеплощадочных | км | - | - | - |  |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Максимальный часовой расход газа | м3/час | - | 6567.0 | 8063.0 |  |
| 6.5.2 | Потребление газа –всего, в том числе : | тыс.м3/год | 6470.0 | 13454.0 | 16509.0 |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды | тыс.м3/год | 6470.0 | 13454.0 | 16509.0 |  |
| 6.5.3 | Источники подачи газа |  | ГРС Калининская и Каргинская |  |  |  |
| 6.6 | Связь |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Количество номеров стационарных телефонов | тыс.шт. | 1.198 | 2.048 | 2.245 |  |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Количество номеров | 1198 | 2048 | 2245 |  |
| 6.7. | Инженерная подготовка территории |  | - |  |  |  |
| 6.7.1 | Защита территории от затопления: |  | - |  |  |  |
|  | площадь всего, в том числе: ст. Боковская х. Дуленков | га | - |  | 132 80 52 |  |
| 6.7.2 | протяженность защитных сооружений (дамбы, обвалования) всего, в том числе: ст. Боковская х. Дуленков | км | - |  | 6,3 2,3 4 |  |

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2008 г | Первая очередь строительства 2013 г. | Расчетный срок 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.7.3. | Другие специальные мероприятия по инженерной подготовке территории (водопропускные трубы) всего, в том числе: ст. Боковская х. Дуленков | шт | - |  | 12 5 7 |
| 6.8. | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 6.8.1 | Объем бытовых отходов | тыс. т/год | 3,16 | 3,85 | 6,81 |
| 6.8.2. | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | 1/10 | 1/10 | 1/10 |
| 6.8.6 | Общая площадь свалок | га | 10 | 10 | 10- |
|  | в том числе стихийных | -“- |  | - | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 7.1. | Общее количество кладбищ | га | 10 | 10 | 10 |
| 7.2. | Бюро ритуальных услуг | единиц | 1 | 1 | 1 |

- Правовая база, используемая при разработке проектной документации

Разработка генерального плана Боковского сельского  поселения Боковского района Ростовской области обоснована следующими нормативно-правовыми актами и программами:

Федеральные законы, указы Президента, постановления Правительства Российской Федерации

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.;

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ                  (ред. 27.12.2009);

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ                             (ред. 27.12.2009);

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ                     (ред. 17.12.2009);

Водный кодекс Российской Федерации от 3.06.2006  № 74-ФЗ                              (ред. 24.07.2009);

Лесной кодекс Российской Федерации от 4.12.2006 № 200-ФЗ                            (ред. 27.12.2009);

Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ                   (ред. 18.07.2009);

Закон Российской Федерации «О недрах» от 21.02.1992  № 2395-1                     (ред. 27.12.2009);

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. 27.12.2009)                                 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральный закон от 14.02.1995 № 33-ФЗ (ред. 27.12.2009) «Об особо охраняемых природных территориях»;

Федеральный закон от 23.02.1995 № 26-ФЗ (ред. 27.12.2009) «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»;

Федеральный закон от 17.11.1995 № 169-ФЗ (ред. 30.12.2008)                                «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»;

Федеральный закон тот 23.11.1995 № 174-ФЗ  (ред. 17.12.2009)                            «Об экологической экспертизе»;

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. 24.07.2009)                               «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. 25.11.2009)                                 «О безопасности дорожного движения»;

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (с изм. и доп., вступающими в силу от 01.01.2010) «Об отходах производства и потребления»;

Федеральный закон от 30.03.1999 №52-Ф3 (ред. 30.12.2008) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии  населения»;

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. 27.12.2009) «Об охране окружающей среды»;

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. 23.12.2008 с изм. 17.12.2009) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. 30.12.2009)                                «О техническом регулировании»;

Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ (ред. 27.12.2009) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ (ред. 25.12.2009) «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

Федеральный закон от 3.06.2006 № 73-ФЗ (ред. 25.12.2008) «О введении водного кодека»;

Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ (ред. от 01.02.2010)                           «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;

Федеральный закон от 04.12.2006 № 201-ФЗ (ред. от 27.12.2009)                          «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ (ред. от 27.12.2009)                            «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ (ред. от 27.12.2009)                          «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.1998 № 1420  (ред. от 29.05.2006) «Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования»;

Законодательные акты Ростовской области

Областной закон РО от 28.12.2005 № 436-ЗС  (ред. от 16.12.2009) «О местном самоуправлении  в Ростовской области»;

Областной закон РО от 22.07.2003 № 19-ЗС  (ред. от 29.09.2009) «О регулировании земельных отношений в Ростовской области»;

Областной закон РО от 25.07.2005 № 340-ЗС  (ред. от 12.05.2009)                                             «Об административно-территориальном устройстве Ростовской области»;

Областной закон Ростовской области от 19.11.2004 N 192-ЗС "Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования "Боковский район" и муниципальных образований в его составе"

Областной закон РО от 07.10.2005 № 363-ЗС  (ред. от 13.10.2008) «Об учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма на территории Ростовской области»;

Областной закон РО от 19.05.2006 № 496-ЗС  (ред. от 26.02.2009)                                                    «О специализированном жилищном фонде Ростовской области»;

Областной закон РО от 28.12.2005 № 426-ЗС  (ред. от 13.10.2008)                                                 «Об особо охраняемых природных территориях Ростовской области»;

Областной закон РО от 22.10.2004 № 178-ЗС  (ред. от 31.07.2009)                                                     «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской области»;

Постановление Главы Администрации РО от 21.02.1997 №51 (ред. от 26.12.2007) «О принятии на государственную охрану памятников истории и культуры области и мерах по их охране» (вместе с «Положением о порядке согласования проектов строительных, земельных и землеустроительных работ с областной инспекцией по охране и эксплуатации памятников истории и культуры»);

Постановление Главы Администрации РО от 21.03.2000 № 96 «О принятии на государственную охрану памятников археологии области»;

Областной закон РО от 20.11.2006 № 582-ЗС  (ред. от 26.12.2007) «Об областном бюджете на 2007 год»;

Областной закон Ростовской области от 02.11.2007 N 793-ЗС (ред. от 19.12.2008) "Об областном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" (принят ЗС РО 30.10.2007)

«Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области»; утвержденные приказом №2 Министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства РО от 16.07.07 г;

Областной закон РО от 14.01.2008 № 853-PC (ред. от 12.05.2009)                «О градостроительной деятельности в Ростовской области»;

Постановление Главы Боковского района от 05.12.07г. №1140                               «О разработке генеральных планов сельских поселений Боковского района Ростовской области»;

Муниципальный контракт №10 от 15.02.2008г. на разработку Боковского сельского  поселения  Боковского  района Ростовской области;

- Приложения.

Исходно-разрешительная документация.

- Задание на разработку генерального плана Боковского сельского поселения Боковского района Ростовской области. (6 л.)

- Изменение в задание на разработку генерального плана Боковского сельского поселения Боковского района Ростовской области к муниципальному контракту от 15 февраля 2008 г. №10.

- Паспорт муниципального образования «Боковское сельское поселение» Боковского муниципального района. (19 л.)

- Список умерших и родившихся граждан по Боковскому сельскому поселению за 2007 год.

- Список землепользователей Боковского сельского поселения по состоянию на 01.01.2008 г. (3 л.)

- Предприятия, учреждения, организации, расположенные на территории Боковского сельского поселения по состоянию на 01.01.2008 г. (8 л.)

- Структура земель Боковского сельского поселения (2 л.)

- Договор аренды №01/08 и план границ земельного участка для использования под свалку. (3 л.)

- Каталог координат полигона ЖБО (2 л.)

- Состояние транспорта в Боковском сельском поселении на 01.01.2008 г.

- Маршруты внешнего пассажирского транспорта (2 л.)

- Справка по объектам технического обслуживания автомобилей (2 л.)

- Справка по гидрологии

- Справка о рыбохозяйственной ценности рек Чир и Кривая

- Информация о культовых сооружениях

- Схема размещения Пилотного поселка по пер. Коньковскому.

- Схема размещения МУП «Боковский базар»

- Схема размещения жилой застройки по пер. Чкалова

- Информация по объектам культурного и археологического наследия (11 л.)

- Информация по месторождениям полезных ископаемых (3 л.)

- Информация по охотхозяйствам (4 л.)

- Технический проект Чирской оросительной системы Ростовской области (4 л.)

- Исходные данные для разработки ИТМ ГО ЧС (7 л.)